7.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых при сварке с присадкой металлопродукции, поступающих в атмосферный воздух через организованный источник. ИЗАВ 0001(1)

Рассчитать выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемых в процессе ручной дуговой сварки сталей штучными электродами ESAB OK 64.00.

Исходные данные для расчёта:

|  | Назначение расходуемых сварочных материалов | Для сварки углеродистых сталей |
| --- | --- | --- |
|  | Расходуемые сварочные материалы | Электроды покрытые для ручной дуговой сварки |
|  | Максимальная масса расходуемых сварочных материалов, кг/ч | 0,58 |
|  | Масса расходуемых сварочных материалов, кг/год | 70 |
|  | Образование огарков, % | 14,3 |
|  | Стандартная длина электрода, мм | 350 |
|  | Время проведения сварочных работ, час/год | 121 |
|  | Эффективность местных отсосов, доли ед. | 0,8 |
|  | Эффективность газоочистного оборудования в отношении i-го загрязняющего вещества, в долях ед. | Газоочистное оборудование отсутствует |

Коэффициенты трансформации оксидов азота приняты: для оксида азота – 0,13; для диоксида азота – 0,8.

Расчетное значение количества электродов, кг/ч, кг/год, для расчёта выбросов загрязняющих веществ при ручной дуговой сварке штучными электродами определяется исходя из количества расходуемых электродов и нормативного образования огарков по формулам (6.3), (6.4).

Норматив образования огарков принимается согласно таблице 6.1. Максимальные разовые выбросы i-го загрязняющего вещества, поступающие в атмосферный воздух через организованный источник в процессе сварки металлопродукции, определяются по формуле (6.1).

Валовые выбросы загрязняющих веществ, т/год, поступающие в атмосферный воздух в процессе сварки металлопродукции, определяются по формуле (6.2).

Расчёт максимальных разовых выбросов.

| М |  | = | 0,58·(100-14,3)·10-2·2,7·0,8·(1-0) | = 0,000298 г/с, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | азота оксиды |  | 3600 |  |

в том числе:

| М |  | = 0,000298·0,8 = 0,000238 г/с; |
| --- | --- | --- |
|  | азота диоксид |  |

| М |  | = 0,000298·0,13 = 0,0000387 г/с; |
| --- | --- | --- |
|  | азота оксид |  |

| М |  | = | 0,58·(100-14,3)·10-2·0,1·0,8·(1-0) | = 0,0000110 г/с; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | титана диоксид |  | 3600 |  |

| М |  | = | 0,58·(100-14,3)·10-2·17·0,8·(1-0) | = 0,00188 г/с; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | железа оксид |  | 3600 |  |

| М |  | = | 0,58·(100-14,3)·10-2·1,1·0,8·(1-0) | = 0,000122 г/с; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марганец |  | 3600 |  |

| М |  | = | 0,58·(100-14,3)·10-2·3,8·0,8·(1-0) | = 0,000420 г/с; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | углерода оксид |  | 3600 |  |

| М |  | = | 0,58·(100-14,3)·10-2·1·0,8·(1-0) | = 0,000110 г/с; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гидрофторид |  | 3600 |  |

| М |  | = | 0,58·(100-14,3)·10-2·0,9·0,8·(1-0) | = 0,0000994 г/с; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фториды |  | 3600 |  |

| М |  | = | 0,58·(100-14,3)·10-2·1·0,8·(1-0) | = 0,000110 г/с. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пыль неорг |  | 3600 |  |

Расчёт валовых выбросов.

| М | Г | = 70·(100-14,3)·10-2·2,7·0,8·(1-0)·10-6= 0,000130 т/год, |
| --- | --- | --- |
|  | азота оксиды |  |

в том числе:

| М |  | = 0,000130·0,8 = 0,000104 т/год; |
| --- | --- | --- |
|  | азота диоксид |  |

| М |  | = 0,000130·0,13 = 0,0000169 т/год; |
| --- | --- | --- |
|  | азота оксид |  |

| М | Г | = 70·(100-14,3)·10-2·0,1·0,8·(1-0)·10-6= 4,8e-6 т/год; |
| --- | --- | --- |
|  | титана диоксид |  |

| М | Г | = 70·(100-14,3)·10-2·17·0,8·(1-0)·10-6= 0,000816 т/год; |
| --- | --- | --- |
|  | железа оксид |  |

| М | Г | = 70·(100-14,3)·10-2·1,1·0,8·(1-0)·10-6= 0,0000528 т/год; |
| --- | --- | --- |
|  | марганец |  |

| М | Г | = 70·(100-14,3)·10-2·3,8·0,8·(1-0)·10-6= 0,000182 т/год; |
| --- | --- | --- |
|  | углерода оксид |  |

| М | Г | = 70·(100-14,3)·10-2·1·0,8·(1-0)·10-6= 0,0000480 т/год; |
| --- | --- | --- |
|  | гидрофторид |  |

| М | Г | = 70·(100-14,3)·10-2·0,9·0,8·(1-0)·10-6= 0,0000432 т/год; |
| --- | --- | --- |
|  | фториды |  |

| М | Г | = 70·(100-14,3)·10-2·1·0,8·(1-0)·10-6= 0,0000480 т/год. |
| --- | --- | --- |
|  | пыль неорг |  |

Сводные результаты расчётов выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в процессе ручной дуговой сварки сталей штучными электродами ESAB OK 64.00 ИЗАВ 0001(1) представлены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 – Сводные результаты расчётов выбросов загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющего вещества | Значения максимальных разовых выбросов, г/с | Значения валовых выбросов, т/год |
| --- | --- | --- |
| Титана диоксид | 0,0000110 | 4,8e-6 |
| диЖелезо триоксид | 0,00188 | 0,000816 |
| Марганец и его соединения | 0,000122 | 0,0000528 |
| Азота диоксид | 0,000238 | 0,000104 |
| Азот (II) оксид | 0,0000387 | 0,0000169 |
| Углерод оксид | 0,000420 | 0,000182 |
| Гидрофторид | 0,000110 | 0,0000480 |
| Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0000994 | 0,0000432 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 | 0,000110 | 0,0000480 |