Таблица 5 – Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Номер расчетной (контрольной) точки | Фоновая концентрация q'уф.j, в долях ПДК (в случае проведения сводных расчетов - расчетная фоновая концентрация) | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  | Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) |  | Принадлежность источника (цех, участок, подразделение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе предприятия | на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона | в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | № источника на карте-схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Критерий: См.р./ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ | 7 | - | 0,06 | - | - | 1.13.1.6010 | 100,00 | Участок судоподъема (ДОК).Сварочный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.05.1.6003 | < 0,01 | Открытый сварочный пост.Сварочный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.01.1.6001 | < 0,01 | Грейферный участок.Ремонтно-механический участок |
|  | 11 | - | - | 0,0011 | - | 1.05.1.6003 | 61,13 | Открытый сварочный пост.Сварочный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.01.1.6001 | 38,87 | Грейферный участок.Ремонтно-механический участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.13.1.6010 | < 0,01 | Участок судоподъема (ДОК).Сварочный участок |
|  | 8 | - | - | - | 0,0043 | 1.13.1.6010 | 81,65 | Участок судоподъема (ДОК).Сварочный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.12.2.6009 | 12,38 | Заготовительный участок.Сварочный пост |
|  |  |  |  |  |  | 1.12.1.6008 | 5,97 | Заготовительный участок.Участок полуавтоматической сварки |
| 301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 7 | 0,75 | 0,98 | - | - | 1.11.3.0013 | 17,86 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.11.3.0011 | 9,00 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.20.1.6016 | 3,17 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  | 11 | 0,8 | - | 0,9 0,094 | - | 1.11.3.0013 | 7,35 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.20.1.6016 | 1,99 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.21.1.6017 | 0,64 | Открытый склад речного песка острова «Казачий» и месторождения «Девичьи Горки».Участок перегрузки песка о.Казачий и месторождения Девичьи горки |
|  | 9 | 0,78 | - | - | 0,94 0,16 | 1.11.3.0013 | 15,32 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.11.3.0011 | 1,17 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.21.1.6017 | 0,67 | Открытый склад речного песка острова «Казачий» и месторождения «Девичьи Горки».Участок перегрузки песка о.Казачий и месторождения Девичьи горки |
| 304. Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 7 | 0,074 | 0,1 | - | - | 1.11.3.0013 | 24,26 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.11.3.0011 | 5,21 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.20.1.6016 | 1,30 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  | 11 | 0,086 | - | 0,094 0,0076 | - | 1.11.3.0013 | 5,72 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.20.1.6016 | 1,55 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.21.1.6017 | 0,50 | Открытый склад речного песка острова «Казачий» и месторождения «Девичьи Горки».Участок перегрузки песка о.Казачий и месторождения Девичьи горки |
|  | 9 | 0,084 | - | - | 0,097 0,0125 | 1.11.3.0013 | 12,02 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.11.3.0011 | 0,92 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.21.1.6017 | 0,49 | Открытый склад речного песка острова «Казачий» и месторождения «Девичьи Горки».Участок перегрузки песка о.Казачий и месторождения Девичьи горки |
| 328. Углерод (Пигмент черный) | 6 | - | 0,09 | - | - | 1.21.1.6017 | 87,90 | Открытый склад речного песка острова «Казачий» и месторождения «Девичьи Горки».Участок перегрузки песка о.Казачий и месторождения Девичьи горки |
|  |  |  |  |  |  | 1.11.3.0013 | 6,44 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.20.1.6016 | 2,66 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  | 11 | - | - | 0,012 | - | 1.11.3.0013 | 65,83 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.20.1.6016 | 21,42 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.21.1.6017 | 7,06 | Открытый склад речного песка острова «Казачий» и месторождения «Девичьи Горки».Участок перегрузки песка о.Казачий и месторождения Девичьи горки |
|  | 9 | - | - | - | 0,028 | 1.20.1.6016 | 87,57 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.22.1.6018 | 8,06 | Открытый склад сыпучих материалов (ОПГС, щебня, речного песка).Участок перегрузки сыпучих материалов |
|  |  |  |  |  |  | 1.11.3.0013 | 4,33 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
| 330. Сера диоксид | 3 | 0,0017 | 0,15 | - | - | 1.06.1.0005 | 98,05 | Кузница.Кузнечный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.19.1.6015 | 0,87 | Открытый склад речного песк.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.22.1.6018 | < 0,01 | Открытый склад сыпучих материалов (ОПГС, щебня, речного песка).Участок перегрузки сыпучих материалов |
|  | 11 | 0,0024 | - | 0,017 0,015 | - | 1.06.1.0005 | 84,26 | Кузница.Кузнечный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.22.1.6018 | 1,86 | Открытый склад сыпучих материалов (ОПГС, щебня, речного песка).Участок перегрузки сыпучих материалов |
|  |  |  |  |  |  | 1.20.1.6016 | 0,01 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  | 10 | 0,0017 | - | - | 0,03 0,03 | 1.06.1.0005 | 86,63 | Кузница.Кузнечный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.11.3.0013 | 4,47 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.22.1.6018 | 1,69 | Открытый склад сыпучих материалов (ОПГС, щебня, речного песка).Участок перегрузки сыпучих материалов |
| 337. Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 7 | 0,75 | 0,77 | - | - | 1.20.1.6016 | 2,82 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.11.3.0011 | 0,58 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.11.3.0013 | 0,54 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  | 12 | 0,75 | - | 0,76 0,011 | - | 1.20.1.6016 | 0,56 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.19.1.6015 | 0,35 | Открытый склад речного песк.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.22.1.6018 | 0,31 | Открытый склад сыпучих материалов (ОПГС, щебня, речного песка).Участок перегрузки сыпучих материалов |
|  | 8 | 0,75 | - | - | 0,77 0,015 | 1.20.1.6016 | 1,21 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.19.1.6015 | 0,48 | Открытый склад речного песк.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.22.1.6018 | 0,18 | Открытый склад сыпучих материалов (ОПГС, щебня, речного песка).Участок перегрузки сыпучих материалов |
| 616. Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 7 | - | 0,41 | - | - | 1.13.2.6011 | 100 | Участок судоподъема (ДОК).Покрасочный участок |
|  | 12 | - | - | 0,011 | - | 1.13.2.6011 | 100 | Участок судоподъема (ДОК).Покрасочный участок |
|  | 8 | - | - | - | 0,028 | 1.13.2.6011 | 100 | Участок судоподъема (ДОК).Покрасочный участок |
| 2902. Взвешенные вещества | 7 | - | 0,4 | - | - | 1.13.2.6011 | 99,65 | Участок судоподъема (ДОК).Покрасочный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.14.2.0021 | 0,35 | Плавмастерская № 2 (БПУ-4).Отопительный участок |
|  | 12 | - | - | 0,0065 | - | 1.17.2.0022 | 89,75 | Бокс по ремонту электродвигателей.Отопительный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.13.2.6011 | 9,10 | Участок судоподъема (ДОК).Покрасочный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.14.2.0021 | 1,15 | Плавмастерская № 2 (БПУ-4).Отопительный участок |
|  | 8 | - | - | - | 0,02 | 1.17.2.0022 | 100 | Бокс по ремонту электродвигателей.Отопительный участок |
| 6204. Азота диоксид, серы диоксид | 3 | 0,71 | 1,06 | - | - | 1.06.1.0005 | 29,21 | Кузница.Кузнечный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.19.1.6015 | 3,12 | Открытый склад речного песк.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.07.1.0007 | 1,15 | Котельная.Участок выработки тепловой энергии |
|  | 11 | 0,81 | - | 0,91 0,1 | - | 1.11.3.0013 | 7,67 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.20.1.6016 | 2,08 | Открытый склад речного песка.Участок перегрузки песка о.Казачий |
|  |  |  |  |  |  | 1.21.1.6017 | 0,66 | Открытый склад речного песка острова «Казачий» и месторождения «Девичьи Горки».Участок перегрузки песка о.Казачий и месторождения Девичьи горки |
|  | 9 | 0,78 | - | - | 0,95 0,17 | 1.11.3.0013 | 15,96 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.11.3.0011 | 1,66 | Плавмастерская № 1 (БПУ-6).Котельная плавмастерской |
|  |  |  |  |  |  | 1.21.1.6017 | 0,68 | Открытый склад речного песка острова «Казачий» и месторождения «Девичьи Горки».Участок перегрузки песка о.Казачий и месторождения Девичьи горки |
| Критерий: Сс.г./ПДКс.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. Медь оксид/в пересчете на медь/(Медь окись; тенорит) | 3 | - | 3,21 | - | - | 1.02.1.6002 | 99,90 | Ремонтно-механическая мастерская.Ремонтно-механический участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.12.1.6008 | 0,06 | Заготовительный участок.Участок полуавтоматической сварки |
|  |  |  |  |  |  | 1.17.1.6014 | 0,03 | Бокс по ремонту электродвигателей.Механический участок |
|  | 11 | - | - | 0,23 | - | 1.02.1.6002 | 99,29 | Ремонтно-механическая мастерская.Ремонтно-механический участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.12.1.6008 | 0,39 | Заготовительный участок.Участок полуавтоматической сварки |
|  |  |  |  |  |  | 1.17.1.6014 | 0,26 | Бокс по ремонту электродвигателей.Механический участок |
|  | 10 | - | - | - | 0,99 | 1.02.1.6002 | 99,82 | Ремонтно-механическая мастерская.Ремонтно-механический участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.12.1.6008 | 0,10 | Заготовительный участок.Участок полуавтоматической сварки |
|  |  |  |  |  |  | 1.17.1.6014 | 0,06 | Бокс по ремонту электродвигателей.Механический участок |
| 703. Бенз/а/пирен | 1 | 0 | 0,14 | - | - | 1.17.2.0022 | 99,97 | Бокс по ремонту электродвигателей.Отопительный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.17.2.0023 | 0,02 | Бокс по ремонту электродвигателей.Отопительный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.14.2.0021 | < 0,01 | Плавмастерская № 2 (БПУ-4).Отопительный участок |
|  | 12 | 0 | - | 0,005 | - | 1.17.2.0022 | 99,86 | Бокс по ремонту электродвигателей.Отопительный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.14.2.0021 | 0,06 | Плавмастерская № 2 (БПУ-4).Отопительный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.06.1.0005 | 0,04 | Кузница.Кузнечный участок |
|  | 8 | 0 | - | - | 0,017 | 1.17.2.0022 | 99,88 | Бокс по ремонту электродвигателей.Отопительный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.14.2.0021 | 0,06 | Плавмастерская № 2 (БПУ-4).Отопительный участок |
|  |  |  |  |  |  | 1.06.1.0005 | 0,03 | Кузница.Кузнечный участок |

Примечание -