Расчёт рассеивания (2021)

Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).

Серийный номер: USB #896693989.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха, °С: 28,9;

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 8,9;

Параметры перебора ветров:

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 8,9.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадка: 1. Площадка- Лебедева, 69 |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 28,9 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | 0,2 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 7,1 |
| СВ | 22 |
| В | 17,8 |
| ЮВ | 9,2 |
| Ю | 15,3 |
| ЮЗ | 12,4 |
| З | 11,7 |
| СЗ | 4,5 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 8,9 |

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.

Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах

| Фоновый пост | Координаты поста |  | Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимально-разовая при скорости ветра, м/с |  |  |  |  | среднегодовая |
|  |  |  |  |  | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |  |
|  | X | Y | код | наименование |  | направление ветра |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЛСК: СК-63, зона 5. Левая; ΔX = -5191650,05 м; ΔY = -4971643,5 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пост наблюдений | 4971909,3 | 5192068,311 | 0301 | Азота диоксид | 0,05 | 0,045 | 0,048 | 0,047 | 0,044 | - |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,36 | 0,36 | 0,43 | 0,38 | 0,36 | - |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.

Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЛСК: СК-63, зона 5. Левая; ΔX = -5191650,05 м; ΔY = -4971643,5 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчетная область | Сетка | 100 | 4971994,892 | 5191933,331 | 4971992,318 | 5192233,319 | 300 | 2 |
| ЛСК: СК-63, зона 5. Левая; ΔX = -5191650,05 м; ΔY = -4971643,5 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. точка на границе предприятия | Точка | - | 4971999,76 | 5192071,972 | - | - | - | 2 |
| 2. точка на границе предприятия | Точка | - | 4971967,265 | 5192054,354 | - | - | - | 2 |
| 3. точка на границе предприятия | Точка | - | 4971989,668 | 5192051,81 | - | - | - | 2 |
| 4. точка на границе предприятия | Точка | - | 4971977,358 | 5192074,516 | - | - | - | 2 |
| 5. точка на границе жилой зоны | Точка | - | 4972051,417 | 5192091,196 | - | - | - | 2 |
| 6. точка на границе жилой зоны | Точка | - | 4971979,35 | 5192098,499 | - | - | - | 2 |
| 7. точка на территории жилой зоны | Точка | - | 4972084,78 | 5192119,8 | - | - | - | 2 |
| 8. точка на территории жилой зоны | Точка | - | 4971992,46 | 5192139,57 | - | - | - | 2 |
| 9. точка на границе СЗЗ | Точка | - | 4972105,374 | 5192071,013 | - | - | - | 2 |
| 10. точка на границе СЗЗ | Точка | - | 4971964,008 | 5192178,845 | - | - | - | 2 |
| 11. точка на границе СЗЗ | Точка | - | 4971861,112 | 5192065,112 | - | - | - | 2 |
| 12. точка на границе СЗЗ | Точка | - | 4971964,211 | 5191943,426 | - | - | - | 2 |
| 13. точка на границе СЗЗ | Точка | - | 4972044,86 | 5191968,385 | - | - | - | 2 |
| 14. точка на границе ЖЗ | Точка | - | 4971926,88 | 5192069,18 | - | - | - | 2 |
| 15. точка на территории ЖЗ | Точка | - | 4971899,42 | 5192085,11 | - | - | - | 2 |
| 16. точка на границе ЖЗ | Точка | - | 4971897,46 | 5192050,44 | - | - | - | 2 |
| 17. точка на территории ЖЗ | Точка | - | 4971857,61 | 5192023,205 | - | - | - | 2 |
| 18. точка на границе ЖЗ | Точка | - | 4971888,72 | 5191996,83 | - | - | - | 2 |

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.4.

Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЛСК: СК-63, зона 5. Левая; ΔX = -5191650,05 м; ΔY = -4971643,5 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. Площадка- Лебедева, 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 10,0 | 0,4 | 4971991,346 | 5192065,543 | - | 6 | 0,75398 | 125 | 1 | 1,26 | 0301 | 0,0033418 | 1 | 0,0018 | 82,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0005431 | 1 | 0,00029 | 82,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | 0,0234088 | 3 | 0,037 | 41,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0749700 | 1 | 0,04 | 82,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 5,00e-8 | 3 | 7,87e-8 | 41,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,0046875 | 3 | 0,0074 | 41,1 |
| 6001 | 3 | 3,5 | - | 4971985,959 4971984,294 | 5192069,41 5192072,488 | 3,5 | - | - | - | 1 | 0,5 | 2936 | 5,91e-6 | 3 | 0,00017 | 9,98 |
| 6002 | 3 | 3,5 | - | 4971983,459 4971986,536 | 5192060,799 5192062,468 | 3,5 | - | - | - | 1 | 0,5 | 2936 | 0,0000420 | 3 | 0,0012 | 9,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1213 | 0,0000150 | 1 | 1,45e-4 | 19,95 |
| 0002 | 1 | 10,0 | 0,6 × 0,4 | 4971991,103 | 5192066,037 | - | 6 | 1,44 | 125 | 1 | 1,42 | 0301 | 0,0033418 | 1 | 0,0014 | 94,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0005431 | 1 | 0,00022 | 94,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | 0,0234088 | 3 | 0,029 | 47,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0749700 | 1 | 0,03 | 94,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 5,00e-8 | 3 | 6,17e-8 | 47,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,0046875 | 3 | 0,0058 | 47,12 |
| 6003 | 3 | 3,0 | - | 4971979,128 4971980,586 | 5192069,34 5192066,718 | 1 | - | - | - | 1 | 0,5 | 2908 | 0,0026680 | 2 | 0,074 | 12,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | 0,0040020 | 2 | 0,11 | 12,83 |
| ЛСК: СК-63, зона 5. Левая; ΔX = -5191650,05 м; ΔY = -4971643,5 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. Площадка- Лебедева, 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6004 | 3 | 5,0 | - | 4971975,102 4971983,935 | 5192047,517 5192052,205 | 4 | - | - | - | 1 | 0,5 | 0301 | 0,0026282 | 1 | 0,011 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0004269 | 1 | 0,0018 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | 0,0001489 | 3 | 0,0019 | 14,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,0006632 | 1 | 0,0028 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0087935 | 1 | 0,037 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | 0,0001463 | 1 | 0,0006 | 28,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | 0,0025383 | 1 | 0,011 | 28,5 |

2 Расчёт рассеивания:  Площадка «1. Площадка- Лебедева, 69»; ЗВ «2902. Взвешенные вещества» (Сс.с./ПДКс.с.)

Полное наименование вещества с кодом 2902 – Взвешенные вещества. Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 3 (в том числе: организованных - 2, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 3; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0133770 г/с и 0,056882 т/год.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – 18; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 16; дополнительных - 183); контрольных постов - нет.

Максимальная среднесуточная расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:

- на границе предприятия – 0,22 (достигается в точке с координатами X=4971967,265 Y=5192054,354), в том числе: фоновая концентрация – 0,18, вклад источников предприятия 0,046 (вклад неорганизованных источников – 0,038);

- на границе СЗЗ – 0,15 (достигается в точке с координатами X=4971964,211 Y=5191943,426), в том числе: фоновая концентрация – 0,13, вклад источников предприятия 0,022 (вклад неорганизованных источников – 0,008);

- в жилой зоне – 0,18 (достигается в точке с координатами X=4971979,35 Y=5192098,499), в том числе: фоновая концентрация – 1,18.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЛСК: СК-63, зона 5. Левая; ΔX = -5191650,05 м; ΔY = -4971643,5 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. Площадка- Лебедева, 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 10,0 | 0,4 | 4971991,346 | 5192065,543 | - | 6 | 0,75398 | 125 | 1 | 1,26 | 2902 | 0,0046875 | 3 | 0,0019 | 41,1 |
| 0002 | 1 | 10,0 | 0,6 × 0,4 | 4971991,103 | 5192066,037 | - | 6 | 1,44 | 125 | 1 | 1,42 | 2902 | 0,0046875 | 3 | 0,0015 | 47,12 |
| 6003 | 3 | 3,0 | - | 4971979,128 4971980,586 | 5192069,34 5192066,718 | 1 | - | - | - | 1 | 0,5 | 2902 | 0,0040020 | 2 | 0,012 | 12,83 |

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2.

Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ЛСК: СК-63, зона 5. Левая; ΔX = -5191650,05 м; ΔY = -4971643,5 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Гр.пр. | 4971977,358 | 5192074,516 | 2 | 0,17 | 0,025 | 0,17 | 0 | 2,5 | 46 | 1.0001 1.0002 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | Жил. | 4972051,417 | 5192091,196 | 2 | 0,16 | 0,024 | 0,16 | 7,07e-9 | 2,5 | 135 | 1.0001 1.0002 1.6003 | 1,20e-10 1,22e-10 3,88e-9 | 7,5e-8 7,6e-8 2,4e-6 |
| 7 | Жил. | 4972084,78 | 5192119,8 | 2 | 0,135 | 0,02 | 0,135 | 1,16e-10 | 2,5 | 135 | 1.0001 1.0002 1.6003 | 2,14e-12 2,16e-12 5,66e-11 | 1,6e-9 1,6e-9 4,2e-8 |
| 9 | СЗЗ | 4972105,374 | 5192071,013 | 2 | 0,14 | 0,021 | 0,14 | 1,60e-6 | 2,5 | 135 | 1.0001 1.0002 1.6003 | 2,93e-7 2,78e-7 6,61e-7 | 0,0002 0,0002 0,0005 |
| 11 | СЗЗ | 4971861,112 | 5192065,112 | 2 | 0,12 | 0,018 | 0,12 | 2,54e-6 | 2,5 | 46 | 1.0001 1.0002 1.6003 | 4,53e-7 4,32e-7 1,12e-6 | 0,0004 3,5e-4 0,001 |
| 12 | СЗЗ | 4971964,211 | 5191943,426 | 2 | 0,15 | 0,023 | 0,13 | 0,022 | 2,5 | 81 | 1.0001 1.0002 1.6003 | 0,006 0,0053 0,008 | 3,886 3,502 5,322 |
| 13 | СЗЗ | 4972044,86 | 5191968,385 | 2 | 0,13 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 2,5 | 122 | 1.0001 1.0002 1.6003 | 0,0054 0,0048 0,0074 | 4,147 3,677 5,681 |
| 14 | Жил. | 4971926,88 | 5192069,18 | 2 | 0,16 | 0,024 | 0,16 | 1,92e-6 | 2,5 | 46 | 1.0001 1.6003 1.0002 | 2,03e-7 1,13e-6 1,93e-7 | 1,3e-4 0,0007 1,2e-4 |
| 15 | Жил. | 4971899,42 | 5192085,11 | 2 | 0,14 | 0,021 | 0,14 | 4,56e-8 | 2,5 | 46 | 1.0001 1.0002 1.6003 | 9,26e-9 8,69e-9 2,14e-8 | 6,6e-6 6,2e-6 1,5e-5 |
| 16 | Жил. | 4971897,46 | 5192050,44 | 2 | 0,14 | 0,021 | 0,14 | 0,00008 | 2,5 | 46 | 1.0001 1.0002 1.6003 | 8,68e-6 8,35e-6 4,28e-5 | 0,006 0,006 0,031 |
| 17 | Жил. | 4971857,61 | 5192023,205 | 2 | 0,12 | 0,018 | 0,12 | 0,00055 | 2,5 | 46 | 1.0001 1.0002 1.6003 | 0,00008 0,00008 0,00025 | 0,066 0,064 0,205 |
| 18 | Жил. | 4971888,72 | 5191996,83 | 2 | 0,15 | 0,023 | 0,135 | 0,016 | 2,5 | 46 | 1.0001 1.0002 1.6003 | 0,003 0,0029 0,007 | 2,05 1,898 4,719 |
| 1 | Гр.пр. | 4971999,76 | 5192071,972 | 2 | 0,16 | 0,024 | 0,16 | 1,37e-7 | 2,5 | 135 | 1.6003 | 1,26e-7 | 7,8e-5 |
| 2 | Гр.пр. | 4971967,265 | 5192054,354 | 2 | 0,22 | 0,033 | 0,18 | 0,046 | 2,5 | 47 | 1.6003 | 0,038 | 16,974 |
| 3 | Гр.пр. | 4971989,668 | 5192051,81 | 2 | 0,18 | 0,026 | 0,14 | 0,037 | 2,5 | 121 | 1.6003 | 0,03 | 17,422 |
| 6 | Жил. | 4971979,35 | 5192098,499 | 2 | 0,18 | 0,026 | 1,18 | - | 2,5 | 46 | - | - | - |
| 8 | Жил. | 4971992,46 | 5192139,57 | 2 | 0,15 | 0,022 | 1,15 | - | 2,5 | 46 | - | - | - |
| 10 | СЗЗ | 4971964,008 | 5192178,845 | 2 | 0,13 | 0,019 | 1,13 | - | 2,5 | 46 | - | - | - |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Расчетная область приведена на рисунке 2.1.