Шум «ЭКОцентр» – «Профессионал», версия  2.5

© ООО «ЭКОцентр», 2008 — 2021.

Серийный номер: YWW1-0S71-WFJM-6CA7-YSJ7

Расчёт внешнего шума выполнен согласно п.7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1-2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой».

Исходные данные для проведения расчёта затухания звука:

температура воздуха, °С: 20;

относительная влажность, %: 70;

атмосферное давление, кПа: 101,35.

Основная система координат – правая с ориентацией оси OY на Север.

Параметры источников шума приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Параметры источников шума

| Источник. вар. (направленность) [режимы] | Стиль | Высота/ подъём, м | Координаты |  | Ширина, м | Уровень звуковой мощности (LwЭКВ., дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Lwᴀ, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | экв. | макс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.001.01.0001.1 0- | Т4 | 1,5 | 226,22 | 150,81 | - | - | 106 | 103 | 98 | 96 | 95 | 92 | 91 | 85 | 100,15 | - |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт затухания звука, приведены в таблице 1.2.

Таблица № 1.2 – Расчётные области

| Расчётная область | Стиль | Тип | Шаг, м | Подъём, м | Высота, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Сетка | Сетка | Польз. | 20 | - | 1,5 | 222,75 | 299,27 | 222,75 | -5,36 | 385,24 |
| 2. Точка | Точка | Польз. | - | - | 1,5 | 126,36 | 153,65 | - | - | - |

2 Результаты расчёта затухания звука

Результаты расчёта уровня звукового давления в расчётных точках приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Уровень звукового давления в расчётных точках

| № расчётной области | Тип | Высота, м | Координаты |  | Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового давления LЭКВ), дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Lᴀ (LᴀЭКВ), дБА | LᴀМАКС, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Польз. | 1,5 | 126,36 | 153,65 | - | 61 | 58 | 53 | 51 | 50 | 47 | 44 | 33 | 55 | 55 |

Карта схема района размещения источников шума, с нанесёнными результатами расчёта по расчётной площадке 1. Сетка приведена на рисунках 2.1—2.10.