Расчёт рассеивания (Существующее положение)

Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).

Серийный номер: USB #896693989.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха, °С: 23,9;

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 7;

Параметры перебора ветров:

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 7.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадка: 1. Котельная Бородинская |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 140 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 23,9 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -10,8 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 12 |
| СВ | 8 |
| В | 9 |
| ЮВ | 11 |
| Ю | 15 |
| ЮЗ | 19 |
| З | 14 |
| СЗ | 12 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 7 |

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.

Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах

| Фоновый пост | Координаты поста |  | Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимально-разовая при скорости ветра, м/с |  |  |  |  | среднегодовая |
|  |  |  |  |  | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |  |
|  | X | Y | код | наименование |  | направление ветра |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЛСК: МСК-50, зона 2. Левая; ΔX = -2229526,12 м; ΔY = -455303,77 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 454693,9 | 2229670,3 | 0301 | Азота диоксид | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | - |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.

Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЛСК: МСК-50, зона 2. Левая; ΔX = -2229526,12 м; ΔY = -455303,77 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчетная площадка | Сетка | 10 | 454688,1 | 2229423,1 | 454688,1 | 2229923,1 | 500 | 2 |
| 2. Точка на границе ЗУ с кадастровым номером 50:23:0020123:931 и типом разрешенного использования "для строительства объектов ИЖС" на расстоянии 0 метров восточнее границ котельной | Точка | - | 454699,5 | 2229681 | - | - | - | 2 |
| 3. Точка на границе ЗУ с кадастровым номером 50:23:0020123:91 и видом разрешенного использования "для строительства объектов ИЖС" по адресу г.п. Кратово на расстоянии 12 метров западнее границ котельной | Точка | - | 454707,9 | 2229656,2 | - | - | - | 2 |
| 4. Точка на границе ЗУ с кадастровым номером 50:23:0020123:586 и видом разрешенного использования "для строительства объектов ИЖС" по адресу Рамеский муниципальный район на расстоянии 14 метров севернее границ котельной | Точка | - | 454727,5 | 2229680,4 | - | - | - | 2 |
| 5. Граница контура объекта | Граница | 10 | 454694 454712,4 | 2229664 2229670,7 | 454713,4 454689,1 | 2229685,7 2229677,5 | - | 2 |

Характеристика элементов застройки (зданий и сооружений, с коэффициентом заполнения не ниже 0,5), учитываемых при проведении расчёта загрязнения атмосферы, приведена в таблице 1.4.

Таблица № 1.4 – Характеристика элементов застройки

| Застройка (здания, сооружения) | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЛСК: МСК-50, зона 2. Левая; ΔX = -2229526,12 м; ΔY = -455303,77 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здание 2 | 454688,8 | 2229627,2 | 454688,8 | 2229645,1 | 26,3 | 5 |
| 3. Здание 3 | 454684 | 2229841,7 | 454684 | 2229868,3 | 15,6 | 5 |
| 4. Здание 1 | 454712,2 | 2229652 | 454706,2 | 2229650 | 7,8 | 2 |

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.5.

Таблица № 1.5 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЛСК: МСК-50, зона 2. Левая; ΔX = -2229526,12 м; ΔY = -455303,77 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. Котельная Бородинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 01. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | 1 | 5,0 | 0,2 | 454693,9 | 2229670,3 | - | 5,25211 | 0,165 | 144 | 1 | 1,03 | 0301 | 0,0122985 | 1 | 0,031 | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0019985 | 1 | 0,005 | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0569971 | 1 | 0,145 | 34,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 4,80e-9 | 1 | 1,22e-8 | 34,19 |
| 0081 | 1 | 5,0 | 0,2 | 454703,6 | 2229673,7 | - | 4,77465 | 0,15 | 140 | 1 | 0,99 | 0301 | 0,0122985 | 1 | 0,035 | 32,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,0019985 | 1 | 0,0056 | 32,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,0569971 | 1 | 0,16 | 32,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 4,80e-9 | 1 | 1,35e-8 | 32,32 |
| 0082 | 1 | 4,0 | 0,02 | 454695,6 | 2229673 | - | 0,31194 | 9,80e-5 | 18,6 | 1 | 0,5 | 0410 | 0,1280692 | 1 | 0,64 | 22,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | 0,0000010 | 1 | 4,96e-6 | 22,8 |

2 Расчёт рассеивания:  Площадка «1. Котельная Бородинская»; ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 2 (в том числе: организованных - 2, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 2; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0245970 г/с.

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).

Расчётных точек – 3; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 8, дополнительного – 45); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 2601; дополнительных - 36); контрольных постов - нет.

Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:

- на границе предприятия – 0,44 (достигается в точке с координатами X=454712,9 Y=2229678,1), при направлении ветра 204°, скорости ветра 1 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,16 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,28);

- в жилой зоне – 0,47 (достигается в точке с координатами X=454728,1 Y=2229682), при направлении ветра 199°, скорости ветра 1 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,145 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,28).

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЛСК: МСК-50, зона 2. Левая; ΔX = -2229526,12 м; ΔY = -455303,77 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка: 1. Котельная Бородинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 01. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | 1 | 5,0 | 0,2 | 454693,9 | 2229670,3 | - | 5,25211 | 0,165 | 144 | 1 | 1,03 | 0301 | 0,0122985 | 1 | 0,031 | 34,19 |
| 0081 | 1 | 5,0 | 0,2 | 454703,6 | 2229673,7 | - | 4,77465 | 0,15 | 140 | 1 | 0,99 | 0301 | 0,0122985 | 1 | 0,035 | 32,32 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2.

Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ЛСК: МСК-50, зона 2. Левая; ΔX = -2229526,12 м; ΔY = -455303,77 м; Азимут = 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жил. | 454699,5 | 2229681 | 2 | 0,35 | 0,07 | 0,22 | 0,126 | 1 | 299 | 1.01.0081 1.01.0080 | 0,126 4,70e-8 | 35,88 1,3e-5 |
| 3 | Жил. | 454707,9 | 2229656,2 | 2 | 0,37 | 0,074 | 0,21 | 0,16 | 0,9 | 106 | 1.01.0081 1.01.0080 | 0,15 0,009 | 41,15 2,39 |
| 4 | Жил. | 454727,5 | 2229680,4 | 2 | 0,47 | 0,094 | 0,145 | 0,32 | 1 | 196 | 1.01.0081 1.01.0080 | 0,17 0,155 | 36,16 32,97 |
| 5.16 | Гр.пр. | 454712,9 | 2229678,1 | 2 | 0,44 | 0,09 | 0,16 | 0,28 | 1 | 204 | 1.01.0080 1.01.0081 | 0,144 0,13 | 32,79 29,87 |
| 1.2614 | Жил. | 454728,1 | 2229682 | 2 | 0,47 | 0,094 | 0,145 | 0,32 | 1 | 199 | 1.01.0081 1.01.0080 | 0,17 0,15 | 36,36 32,77 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. Расчетная площадка приведена на рисунке 2.1.