Таблица 5.1 – Мероприятия на период НМУ

| Номер источника выброса | Наименование |  |  | Наименование вещества | Выброс, г/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цех, участок | источник выделения | мероприятие |  | без мероприятия | с мероприятиями | уменьшение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс" |  |  |  |  |  |  |  |
| I режим Осуществить организационно-технические мероприятия. Эффективность по I режиму - 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| II режим (с учетом мероприятий по I режиму) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | Литейный цех., Отделение стального литья | Бегуны №3,4,5 | Снижение производства на 33%. Вывод бегуна-смесителя №3 | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1600000 | 0,1072000 | 0,0528000 |
| 0006 | Литейный цех., Отделение стального литья | Бегуны (смесители) № 2 | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1600000 | 0,1280000 | 0,0320000 |
| 0007 | Литейный цех., Отделение стального литья | Полигональное сито, элеватор | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1700000 | 0,1360000 | 0,0340000 |
| 0008 | Литейный цех., Отделение стального литья | Конвейер № 3 | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1400000 | 0,1120000 | 0,0280000 |
| 0009 | Литейный цех., Отделение стального литья | Тракт горелой земли | Снижение расхода сырья на 20%. | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1100000 | 0,0880000 | 0,0220000 |
| 0010 | Литейный цех., Отделение стального литья | Печь с выкатным подом №9 | Снижение расхода природного газа на 20%. ; Снижение расхода природного газа на 20%; Снижение расхода природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0398145 | 0,0318516 | 0,0079629 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0064699 | 0,0051759 | 0,0012940 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2114380 | 0,1691504 | 0,0422876 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,2e-9 | 9,6e-10 | 2,4e-10 |
| 0011 | Литейный цех., Отделение стального литья | Печь с выкатным подом №10 | Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение расхода природного газа на 20%. ; Снижение потребления природного газа на 20% | Азота оксид | 0,0064699 | 0,0051759 | 0,0012940 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0398145 | 0,0318516 | 0,0079629 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2114380 | 0,1691504 | 0,0422876 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,2e-9 | 9,6e-10 | 2,4e-10 |
| 0014 | Литейный цех., Отделение стального литья | Печь ДСП-6,25, выбивная решетка | Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 19,4%.; Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 19,4% | диАлюминий триоксид | 0,0021000 | 0,0016926 | 0,0004074 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0850000 | 0,0685100 | 0,0164900 |
|  |  |  |  | Кальций оксид | 0,0017000 | 0,0013702 | 0,0003298 |
|  |  |  |  | Магний оксид | 0,0160000 | 0,0128960 | 0,0031040 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0027000 | 0,0021762 | 0,0005238 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,1308888 | 0,1054964 | 0,0253924 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0215277 | 0,0173513 | 0,0041764 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 2,2388880 | 1,8045437 | 0,4343443 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2927770 | 0,2359783 | 0,0567987 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0450000 | 0,0362700 | 0,0087300 |
| 0012 | Литейный цех., Отделение стального литья | Камерное сушило №9 | Снижение потребления природного газа на 20%. ; Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение потребления природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0398145 | 0,0318516 | 0,0079629 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0064699 | 0,0051759 | 0,0012940 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2114380 | 0,1691504 | 0,0422876 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,2e-9 | 9,6e-10 | 2,4e-10 |
| 0013 | Литейный цех., Отделение стального литья | камерное сушило № 10 | Снижение потребления природного газа на 20%. ; Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0398145 | 0,0318516 | 0,0079629 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0064699 | 0,0051759 | 0,0012940 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2114380 | 0,1691504 | 0,0422876 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,2e-9 | 9,6e-10 | 2,4e-10 |
| 0015 | Литейный цех., Отделение стального литья | камерное сушило № 11 | Снижение расхода природного газа на 20%.; Снижение расхода природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0398145 | 0,0318516 | 0,0079629 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0064699 | 0,0051759 | 0,0012940 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2114380 | 0,1691504 | 0,0422876 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,2e-9 | 9,6e-10 | 2,4e-10 |
| 0016 | Литейный цех., Отделение стального литья | камерное сушило № 6 | Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0700000 | 0,0560000 | 0,0140000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0113750 | 0,0091000 | 0,0022750 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1875000 | 0,1500000 | 0,0375000 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,5e-9 | 1,2e-9 | 3e-10 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0408333 | 0,0326666 | 0,0081667 |
| 0017 | Литейный цех., Отделение стального литья | Камерное сушило № 7 | Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0700000 | 0,0560000 | 0,0140000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0113750 | 0,0091000 | 0,0022750 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1875000 | 0,1500000 | 0,0375000 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,5e-9 | 1,2e-9 | 3e-10 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0408333 | 0,0326666 | 0,0081667 |
| 0018 | Литейный цех., Отделение стального литья | Камерное сушило № 8 | Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0700000 | 0,0560000 | 0,0140000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0113750 | 0,0091000 | 0,0022750 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1875000 | 0,1500000 | 0,0375000 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,5e-9 | 1,2e-9 | 3e-10 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0408333 | 0,0326666 | 0,0081667 |
| 0031 | Литейный цех., Отделение стального литья | Тракт горелой земли конвейера № 35 | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1100000 | 0,0880000 | 0,0220000 |
| 0032 | Литейный цех., Отделение стального литья | Тракт горелой земли конвейера № 37, 37а | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1600000 | 0,1280000 | 0,0320000 |
| 6001 | Литейный цех., Отделение стального литья | Посты газовой резки | Приостановка постов газовой резки металла №1-6; Приостановка постов газовой резки металла №1-4 | диЖелезо триоксид | 0,0081000 | 0,0064800 | 0,0016200 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001220 | 0,0000976 | 0,0000244 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0086670 | 0,0069336 | 0,0017334 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0137500 | 0,0110000 | 0,0027500 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0014083 | 0,0011266 | 0,0002817 |
| 6002 | Литейный цех., Отделение стального литья | Наждачные станки 1,2,4-11,13,25 | Приостановка станков №1-2 | Пыль абразивная | 0,0104001 | 0,0052000 | 0,0052000 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0168001 | 0,0084001 | 0,0084001 |
| 0019 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Трехкамерное сушило | Снижение расхода коксового газа на 20% ; Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,1458333 | 0,1166666 | 0,0291667 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0236979 | 0,0189583 | 0,0047396 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0850694 | 0,0680555 | 0,0170139 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3906250 | 0,3125000 | 0,0781250 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 3e-8 | 2,4e-8 | 6e-9 |
| 0020 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Термическая печь | Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,1138211 | 0,0910569 | 0,0227642 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0184960 | 0,0147968 | 0,0036992 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0663956 | 0,0531165 | 0,0132791 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3048780 | 0,2439024 | 0,0609756 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 2,4e-8 | 1,92e-8 | 4,8e-9 |
| 0021 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Камерное сушило № 5 | Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0639269 | 0,0511415 | 0,0127854 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0103881 | 0,0083105 | 0,0020776 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0372907 | 0,0298326 | 0,0074581 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1712330 | 0,1369864 | 0,0342466 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,9e-9 | 4,72e-9 | 1,18e-9 |
| 0022 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Камерное сушило № 6 | Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0634304 | 0,0507443 | 0,0126861 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0103074 | 0,0082459 | 0,0020615 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0370010 | 0,0296008 | 0,0074002 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1699029 | 0,1359223 | 0,0339806 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,9e-9 | 4,72e-9 | 1,18e-9 |
| 0023 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Камерное сушило № 8 | Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,1168950 | 0,0935160 | 0,0233790 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0189954 | 0,0151963 | 0,0037991 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0681887 | 0,0545510 | 0,0136377 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3131115 | 0,2504892 | 0,0626223 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-8 | 8e-9 | 2e-9 |
| 0024 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Большая выбивная решетка | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,5800000 | 0,4640000 | 0,1160000 |
| 0026 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | СКС печи № 1,2 (пескосушки) | Снижение расхода коксового газа, сырья на 50% | Азота диоксид | 0,3899540 | 0,1949770 | 0,1949770 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0633670 | 0,0316835 | 0,0316835 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,2274730 | 0,1137365 | 0,1137365 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 1,0445200 | 0,5222600 | 0,5222600 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,1e-8 | 5,5e-9 | 5,5e-9 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,7990000 | 0,3995000 | 0,3995000 |
| 0027 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Очистной барабан | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,4700000 | 0,3760000 | 0,0940000 |
| 0028 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Конвейер №13,14. | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,2600000 | 0,2080000 | 0,0520000 |
| 0029 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Бункер сухого песка | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,4700000 | 0,3760000 | 0,0940000 |
| 0030 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Бегуны 114 | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,3400000 | 0,2720000 | 0,0680000 |
| 0031 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Малая выбивная решетка | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,3100000 | 0,2480000 | 0,0620000 |
| 0032 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Выбивная решетка ЦЛО | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,7600000 | 0,6080000 | 0,1520000 |
| 0033 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Индукционная печь | Приостановка на период НМУ | Азота диоксид | 0,0033333 | - | 0,0033333 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0005556 | - | 0,0005556 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0097222 | - | 0,0097222 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0076389 | - | 0,0076389 |
|  |  |  |  | диАлюминий триоксид | 0,0110000 | - | 0,0110000 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,1100000 | - | 0,1100000 |
|  |  |  |  | Кальций оксид | 0,0200000 | - | 0,0200000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0320000 | - | 0,0320000 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0540000 | - | 0,0540000 |
| 0039 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | УИП-100 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0350000 | - | 0,0350000 |
|  |  |  |  | Кальций оксид | 0,0001100 | - | 0,0001100 |
|  |  |  |  | Магний оксид | 0,0007800 | - | 0,0007800 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0010000 | - | 0,0010000 |
|  |  |  |  | Хрома трехвалентные соединения | 0,0009200 | - | 0,0009200 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0013333 | - | 0,0013333 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0002222 | - | 0,0002222 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0038889 | - | 0,0038889 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0030506 | - | 0,0030506 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0680000 | - | 0,0680000 |
|  |  |  |  | диАлюминий триоксид | 0,0004500 | - | 0,0004500 |
| 0056 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Деревообрабатывающие станки | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль древесная | 0,1800000 | 0,1440000 | 0,0360000 |
| 0057 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Деревобрабатывающие станки | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль древесная | 0,4400000 | 0,3520000 | 0,0880000 |
| 0058 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | ВС текстолитового помещения | Снижение расхода сырья на 20% | Взвешенные вещества | 0,2700000 | 0,2160000 | 0,0540000 |
| 0059 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Транспортер №1 | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,0870000 | 0,0696000 | 0,0174000 |
| 0060 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Транспортер №2 | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,2200000 | 0,1760000 | 0,0440000 |
| 6012 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Посты газовой сварки | Приостановка производства | Азота диоксид | 0,0433333 | - | 0,0433333 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0070417 | - | 0,0070417 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0405000 | - | 0,0405000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0006111 | - | 0,0006111 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0687500 | - | 0,0687500 |
| 0126 | Вальцешлифовальный цех | Дробометная насечка валков | Снижение расхода сырья на 50% | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0094000 | 0,0047000 | 0,0047000 |
| 0066 | Цех металлоконструкций | Кузнечный горн | Снижение расхода бурого угля на 20%; Снижение расхода бурого угля на 20% | Азота диоксид | 0,0009765 | 0,0007812 | 0,0001953 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001587 | 0,0001270 | 0,0000317 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0469333 | 0,0375466 | 0,0093867 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0070330 | 0,0056264 | 0,0014066 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,85e-7 | 1,48e-7 | 3,7e-8 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0495139 | 0,0396111 | 0,0099028 |
| 0061 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Тракт горелой земли ЦЛО | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,7900000 | 0,6320000 | 0,1580000 |
| 0062 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Тракт горелой земли нижний | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1400000 | 0,1120000 | 0,0280000 |
| 0025 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Малярная мастерская | Снижение расхода сырья на 20% | Диметилбензол | 0,0030360 | 0,0024288 | 0,0006072 |
|  |  |  |  | Метилбензол | 0,0215557 | 0,0172446 | 0,0043111 |
|  |  |  |  | Бутан-1-ол | 0,0086227 | 0,0068982 | 0,0017245 |
|  |  |  |  | Этанол | 0,0129340 | 0,0103472 | 0,0025868 |
|  |  |  |  | Бутилацетат | 0,0215567 | 0,0172454 | 0,0043113 |
|  |  |  |  | Этилацетат | 0,0215567 | 0,0172454 | 0,0043113 |
|  |  |  |  | Взвешенные вещества | 0,0097040 | 0,0077632 | 0,0019408 |
| 0067 | Цех металлоконструкций | Машина газовой резки | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,2736110 | - | 0,2736110 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0041670 | - | 0,0041670 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0738890 | - | 0,0738890 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0120070 | - | 0,0120070 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0902780 | - | 0,0902780 |
| 0034 | Механический цех, Основной механический участок | Термическая печь №3 | Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0113576 | 0,0090861 | 0,0022715 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0018456 | 0,0014765 | 0,0003691 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0603150 | 0,0482520 | 0,0120630 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 8e-10 | 2e-10 |
| 0035 | Механический цех, Основной механический участок | Термическая печь № 4 | Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение потребления природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0113576 | 0,0090861 | 0,0022715 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0018456 | 0,0014765 | 0,0003691 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0603150 | 0,0482520 | 0,0120630 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 8e-10 | 2e-10 |
| 0036 | Механический цех, Основной механический участок | Термическая печь №5 | Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение потребления природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0583545 | 0,0466836 | 0,0116709 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0094826 | 0,0075861 | 0,0018965 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3098931 | 0,2479145 | 0,0619786 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 8e-10 | 2e-10 |
| 0037 | Механический цех, Основной механический участок | Термическая печь №1,2 | Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,1453846 | 0,1163077 | 0,0290769 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0236250 | 0,0189000 | 0,0047250 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3894230 | 0,3115384 | 0,0778846 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0848076 | 0,0678461 | 0,0169615 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5e-9 | 4e-9 | 1e-9 |
| 0038 | Механический цех, Основной механический участок | Термические печи №6,7 | Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0412821 | 0,0330257 | 0,0082564 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0067083 | 0,0053666 | 0,0013417 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0240812 | 0,0192650 | 0,0048162 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1105769 | 0,0884615 | 0,0221154 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 8e-10 | 2e-10 |
| 0040 | Механический цех, Основной механический участок | Печь №15 с выкатным подом | Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0506430 | 0,0405144 | 0,0101286 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0082295 | 0,0065836 | 0,0016459 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0295418 | 0,0236334 | 0,0059084 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1356511 | 0,1085209 | 0,0271302 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,9e-9 | 1,52e-9 | 3,8e-10 |
| 0042 | Механический цех, Основной механический участок | Сварочные кабины | Снижение расхода сварочных электродов на 20% | диЖелезо триоксид | 0,0022738 | 0,0018190 | 0,0004548 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0002999 | 0,0002399 | 0,0000600 |
| 0043 | Механический цех, Основной механический участок | Наплавочная установка | Снижение расхода сварочных электродов на 20%; Снижение расхода сварочных электродов на 20%; Снижение расхода сварочных электродов на 15% 20% | диЖелезо триоксид | 0,0000970 | 0,0000776 | 0,0000194 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0000280 | 0,0000224 | 0,0000056 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0000003 | 2,4e-7 | 6e-8 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000220 | 0,0000176 | 0,0000044 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0000260 | 0,0000208 | 0,0000052 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0000060 | 0,0000048 | 0,0000012 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 5e-8 | 4e-8 | 1e-8 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0002620 | 0,0002096 | 0,0000524 |
| 0044 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №11 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0012600 | - | 0,0012600 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0011000 | - | 0,0011000 |
| 0045 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №12 | Приостановка на период НМУ | Пыль абразивная | 0,0011300 | - | 0,0011300 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0013100 | - | 0,0013100 |
| 0046 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №16 | Организационно-технические. | диЖелезо триоксид | 0,0013800 | 0,0013800 | - |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0018800 | 0,0018800 | - |
| 0047 | Механический цех, Основной механический участок | Печь №4 | Снижение потребления природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,2150000 | 0,1720000 | 0,0430000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0349375 | 0,0279500 | 0,0069875 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 1,0901250 | 0,8721000 | 0,2180250 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6e-9 | 4,8e-9 | 1,2e-9 |
| 0048 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №21 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0021500 | - | 0,0021500 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0016500 | - | 0,0016500 |
| 0049 | Механический цех, Основной механический участок | Напайка резцов | Снижение расхода сварочных электродов на 20%; Снижение расхода сварочных электродов на 20 % | диЖелезо триоксид | 0,0000240 | 0,0000192 | 0,0000048 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0000034 | 0,0000027 | 6,8e-7 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000100 | 0,0000080 | 0,0000020 |
| 0050 | Механический цех, Основной механический участок | Термическая печь с выкатным подом | Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,1453846 | 0,1163077 | 0,0290769 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0236250 | 0,0189000 | 0,0047250 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0848076 | 0,0678461 | 0,0169615 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3894230 | 0,3115384 | 0,0778846 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5e-9 | 4e-9 | 1e-9 |
| 0051 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №5 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0024200 | - | 0,0024200 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0019800 | - | 0,0019800 |
| 0053 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №15 | Снижение производства на 20%; Снижение производства на 20 % | диЖелезо триоксид | 0,0027200 | 0,0021760 | 0,0005440 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0013800 | 0,0011040 | 0,0002760 |
| 0054 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №6 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0006600 | - | 0,0006600 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0011400 | - | 0,0011400 |
| 0055 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №3 | Приостановка на период НМУ | Пыль абразивная | 0,0016800 | - | 0,0016800 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0019200 | - | 0,0019200 |
| 0063 | Механический цех, Основной механический участок | Абразивно-заточной станок №18 | Снижение производства на 20 %; Снижение производства на 20% | диЖелезо триоксид | 0,0013400 | 0,0010720 | 0,0002680 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0012100 | 0,0009680 | 0,0002420 |
| 0064 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачныйстанок №20 | Снижение производства на 20%; Снижение производства на 20 % | Пыль абразивная | 0,0017900 | 0,0014320 | 0,0003580 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0019100 | 0,0015280 | 0,0003820 |
| 0065 | Механический цех, Основной механический участок | Внутришлифовальные станки №779,780 | Исключить одновременность работы станков | диЖелезо триоксид | 0,0066000 | 0,0033000 | 0,0033000 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0036000 | 0,0018000 | 0,0018000 |
| 6004 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачные станки № 14, 24 | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,0042001 | - | 0,0042001 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0026001 | - | 0,0026001 |
| 6005 | Механический цех, Основной механический участок | Посты газовой резки | Приостановить эксплуатацию постов № 1-3 ; Приостановить эксплуатацию постов № 1-3 | диЖелезо триоксид | 0,0081000 | 0,0040500 | 0,0040500 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001220 | 0,0000610 | 0,0000610 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0086670 | 0,0043335 | 0,0043335 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0137500 | 0,0068750 | 0,0068750 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0014083 | 0,0007042 | 0,0007042 |
| 0072 | Цех металлоконструкций | Газорезательная машина Suprarex | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,2120000 | - | 0,2120000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0033000 | - | 0,0033000 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0591100 | - | 0,0591100 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0096060 | - | 0,0096060 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0902780 | - | 0,0902780 |
| 0068 | Цех металлоконструкций | Установка дробометной очистки | Снижение объема обрабатываемых заготовок на 20% | Взвешенные вещества | 0,3297000 | 0,2637600 | 0,0659400 |
| 0073 | Цех металлоконструкций | Газорезательная машина Messer | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,1053150 | - | 0,1053150 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0185850 | - | 0,0185850 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0591100 | - | 0,0591100 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0096060 | - | 0,0096060 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0902780 | - | 0,0902780 |
| 0074 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
| 0075 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
| 0076 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
| 0077 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
| 0078 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
| 0079 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
| 0080 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
| 0081 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
| 0082 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
| 0083 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
| 0084 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
| 0085 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%. | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
| 0086 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
| 0087 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
| 0088 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
| 0089 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 20%. | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 4,96e-9 | 1,24e-9 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0207688 | 0,0051922 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0007600 | 0,0001900 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0046800 | 0,0011700 |
| 6006 | Цех металлоконструкций | Посты газовой резки | Приостановить эксплуатацию постов № 1- 4.Снижение производства на 50%; Приостановить эксплуатацию постов № 1- 4. Снижение производства на 50% | диЖелезо триоксид | 0,0567000 | 0,0283500 | 0,0283500 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0008554 | 0,0004277 | 0,0004277 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0606670 | 0,0303335 | 0,0303335 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0098580 | 0,0049290 | 0,0049290 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0962500 | 0,0481250 | 0,0481250 |
| 6007 | Цех металлоконструкций | Наждачные станки №1-8 | Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0336000 | - | 0,0336000 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0208000 | - | 0,0208000 |
| 6008 | Цех металлоконструкций | Нагревательные печи № 1,2 | Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ | Азота диоксид | 0,1144860 | - | 0,1144860 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0186040 | - | 0,0186040 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,5804900 | - | 0,5804900 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,5e-8 | - | 1,5e-8 |
| 6013 | Цех подготовки производства, Гараж | Гараж. Автотанспорт | Организационно-технические мероприятия.Снижение производства на 15% | Азота диоксид | 0,0079342 | 0,0055539 | 0,0023803 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0012893 | 0,0009025 | 0,0003868 |
|  |  |  |  | Сажа | 0,0003489 | 0,0002442 | 0,0001047 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0017758 | 0,0012431 | 0,0005327 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2031417 | 0,1421992 | 0,0609425 |
|  |  |  |  | Бензин | 0,0274078 | 0,0191855 | 0,0082223 |
|  |  |  |  | Керосин | 0,0043333 | 0,0030333 | 0,0013000 |
| 6014 | Цех подготовки производства, Гараж | Гараж. Спецтехника | Организационно-технические мероприятия.Снижение производства на 15% | Керосин | 0,0075833 | 0,0053083 | 0,0022750 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0332944 | 0,0233061 | 0,0099883 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0030889 | 0,0021622 | 0,0009267 |
|  |  |  |  | Сажа | 0,0038778 | 0,0027145 | 0,0011633 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0044471 | 0,0031130 | 0,0013341 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0273778 | 0,0191645 | 0,0082133 |
| 0129 | Цех металлоконструкций | Машина плазменной резки металла "Агат" | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,0087478 | - | 0,0087478 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0002633 | - | 0,0002633 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,1318889 | - | 0,1318889 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0214319 | - | 0,0214319 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0384722 | - | 0,0384722 |
| 0130 | Механический цех, Основной механический участок | Продольный фрезерный станок № 727 | Организационно-технические мероприятия | диЖелезо триоксид | 0,0000580 | 0,0000580 | - |
| 0090 | ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1 | Сварочные установки | Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20% | диЖелезо триоксид | 0,0049990 | 0,0039992 | 0,0009998 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0004300 | 0,0003440 | 0,0000860 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0007010 | 0,0005608 | 0,0001402 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0077740 | 0,0062192 | 0,0015548 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0004380 | 0,0003504 | 0,0000876 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0015430 | 0,0012344 | 0,0003086 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0006550 | 0,0005240 | 0,0001310 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001140 | 0,0000912 | 0,0000228 |
| 0091 | ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1 | Нагревательные печи. | Исключить одновременность работы нагревательных печей. Сниение расхода консового газа на 50% | Азота диоксид | 0,0702580 | 0,0351290 | 0,0351290 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0114170 | 0,0057085 | 0,0057085 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0408333 | 0,0204167 | 0,0204167 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1888080 | 0,0944040 | 0,0944040 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 2,5e-9 | 1,25e-9 | 1,25e-9 |
| 0092 | ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1 | Наждачный станок | Оргтех.мероприятия | диЖелезо триоксид | 0,0014900 | 0,0014900 | - |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0013400 | 0,0013400 | - |
| 6009 | ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1 | Наждачные станки | Приостановка производства | Пыль абразивная | 0,0160000 | - | 0,0160000 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0240000 | - | 0,0240000 |
| 6010 | ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1 | Посты газовой резки | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,0032400 | - | 0,0032400 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0000489 | - | 0,0000489 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0275000 | - | 0,0275000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0028167 | - | 0,0028167 |
| 0093 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Сварочная установка | Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20% | диЖелезо триоксид | 0,0020192 | 0,0016154 | 0,0004038 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001738 | 0,0001390 | 0,0000348 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0002833 | 0,0002266 | 0,0000567 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0031403 | 0,0025122 | 0,0006281 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0001771 | 0,0001417 | 0,0000354 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0006233 | 0,0004986 | 0,0001247 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0002644 | 0,0002115 | 0,0000529 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0000460 | 0,0000368 | 0,0000092 |
| 0094 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Термические печи | Исключить одновременность работы нагревательных печей: снижение расхода коксового газа на 50% | Азота диоксид | 0,0958900 | 0,0479450 | 0,0479450 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0155820 | 0,0077910 | 0,0077910 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0559360 | 0,0279680 | 0,0279680 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2568490 | 0,1284245 | 0,1284245 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,03e-8 | 5,15e-9 | 5,15e-9 |
| 0095 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Наплавочные установки | Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20% | диЖелезо триоксид | 0,0003800 | 0,0003040 | 0,0000760 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001170 | 0,0000936 | 0,0000234 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0000029 | 0,0000023 | 5,8e-7 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0025950 | 0,0020760 | 0,0005190 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0002190 | 0,0001752 | 0,0000438 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0002050 | 0,0001640 | 0,0000410 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0001460 | 0,0001168 | 0,0000292 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0000005 | 0,0000004 | 0,0000001 |
| 0096 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Наждачный станок №126 | Организационно-технические мероприятия | диЖелезо триоксид | 0,0024000 | 0,0024000 | - |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0016000 | 0,0016000 | - |
| 0097 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Наждачный станок №127 | Организационно-технические мероприятия. | диЖелезо триоксид | 0,0022000 | 0,0022000 | - |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0015000 | 0,0015000 | - |
| 0099 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0100 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0101 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0102 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0103 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0104 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0105 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0106 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0107 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0108 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0109 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0110 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0111 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0112 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 0113 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 20%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0006464 | 0,0001616 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0001050 | 0,0000263 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0026928 | 0,0006732 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 4,64e-10 | 1,16e-10 |
| 6011 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Наждачные станки № 65, 132 | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,0084002 | - | 0,0084002 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0052002 | - | 0,0052002 |
| 0128 | Вальцешлифовальный цех | Электроэрозионный станок | Оргнизационно-технические мероприятия | Масло минеральное | 0,0017000 | 0,0017000 | - |
| 0116 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Обжиговые печи № 11,12,13 | Исключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 13. Снижение расхода коксового газа на 33% | Азота диоксид | 0,1942391 | 0,1301402 | 0,0640989 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0315676 | 0,0211503 | 0,0104173 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,1133119 | 0,0759190 | 0,0373929 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,5203461 | 0,3486319 | 0,1717142 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 2,7e-8 | 1,81e-8 | 8,91e-9 |
| 0117 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательные печи № 14-17 | сключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 17. Снижение расхода коксового газа на 25% | Азота диоксид | 0,0651288 | 0,0488466 | 0,0162822 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0105834 | 0,0079376 | 0,0026459 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0379918 | 0,0284938 | 0,0094980 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1744521 | 0,1308391 | 0,0436130 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 3,2e-9 | 2,4e-9 | 8e-10 |
| 0118 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Отжиговые печи № 1-5 | Исключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 5. Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,1925067 | 0,1540054 | 0,0385013 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0312823 | 0,0250258 | 0,0062565 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,1122956 | 0,0898365 | 0,0224591 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,5156431 | 0,4125145 | 0,1031286 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 2,7e-8 | 2,16e-8 | 5,4e-9 |
| 0119 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательные печи №8-10 | Исключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 10. Снижение расхода коксового газа на 33% | Азота диоксид | 0,0434482 | 0,0291103 | 0,0143379 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0070603 | 0,0047304 | 0,0023299 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0253448 | 0,0169810 | 0,0083638 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1163793 | 0,0779741 | 0,0384052 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,6e-9 | 1,07e-9 | 5,28e-10 |
| 0121 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательная печь № 19 | Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0489637 | 0,0391710 | 0,0097927 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0079566 | 0,0063653 | 0,0015913 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0285622 | 0,0228498 | 0,0057124 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1311528 | 0,1049222 | 0,0262306 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,8e-9 | 1,44e-9 | 3,6e-10 |
| 0122 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательная печь № 20 | Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0325705 | 0,0260564 | 0,0065141 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0052927 | 0,0042342 | 0,0010585 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0189995 | 0,0151996 | 0,0037999 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0872425 | 0,0697940 | 0,0174485 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 3,2e-10 | 2,56e-10 | 6,4e-11 |
| 0123 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательная печь № 21 | Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0374561 | 0,0299649 | 0,0074912 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0060866 | 0,0048693 | 0,0012173 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0218494 | 0,0174795 | 0,0043699 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1003289 | 0,0802631 | 0,0200658 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,1e-9 | 8,8e-10 | 2,2e-10 |
| 0124 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательная печь № 22 | Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20 % | Азота диоксид | 0,0359428 | 0,0287542 | 0,0071886 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0058406 | 0,0046725 | 0,0011681 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0209666 | 0,0167733 | 0,0041933 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0962752 | 0,0770202 | 0,0192550 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,1e-9 | 8,8e-10 | 2,2e-10 |
| 0125 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательная печь № 24 | Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0328335 | 0,0262668 | 0,0065667 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0053350 | 0,0042680 | 0,0010670 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0191528 | 0,0153222 | 0,0038306 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0879469 | 0,0703575 | 0,0175894 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 8e-10 | 2e-10 |
| 6001 | Путевая техника, Путевая техника | Тепловоз ТГМ-40 | Организационно-технические мероприятия | Азота диоксид | 0,0666667 | 0,0566667 | 0,0100000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0108333 | 0,0092083 | 0,0016250 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0861111 | 0,0731944 | 0,0129167 |
|  |  |  |  | Сажа | 0,0011111 | 0,0009444 | 0,0001667 |
| 0004 | Литейный цех., Отделение стального литья | Барабан сушки песка | Приостановка производства | Азота диоксид | 0,1053240 | - | 0,1053240 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0171150 | - | 0,0171150 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0614390 | - | 0,0614390 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2821180 | - | 0,2821180 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 2,3e-8 | - | 2,3e-8 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 2,4500000 | - | 2,4500000 |
| 0127 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Линия формовки ХТС | Снижение расхода сырья на 20% | Метанол | 0,0002752 | 0,0002202 | 0,0000550 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0005520 | 0,0004416 | 0,0001104 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,0256650 | 0,0205320 | 0,0051330 |
| Эффективность по II режиму: Азота диоксид – ЭII = 1,4802376 / 3,8586282 ∙ 100 = 38,36% Азота оксид – ЭII = 0,2406074 / 0,6272963 ∙ 100 = 38,36% Сера диоксид – ЭII = 0,9099182 / 3,7281365 ∙ 100 = 24,41% Углерод оксид – ЭII = 3,8801553 / 11,339705 ∙ 100 = 34,22% Бенз/а/пирен – ЭII = 1,47e-7 / 5,27e-7 ∙ 100 = 27,86% Пыль неорганическая: SiO2>70% – ЭII = 3,9628330 / 8,7116650 ∙ 100 = 45,49% диАлюминий триоксид – ЭII = 0,0118574 / 0,0135500 ∙ 100 = 87,51% диЖелезо триоксид – ЭII = 0,9336968 / 1,0729252 ∙ 100 = 87,02% Кальций оксид – ЭII = 0,0204398 / 0,0218100 ∙ 100 = 93,72% Марганец и его соединения – ЭII = 0,0612226 / 0,0648268 ∙ 100 = 94,44% Пыль неорганическая: SiO2 20-70% – ЭII = 0,1455471 / 0,2269853 ∙ 100 = 64,12% Магний оксид – ЭII = 0,0038840 / 0,0167800 ∙ 100 = 23,15% Хрома трехвалентные соединения – ЭII = 0,0009200 / 0,0009200 ∙ 100 = 100% Пыль древесная – ЭII = 0,1240000 / 0,6200000 ∙ 100 = 20% Взвешенные вещества – ЭII = 0,1218808 / 0,6094040 ∙ 100 = 20% Диметилбензол – ЭII = 0,0006072 / 0,0030360 ∙ 100 = 20% Метилбензол – ЭII = 0,0043111 / 0,0215557 ∙ 100 = 20% Бутан-1-ол – ЭII = 0,0017245 / 0,0086227 ∙ 100 = 20% Этанол – ЭII = 0,0025868 / 0,0129340 ∙ 100 = 20% Бутилацетат – ЭII = 0,0043113 / 0,0215567 ∙ 100 = 20% Этилацетат – ЭII = 0,0043113 / 0,0215567 ∙ 100 = 20% Метанол – ЭII = 0,0000550 / 0,0002752 ∙ 100 = 20% Формальдегид – ЭII = 0,0001104 / 0,0005520 ∙ 100 = 20% Пыль абразивная – ЭII = 0,0611564 / 0,0779804 ∙ 100 = 78,43% Фтора газообразные соединения – ЭII = 0,0001732 / 0,0008661 ∙ 100 = 20% Фториды плохо растворимые – ЭII = 0,0004795 / 0,0023973 ∙ 100 = 20% Сажа – ЭII = 0,0014347 / 0,0053378 ∙ 100 = 26,88% Бензин – ЭII = 0,0082223 / 0,0274078 ∙ 100 = 30% Керосин – ЭII = 0,0035750 / 0,0119166 ∙ 100 = 30% Масло минеральное – ЭII = 0 / 0,0017000 ∙ 100 = 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| III режим (с учетом мероприятий по II режиму) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | Литейный цех., Отделение стального литья | Бегуны №3,4,5 | Приостановка на период НМУ. Вывод бегунов № 3,4 | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1600000 | - | 0,1600000 |
| 0006 | Литейный цех., Отделение стального литья | Бегуны (смесители) № 2 | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1600000 | 0,0960000 | 0,0640000 |
| 0007 | Литейный цех., Отделение стального литья | Полигональное сито, элеватор | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1700000 | 0,1020000 | 0,0680000 |
| 0008 | Литейный цех., Отделение стального литья | Конвейер № 3 | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1400000 | 0,0840000 | 0,0560000 |
| 0009 | Литейный цех., Отделение стального литья | Тракт горелой земли | Снижение расхода сырья на 40%. | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1100000 | 0,0660000 | 0,0440000 |
| 0010 | Литейный цех., Отделение стального литья | Печь с выкатным подом №9 | Организационно-технические. Снижение производства на 40%. ; Снижение расхода природного газа на 40% ; Снижение расхода природного газа на 40%; Снижение расхода газа на 40% | Азота диоксид | 0,0398145 | 0,0238887 | 0,0159258 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0064699 | 0,0038819 | 0,0025880 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2114380 | 0,1268628 | 0,0845752 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,2e-9 | 7,2e-10 | 4,8e-10 |
| 0011 | Литейный цех., Отделение стального литья | Печь с выкатным подом №10 | Снижение потребления природного газа на 40% ; Снижение расхода природного газа на 40%. ; Снижение потребления природного газа на 40% | Азота оксид | 0,0064699 | 0,0038819 | 0,0025880 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0398145 | 0,0238887 | 0,0159258 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2114380 | 0,1268628 | 0,0845752 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,2e-9 | 7,2e-10 | 4,8e-10 |
| 0014 | Литейный цех., Отделение стального литья | Печь ДСП-6,25, выбивная решетка | Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 80,6%. ; Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 80,6%; Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 19,4%; Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 80,6% | диАлюминий триоксид | 0,0021000 | 0,0004074 | 0,0016926 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0850000 | 0,0164900 | 0,0685100 |
|  |  |  |  | Кальций оксид | 0,0017000 | 0,0003298 | 0,0013702 |
|  |  |  |  | Магний оксид | 0,0160000 | 0,0031040 | 0,0128960 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0027000 | 0,0005238 | 0,0021762 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,1308888 | 0,0253924 | 0,1054964 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0215277 | 0,0041764 | 0,0173513 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 2,2388880 | 0,4343443 | 1,8045437 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2927770 | 0,0567987 | 0,2359783 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0450000 | 0,0087300 | 0,0362700 |
| 0012 | Литейный цех., Отделение стального литья | Камерное сушило №9 | Снижение потребления природного газа на 40%. ; Снижение потребления природного газа на 40%; Снижение потребления природного газа на 40%; Снижение потребления природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0398145 | 0,0238887 | 0,0159258 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0064699 | 0,0038819 | 0,0025880 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2114380 | 0,1268628 | 0,0845752 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,2e-9 | 7,2e-10 | 4,8e-10 |
| 0013 | Литейный цех., Отделение стального литья | камерное сушило № 10 | Снижение потребления природного газа на 40%. ; Снижение потребления природного газа на 40%. ; Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0398145 | 0,0238887 | 0,0159258 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0064699 | 0,0038819 | 0,0025880 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2114380 | 0,1268628 | 0,0845752 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,2e-9 | 7,2e-10 | 4,8e-10 |
| 0015 | Литейный цех., Отделение стального литья | камерное сушило № 11 | Снижение расхода природного газа на 40%. ; Снижение расхода природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0398145 | 0,0238887 | 0,0159258 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0064699 | 0,0038819 | 0,0025880 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2114380 | 0,1268628 | 0,0845752 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,2e-9 | 7,2e-10 | 4,8e-10 |
| 0016 | Литейный цех., Отделение стального литья | камерное сушило № 6 | Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,0700000 | 0,0420000 | 0,0280000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0113750 | 0,0068250 | 0,0045500 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1875000 | 0,1125000 | 0,0750000 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,5e-9 | 9e-10 | 6e-10 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0408333 | 0,0245000 | 0,0163333 |
| 0017 | Литейный цех., Отделение стального литья | Камерное сушило № 7 | Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,0700000 | 0,0420000 | 0,0280000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0113750 | 0,0068250 | 0,0045500 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1875000 | 0,1125000 | 0,0750000 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,5e-9 | 9e-10 | 6e-10 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0408333 | 0,0245000 | 0,0163333 |
| 0018 | Литейный цех., Отделение стального литья | Камерное сушило № 8 | Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 20% 40% | Азота диоксид | 0,0700000 | 0,0420000 | 0,0280000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0113750 | 0,0068250 | 0,0045500 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1875000 | 0,1125000 | 0,0750000 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,5e-9 | 9e-10 | 6e-10 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0408333 | 0,0245000 | 0,0163333 |
| 0031 | Литейный цех., Отделение стального литья | Тракт горелой земли конвейера № 35 | Снижение расхода сырья на 40%. | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1100000 | 0,0660000 | 0,0440000 |
| 0032 | Литейный цех., Отделение стального литья | Тракт горелой земли конвейера № 37, 37а | Снижение расхода сырья на 40%. | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1600000 | 0,0960000 | 0,0640000 |
| 6001 | Литейный цех., Отделение стального литья | Посты газовой резки | Приостановка постов газовой резки металла №1-12; Приостановка постов газовой резки металла №1-12 ; Приостановка постов газовой резки металла №1-4 | диЖелезо триоксид | 0,0081000 | 0,0048600 | 0,0032400 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001220 | 0,0000732 | 0,0000488 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0086670 | 0,0052002 | 0,0034668 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0137500 | 0,0082500 | 0,0055000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0014083 | 0,0008450 | 0,0005633 |
| 6002 | Литейный цех., Отделение стального литья | Наждачные станки 1,2,4-11,13,25 | Приостановка станков №1-2 | Пыль абразивная | 0,0104001 | 0,0052000 | 0,0052000 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0168001 | 0,0084001 | 0,0084001 |
| 0019 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Трехкамерное сушило | Снижение расхода коксового газа на 40% ; Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 20% 40%; Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,1458333 | 0,0875000 | 0,0583333 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0236979 | 0,0142187 | 0,0094792 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0850694 | 0,0510416 | 0,0340278 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3906250 | 0,2343750 | 0,1562500 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 3e-8 | 1,8e-8 | 1,2e-8 |
| 0020 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Термическая печь | Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,1138211 | 0,0682927 | 0,0455284 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0184960 | 0,0110976 | 0,0073984 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0663956 | 0,0398374 | 0,0265582 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3048780 | 0,1829268 | 0,1219512 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 2,4e-8 | 1,44e-8 | 9,6e-9 |
| 0021 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Камерное сушило № 5 | Снижение расхода коксового газа на 40% ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,0639269 | 0,0383561 | 0,0255708 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0103881 | 0,0062329 | 0,0041552 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0372907 | 0,0223744 | 0,0149163 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1712330 | 0,1027398 | 0,0684932 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,9e-9 | 3,54e-9 | 2,36e-9 |
| 0022 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Камерное сушило № 6 | Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,0634304 | 0,0380582 | 0,0253722 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0103074 | 0,0061844 | 0,0041230 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0370010 | 0,0222006 | 0,0148004 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1699029 | 0,1019417 | 0,0679612 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,9e-9 | 3,54e-9 | 2,36e-9 |
| 0023 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Камерное сушило № 8 | Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,1168950 | 0,0701370 | 0,0467580 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0189954 | 0,0113972 | 0,0075982 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0681887 | 0,0409132 | 0,0272755 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3131115 | 0,1878669 | 0,1252446 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-8 | 6e-9 | 4e-9 |
| 0024 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Большая выбивная решетка | Снижение расхода сырья на 40%. | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,5800000 | 0,3480000 | 0,2320000 |
| 0026 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | СКС печи № 1,2 (пескосушки) | Снижение расхода коксового газа, сырья на 50%; Снижение расхода коксового газа, сырья на 50% | Азота диоксид | 0,3899540 | 0,1949770 | 0,1949770 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0633670 | 0,0316835 | 0,0316835 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,2274730 | 0,1137365 | 0,1137365 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 1,0445200 | 0,5222600 | 0,5222600 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,1e-8 | 5,5e-9 | 5,5e-9 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,7990000 | 0,3995000 | 0,3995000 |
| 0027 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Очистной барабан | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,4700000 | 0,2820000 | 0,1880000 |
| 0028 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Конвейер №13,14. | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,2600000 | 0,1560000 | 0,1040000 |
| 0029 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Бункер сухого песка | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,4700000 | 0,2820000 | 0,1880000 |
| 0030 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Бегуны 114 | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,3400000 | 0,2040000 | 0,1360000 |
| 0031 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Малая выбивная решетка | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,3100000 | 0,1860000 | 0,1240000 |
| 0032 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Выбивная решетка ЦЛО | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,7600000 | 0,4560000 | 0,3040000 |
| 0033 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Индукционная печь | Приостановка на период НМУ | Азота диоксид | 0,0033333 | - | 0,0033333 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0005556 | - | 0,0005556 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0097222 | - | 0,0097222 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0076389 | - | 0,0076389 |
|  |  |  |  | диАлюминий триоксид | 0,0110000 | - | 0,0110000 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,1100000 | - | 0,1100000 |
|  |  |  |  | Кальций оксид | 0,0200000 | - | 0,0200000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0320000 | - | 0,0320000 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0540000 | - | 0,0540000 |
| 0039 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | УИП-100 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0350000 | - | 0,0350000 |
|  |  |  |  | Кальций оксид | 0,0001100 | - | 0,0001100 |
|  |  |  |  | Магний оксид | 0,0007800 | - | 0,0007800 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0010000 | - | 0,0010000 |
|  |  |  |  | Хрома трехвалентные соединения | 0,0009200 | - | 0,0009200 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0013333 | - | 0,0013333 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0002222 | - | 0,0002222 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0038889 | - | 0,0038889 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0030506 | - | 0,0030506 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0680000 | - | 0,0680000 |
|  |  |  |  | диАлюминий триоксид | 0,0004500 | - | 0,0004500 |
| 0056 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Деревообрабатывающие станки | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль древесная | 0,1800000 | 0,1080000 | 0,0720000 |
| 0057 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Деревобрабатывающие станки | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль древесная | 0,4400000 | 0,2640000 | 0,1760000 |
| 0058 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | ВС текстолитового помещения | Снижение расхода сырья на 40% | Взвешенные вещества | 0,2700000 | 0,1620000 | 0,1080000 |
| 0059 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Транспортер №1 | Снижение расхода сырья на 15% 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,0870000 | 0,0522000 | 0,0348000 |
| 0060 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Транспортер №2 | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,2200000 | 0,1320000 | 0,0880000 |
| 6012 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Посты газовой сварки | Приостановка производства | Азота диоксид | 0,0433333 | - | 0,0433333 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0070417 | - | 0,0070417 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0405000 | - | 0,0405000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0006111 | - | 0,0006111 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0687500 | - | 0,0687500 |
| 0126 | Вальцешлифовальный цех | Дробометная насечка валков | Снижение расхода сырья на 50% | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0094000 | 0,0047000 | 0,0047000 |
| 0066 | Цех металлоконструкций | Кузнечный горн | Приостановка на период НМУ | Азота диоксид | 0,0009765 | - | 0,0009765 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001587 | - | 0,0001587 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0469333 | - | 0,0469333 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0070330 | - | 0,0070330 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,85e-7 | - | 1,85e-7 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0495139 | - | 0,0495139 |
| 0061 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Тракт горелой земли ЦЛО | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,7900000 | 0,4740000 | 0,3160000 |
| 0062 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Тракт горелой земли нижний | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1400000 | 0,0840000 | 0,0560000 |
| 0025 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Малярная мастерская | Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40% | Диметилбензол | 0,0030360 | 0,0018216 | 0,0012144 |
|  |  |  |  | Метилбензол | 0,0215557 | 0,0129334 | 0,0086223 |
|  |  |  |  | Бутан-1-ол | 0,0086227 | 0,0051736 | 0,0034491 |
|  |  |  |  | Этанол | 0,0129340 | 0,0077604 | 0,0051736 |
|  |  |  |  | Бутилацетат | 0,0215567 | 0,0129340 | 0,0086227 |
|  |  |  |  | Этилацетат | 0,0215567 | 0,0129340 | 0,0086227 |
|  |  |  |  | Взвешенные вещества | 0,0097040 | 0,0058224 | 0,0038816 |
| 0067 | Цех металлоконструкций | Машина газовой резки | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,2736110 | - | 0,2736110 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0041670 | - | 0,0041670 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0738890 | - | 0,0738890 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0120070 | - | 0,0120070 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0902780 | - | 0,0902780 |
| 0034 | Механический цех, Основной механический участок | Термическая печь №3 | Снижение потребления природного газа на 40%; Снижение потребления природного газа на 20%. 40%; Снижение потребления природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0113576 | 0,0068146 | 0,0045430 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0018456 | 0,0011074 | 0,0007382 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0603150 | 0,0361890 | 0,0241260 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 6e-10 | 4e-10 |
| 0035 | Механический цех, Основной механический участок | Термическая печь № 4 | Снижение потребления природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0113576 | 0,0068146 | 0,0045430 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0018456 | 0,0011074 | 0,0007382 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0603150 | 0,0361890 | 0,0241260 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 6e-10 | 4e-10 |
| 0036 | Механический цех, Основной механический участок | Термическая печь №5 | Снижение потребления природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0583545 | 0,0350127 | 0,0233418 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0094826 | 0,0056896 | 0,0037930 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3098931 | 0,1859359 | 0,1239572 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 6e-10 | 4e-10 |
| 0037 | Механический цех, Основной механический участок | Термическая печь №1,2 | Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,1453846 | 0,0872308 | 0,0581538 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0236250 | 0,0141750 | 0,0094500 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3894230 | 0,2336538 | 0,1557692 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0848076 | 0,0508846 | 0,0339230 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5e-9 | 3e-9 | 2e-9 |
| 0038 | Механический цех, Основной механический участок | Термические печи №6,7 | Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,0412821 | 0,0247693 | 0,0165128 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0067083 | 0,0040250 | 0,0026833 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0240812 | 0,0144487 | 0,0096325 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1105769 | 0,0663461 | 0,0442308 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 6e-10 | 4e-10 |
| 0040 | Механический цех, Основной механический участок | Печь №15 с выкатным подом | Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 20% | Азота диоксид | 0,0506430 | 0,0303858 | 0,0202572 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0082295 | 0,0049377 | 0,0032918 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0295418 | 0,0177251 | 0,0118167 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1356511 | 0,0813907 | 0,0542604 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,9e-9 | 1,14e-9 | 7,6e-10 |
| 0042 | Механический цех, Основной механический участок | Сварочные кабины | Снижение расхода сварочных электродов на 40% | диЖелезо триоксид | 0,0022738 | 0,0013643 | 0,0009095 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0002999 | 0,0001799 | 0,0001200 |
| 0043 | Механический цех, Основной механический участок | Наплавочная установка | Снижение расхода сварочных электродов на 40%; Снижение расхода сварочных электродов на 40% | диЖелезо триоксид | 0,0000970 | 0,0000582 | 0,0000388 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0000280 | 0,0000168 | 0,0000112 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0000003 | 1,8e-7 | 1,2e-7 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000220 | 0,0000132 | 0,0000088 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0000260 | 0,0000156 | 0,0000104 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0000060 | 0,0000036 | 0,0000024 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 5e-8 | 3e-8 | 2e-8 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0002620 | 0,0001572 | 0,0001048 |
| 0044 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №11 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0012600 | - | 0,0012600 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0011000 | - | 0,0011000 |
| 0045 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №12 | Приостановка на период НМУ | Пыль абразивная | 0,0011300 | - | 0,0011300 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0013100 | - | 0,0013100 |
| 0046 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №16 | Организационно-технические. | диЖелезо триоксид | 0,0013800 | 0,0013800 | - |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0018800 | 0,0018800 | - |
| 0047 | Механический цех, Основной механический участок | Печь №4 | Снижение потребления природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,2150000 | 0,1290000 | 0,0860000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0349375 | 0,0209625 | 0,0139750 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 1,0901250 | 0,6540750 | 0,4360500 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6e-9 | 3,6e-9 | 2,4e-9 |
| 0048 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №21 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0021500 | - | 0,0021500 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0016500 | - | 0,0016500 |
| 0049 | Механический цех, Основной механический участок | Напайка резцов | Снижение расхода сварочных электродов на 40 %; Снижение расхода сварочных электродов на 40 %; Снижение расхода сварочных электродов на 40% | диЖелезо триоксид | 0,0000240 | 0,0000144 | 0,0000096 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0000034 | 2,04e-6 | 1,36e-6 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000100 | 0,0000060 | 0,0000040 |
| 0050 | Механический цех, Основной механический участок | Термическая печь с выкатным подом | Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,1453846 | 0,0872308 | 0,0581538 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0236250 | 0,0141750 | 0,0094500 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0848076 | 0,0508846 | 0,0339230 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,3894230 | 0,2336538 | 0,1557692 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5e-9 | 3e-9 | 2e-9 |
| 0051 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №5 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0024200 | - | 0,0024200 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0019800 | - | 0,0019800 |
| 0053 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №15 | Снижение производства на 40%; Снижение производства на 40 % | диЖелезо триоксид | 0,0027200 | 0,0016320 | 0,0010880 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0013800 | 0,0008280 | 0,0005520 |
| 0054 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №6 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0006600 | - | 0,0006600 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0011400 | - | 0,0011400 |
| 0055 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачный станок №3 | Приостановка на период НМУ | Пыль абразивная | 0,0016800 | - | 0,0016800 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0019200 | - | 0,0019200 |
| 0063 | Механический цех, Основной механический участок | Абразивно-заточной станок №18 | Снижение производства на 40%; Снижение производства на 40 % | диЖелезо триоксид | 0,0013400 | 0,0008040 | 0,0005360 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0012100 | 0,0007260 | 0,0004840 |
| 0064 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачныйстанок №20 | Снижение производства на 40% | Пыль абразивная | 0,0017900 | 0,0010740 | 0,0007160 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0019100 | 0,0011460 | 0,0007640 |
| 0065 | Механический цех, Основной механический участок | Внутришлифовальные станки №779,780 | Исключить одновременность работы станков | диЖелезо триоксид | 0,0066000 | 0,0033000 | 0,0033000 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0036000 | 0,0018000 | 0,0018000 |
| 6004 | Механический цех, Основной механический участок | Наждачные станки № 14, 24 | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,0042001 | - | 0,0042001 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0026001 | - | 0,0026001 |
| 6005 | Механический цех, Основной механический участок | Посты газовой резки | Приостановить эксплуатацию постов № 1-4 | диЖелезо триоксид | 0,0081000 | 0,0032400 | 0,0048600 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001220 | 0,0000488 | 0,0000732 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0086670 | 0,0034668 | 0,0052002 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0137500 | 0,0055000 | 0,0082500 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0014083 | 0,0005633 | 0,0008450 |
| 0072 | Цех металлоконструкций | Газорезательная машина Suprarex | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,2120000 | - | 0,2120000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0033000 | - | 0,0033000 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0591100 | - | 0,0591100 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0096060 | - | 0,0096060 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0902780 | - | 0,0902780 |
| 0068 | Цех металлоконструкций | Установка дробометной очистки | Снижение объема обрабатываемых заготовок на 40% | Взвешенные вещества | 0,3297000 | 0,1978200 | 0,1318800 |
| 0073 | Цех металлоконструкций | Газорезательная машина Messer | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,1053150 | - | 0,1053150 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0185850 | - | 0,0185850 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0591100 | - | 0,0591100 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0096060 | - | 0,0096060 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0902780 | - | 0,0902780 |
| 0074 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40 %. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
| 0075 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
| 0076 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
| 0077 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
| 0078 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
| 0079 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
| 0080 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
| 0081 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
| 0082 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
| 0083 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
| 0084 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
| 0085 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
| 0086 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40% | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
| 0087 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
| 0088 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
| 0089 | Цех металлоконструкций | Воздухонагреватель Тепловей 100N | Снижение потребления природного газа на 40%. | Бенз/а/пирен | 6,2e-9 | 3,72e-9 | 2,48e-9 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0259610 | 0,0155766 | 0,0103844 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0009500 | 0,0005700 | 0,0003800 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0058500 | 0,0035100 | 0,0023400 |
| 6006 | Цех металлоконструкций | Посты газовой резки | Приостановка производства ; Приостановка производства на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0567000 | - | 0,0567000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0008554 | - | 0,0008554 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0606670 | - | 0,0606670 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0098580 | - | 0,0098580 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0962500 | - | 0,0962500 |
| 6007 | Цех металлоконструкций | Наждачные станки №1-8 | Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0336000 | - | 0,0336000 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0208000 | - | 0,0208000 |
| 6008 | Цех металлоконструкций | Нагревательные печи № 1,2 | Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ | Азота диоксид | 0,1144860 | - | 0,1144860 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0186040 | - | 0,0186040 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,5804900 | - | 0,5804900 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,5e-8 | - | 1,5e-8 |
| 6013 | Цех подготовки производства, Гараж | Гараж. Автотанспорт | Организационно-технические мероприятия. Снижение производства на 20%; Организационно-технические мероприятия.Снижение производства на 20% | Азота диоксид | 0,0079342 | 0,0051572 | 0,0027770 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0012893 | 0,0008380 | 0,0004513 |
|  |  |  |  | Сажа | 0,0003489 | 0,0002268 | 0,0001221 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0017758 | 0,0011543 | 0,0006215 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2031417 | 0,1320421 | 0,0710996 |
|  |  |  |  | Бензин | 0,0274078 | 0,0178151 | 0,0095927 |
|  |  |  |  | Керосин | 0,0043333 | 0,0028166 | 0,0015167 |
| 6014 | Цех подготовки производства, Гараж | Гараж. Спецтехника | Организационно-технические мероприятия.Снижение производства на 20% | Керосин | 0,0075833 | 0,0049291 | 0,0026542 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0332944 | 0,0216414 | 0,0116530 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0030889 | 0,0020078 | 0,0010811 |
|  |  |  |  | Сажа | 0,0038778 | 0,0025206 | 0,0013572 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0044471 | 0,0028906 | 0,0015565 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0273778 | 0,0177956 | 0,0095822 |
| 0129 | Цех металлоконструкций | Машина плазменной резки металла "Агат" | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,0087478 | - | 0,0087478 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0002633 | - | 0,0002633 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,1318889 | - | 0,1318889 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0214319 | - | 0,0214319 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0384722 | - | 0,0384722 |
| 0130 | Механический цех, Основной механический участок | Продольный фрезерный станок № 727 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0000580 | - | 0,0000580 |
| 0090 | ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1 | Сварочные установки | Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40% | диЖелезо триоксид | 0,0049990 | 0,0029994 | 0,0019996 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0004300 | 0,0002580 | 0,0001720 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0007010 | 0,0004206 | 0,0002804 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0077740 | 0,0046644 | 0,0031096 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0004380 | 0,0002628 | 0,0001752 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0015430 | 0,0009258 | 0,0006172 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0006550 | 0,0003930 | 0,0002620 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001140 | 0,0000684 | 0,0000456 |
| 0091 | ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1 | Нагревательные печи. | Исключить одновременность работы нагревательных печей. Сниение расхода консового газа на 50% | Азота диоксид | 0,0702580 | 0,0351290 | 0,0351290 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0114170 | 0,0057085 | 0,0057085 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0408333 | 0,0204167 | 0,0204167 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1888080 | 0,0944040 | 0,0944040 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 2,5e-9 | 1,25e-9 | 1,25e-9 |
| 0092 | ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1 | Наждачный станок | Оргтех.мероприятия; Оргтех.мероприятия | диЖелезо триоксид | 0,0014900 | 0,0014900 | - |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0013400 | 0,0013400 | - |
| 6009 | ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1 | Наждачные станки | Приостановка производства | Пыль абразивная | 0,0160000 | - | 0,0160000 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0240000 | - | 0,0240000 |
| 6010 | ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1 | Посты газовой резки | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,0032400 | - | 0,0032400 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0000489 | - | 0,0000489 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0275000 | - | 0,0275000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0028167 | - | 0,0028167 |
| 0093 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Сварочная установка | Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40% | диЖелезо триоксид | 0,0020192 | 0,0012115 | 0,0008077 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001738 | 0,0001043 | 0,0000695 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0002833 | 0,0001700 | 0,0001133 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0031403 | 0,0018842 | 0,0012561 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0001771 | 0,0001063 | 0,0000708 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0006233 | 0,0003740 | 0,0002493 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0002644 | 0,0001586 | 0,0001058 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0000460 | 0,0000276 | 0,0000184 |
| 0094 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Термические печи | Исключить одновременность работы нагревательных печей: снижение расхода коксового газа на 50% | Азота диоксид | 0,0958900 | 0,0479450 | 0,0479450 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0155820 | 0,0077910 | 0,0077910 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0559360 | 0,0279680 | 0,0279680 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2568490 | 0,1284245 | 0,1284245 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,03e-8 | 5,15e-9 | 5,15e-9 |
| 0095 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Наплавочные установки | Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40% | диЖелезо триоксид | 0,0003800 | 0,0002280 | 0,0001520 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001170 | 0,0000702 | 0,0000468 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0000029 | 1,74e-6 | 1,16e-6 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0025950 | 0,0015570 | 0,0010380 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0002190 | 0,0001314 | 0,0000876 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0002050 | 0,0001230 | 0,0000820 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0001460 | 0,0000876 | 0,0000584 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0000005 | 0,0000003 | 0,0000002 |
| 0096 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Наждачный станок №126 | Организационно-технические мероприятия | диЖелезо триоксид | 0,0024000 | 0,0024000 | - |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0016000 | 0,0016000 | - |
| 0097 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Наждачный станок №127 | Организационно-технические мероприятия. | диЖелезо триоксид | 0,0022000 | 0,0022000 | - |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0015000 | 0,0015000 | - |
| 0099 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0100 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40 %. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0101 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0102 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%; Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0103 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0104 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0105 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0106 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0107 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0108 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0109 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0110 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40 %. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0111 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0112 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 0113 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Воздухонагреватель АМ23 | Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40%. | Азота диоксид | 0,0008080 | 0,0004848 | 0,0003232 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0001313 | 0,0000788 | 0,0000525 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033660 | 0,0020196 | 0,0013464 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 5,8e-10 | 3,48e-10 | 2,32e-10 |
| 6011 | ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2 | Наждачные станки № 65, 132 | Приостановка производства | диЖелезо триоксид | 0,0084002 | - | 0,0084002 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,0052002 | - | 0,0052002 |
| 0128 | Вальцешлифовальный цех | Электроэрозионный станок | Оргнизационно-технические мероприятия | Масло минеральное | 0,0017000 | 0,0017000 | - |
| 0116 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Обжиговые печи № 11,12,13 | Приостановка печей № 12,13. Снижение расхода коксового газа на 66%; Приостановка печи №12, 13. Снижение расхода коксового газа на 66%; Приостановка печей № 12,13. Снижение расхода коксового газа на 66%; Приостановка печи №12, 13. Снижение расхода коксового газа на 66%; Приостановка печи № 12,13. Снижение расхода коксового газа на 66% | Азота диоксид | 0,1942391 | 0,0660413 | 0,1281978 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0315676 | 0,0107330 | 0,0208346 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,1133119 | 0,0385260 | 0,0747859 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,5203461 | 0,1769177 | 0,3434284 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 2,7e-8 | 9,18e-9 | 1,78e-8 |
| 0117 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательные печи № 14-17 | сключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 16, 17. Снижение расхода коксового газа на 50%; сключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 16,17. Снижение расхода коксового газа на 50% | Азота диоксид | 0,0651288 | 0,0325644 | 0,0325644 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0105834 | 0,0052917 | 0,0052917 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0379918 | 0,0189959 | 0,0189959 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1744521 | 0,0872260 | 0,0872260 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 3,2e-9 | 1,6e-9 | 1,6e-9 |
| 0118 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Отжиговые печи № 1-5 | Исключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 4,5. Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,1925067 | 0,1155040 | 0,0770027 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0312823 | 0,0187694 | 0,0125129 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,1122956 | 0,0673774 | 0,0449182 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,5156431 | 0,3093859 | 0,2062572 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 2,7e-8 | 1,62e-8 | 1,08e-8 |
| 0119 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательные печи №8-10 | Приостановка печи № 9,10. Снижение расхода коксового газа на 67%; Приостановка печи №9, 10. Снижение расхода коксового газа на 67%; Приостановка печи № 9,10. Снижение расхода коксового газа на 67% | Азота диоксид | 0,0434482 | 0,0143379 | 0,0291103 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0070603 | 0,0023299 | 0,0047304 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0253448 | 0,0083638 | 0,0169810 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1163793 | 0,0384052 | 0,0779741 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,6e-9 | 5,28e-10 | 1,07e-9 |
| 0121 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательная печь № 19 | Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,0489637 | 0,0293782 | 0,0195855 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0079566 | 0,0047740 | 0,0031826 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0285622 | 0,0171373 | 0,0114249 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1311528 | 0,0786917 | 0,0524611 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,8e-9 | 1,08e-9 | 7,2e-10 |
| 0122 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательная печь № 20 | Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,0325705 | 0,0195423 | 0,0130282 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0052927 | 0,0031756 | 0,0021171 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0189995 | 0,0113997 | 0,0075998 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0872425 | 0,0523455 | 0,0348970 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 3,2e-10 | 1,92e-10 | 1,28e-10 |
| 0123 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательная печь № 21 | Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40 | Азота диоксид | 0,0374561 | 0,0224737 | 0,0149824 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0060866 | 0,0036520 | 0,0024346 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0218494 | 0,0131096 | 0,0087398 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1003289 | 0,0601973 | 0,0401316 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,1e-9 | 6,6e-10 | 4,4e-10 |
| 0124 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательная печь № 22 | Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,0359428 | 0,0215657 | 0,0143771 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0058406 | 0,0035044 | 0,0023362 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0209666 | 0,0125800 | 0,0083866 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0962752 | 0,0577651 | 0,0385101 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1,1e-9 | 6,6e-10 | 4,4e-10 |
| 0125 | Механический цех, Кузнечно- прессовый участок | Нагревательная печь № 24 | Снижение расхода коксового газа на 40% | Азота диоксид | 0,0328335 | 0,0197001 | 0,0131334 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0053350 | 0,0032010 | 0,0021340 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0191528 | 0,0114917 | 0,0076611 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0879469 | 0,0527681 | 0,0351788 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 6e-10 | 4e-10 |
| 6001 | Путевая техника, Путевая техника | Тепловоз ТГМ-40 | Организационно-технические мероприятия | Азота диоксид | 0,0666667 | 0,0566667 | 0,0100000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0108333 | 0,0092083 | 0,0016250 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0861111 | 0,0731944 | 0,0129167 |
|  |  |  |  | Сажа | 0,0011111 | 0,0009444 | 0,0001667 |
| 0004 | Литейный цех., Отделение стального литья | Барабан сушки песка | Приостановка производства | Азота диоксид | 0,1053240 | - | 0,1053240 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0171150 | - | 0,0171150 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0614390 | - | 0,0614390 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,2821180 | - | 0,2821180 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 2,3e-8 | - | 2,3e-8 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 2,4500000 | - | 2,4500000 |
| 0127 | Литейный цех., Отделение чугунного литья | Линия формовки ХТС | Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40% | Метанол | 0,0002752 | 0,0001651 | 0,0001101 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0005520 | 0,0003312 | 0,0002208 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,0256650 | 0,0153990 | 0,0102660 |
| Эффективность по III режиму: Азота диоксид – ЭIII = 2,1067203 / 3,8586282 ∙ 100 = 54,6% Азота оксид – ЭIII = 0,3425678 / 0,6272963 ∙ 100 = 54,61% Сера диоксид – ЭIII = 2,5457175 / 3,7281365 ∙ 100 = 68,28% Углерод оксид – ЭIII = 5,7866070 / 11,339705 ∙ 100 = 51,03% Бенз/а/пирен – ЭIII = 3,55e-7 / 5,27e-7 ∙ 100 = 67,31% Пыль неорганическая: SiO2>70% – ЭIII = 5,1305660 / 8,7116650 ∙ 100 = 58,89% диАлюминий триоксид – ЭIII = 0,0131426 / 0,0135500 ∙ 100 = 96,99% диЖелезо триоксид – ЭIII = 1,0197074 / 1,0729252 ∙ 100 = 95,04% Кальций оксид – ЭIII = 0,0214802 / 0,0218100 ∙ 100 = 98,49% Марганец и его соединения – ЭIII = 0,0635497 / 0,0648268 ∙ 100 = 98,03% Пыль неорганическая: SiO2 20-70% – ЭIII = 0,2129125 / 0,2269853 ∙ 100 = 93,8% Магний оксид – ЭIII = 0,0136760 / 0,0167800 ∙ 100 = 81,5% Хрома трехвалентные соединения – ЭIII = 0,0009200 / 0,0009200 ∙ 100 = 100% Пыль древесная – ЭIII = 0,2480000 / 0,6200000 ∙ 100 = 40% Взвешенные вещества – ЭIII = 0,2437616 / 0,6094040 ∙ 100 = 40% Диметилбензол – ЭIII = 0,0012144 / 0,0030360 ∙ 100 = 40% Метилбензол – ЭIII = 0,0086223 / 0,0215557 ∙ 100 = 40% Бутан-1-ол – ЭIII = 0,0034491 / 0,0086227 ∙ 100 = 40% Этанол – ЭIII = 0,0051736 / 0,0129340 ∙ 100 = 40% Бутилацетат – ЭIII = 0,0086227 / 0,0215567 ∙ 100 = 40% Этилацетат – ЭIII = 0,0086227 / 0,0215567 ∙ 100 = 40% Метанол – ЭIII = 0,0001101 / 0,0002752 ∙ 100 = 40% Формальдегид – ЭIII = 0,0002208 / 0,0005520 ∙ 100 = 40% Пыль абразивная – ЭIII = 0,0620324 / 0,0779804 ∙ 100 = 79,55% Фтора газообразные соединения – ЭIII = 0,0003464 / 0,0008661 ∙ 100 = 40% Фториды плохо растворимые – ЭIII = 0,0009589 / 0,0023973 ∙ 100 = 40% Сажа – ЭIII = 0,0016460 / 0,0053378 ∙ 100 = 30,84% Бензин – ЭIII = 0,0095927 / 0,0274078 ∙ 100 = 35% Керосин – ЭIII = 0,0041708 / 0,0119166 ∙ 100 = 35% Масло минеральное – ЭIII = 0 / 0,0017000 ∙ 100 = 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс" |  |  |  |  |  |  |  |
| I режим Осуществить организационно-технические мероприятия. Эффективность по I режиму - 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| II режим (с учетом мероприятий по I режиму) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термическая печь № 6 | Снижение расхода природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0242540 | 0,0194032 | 0,0048508 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0039410 | 0,0031528 | 0,0007882 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1288030 | 0,1030424 | 0,0257606 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 7,7e-10 | 6,16e-10 | 1,54e-10 |
| 0002 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термическая печь №8 | Снижение расхода природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0147260 | 0,0117808 | 0,0029452 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0023930 | 0,0019144 | 0,0004786 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0782029 | 0,0625623 | 0,0156406 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 8e-10 | 2e-10 |
| 0003 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термическая печь 7 | Снижение расхода природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0147260 | 0,0117808 | 0,0029452 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0023930 | 0,0019144 | 0,0004786 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0782029 | 0,0625623 | 0,0156406 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 8e-10 | 2e-10 |
| 0004 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термическая печь №10 | Снижение расхода природного газа на 20% | Азота диоксид | 0,0147260 | 0,0117808 | 0,0029452 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0023930 | 0,0019144 | 0,0004786 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0782029 | 0,0625623 | 0,0156406 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 8e-10 | 2e-10 |
| 0005 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Станок наплавочный | Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20% | диЖелезо триоксид | 0,0036503 | 0,0029202 | 0,0007301 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0009067 | 0,0007254 | 0,0001813 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0000005 | 0,0000004 | 0,0000001 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0000001 | 8e-8 | 2e-8 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0004191 | 0,0003353 | 0,0000838 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000354 | 0,0000283 | 0,0000071 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0000331 | 0,0000265 | 0,0000066 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0002267 | 0,0001814 | 0,0000453 |
| 0006 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Электропечи № 1,11 | Организационно-технические. Исключение одновременной работы печей | Азота диоксид | 0,0084444 | 0,0042222 | 0,0042222 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0013889 | 0,0006944 | 0,0006944 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,1444444 | 0,0722222 | 0,0722222 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0188889 | 0,0094444 | 0,0094444 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,2666667 | 0,1333334 | 0,1333334 |
| 0007 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Электропечь камерная | Приостановка на период НМУ | Азота диоксид | 0,0084444 | - | 0,0084444 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0013889 | - | 0,0013889 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,1444444 | - | 0,1444444 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0188889 | - | 0,0188889 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,2666667 | - | 0,2666667 |
| 0008 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | установки наплавочные № 9,10,11,12 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0014488 | - | 0,0014488 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0003589 | - | 0,0003589 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0000812 | - | 0,0000812 |
| 0009 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термические печи № 14,15,19 | Приостанока на период НМУ печи № 14. Сокращение расхода природного газа на 33% | Углерод оксид | 0,3208020 | 0,2149373 | 0,1058647 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0604090 | 0,0404740 | 0,0199350 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0098160 | 0,0065767 | 0,0032393 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 3,9e-9 | 2,61e-9 | 1,29e-9 |
| 0010 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термические электропечи № 11,12, 13 | Приостановка на период НМУ | Азота диоксид | 0,0090000 | - | 0,0090000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0013889 | - | 0,0013889 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,1444444 | - | 0,1444444 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,2666667 | - | 0,2666667 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0188889 | - | 0,0188889 |
| 0011 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Наплавочная установка | Снижение расхода электродов на 30% | диЖелезо триоксид | 0,0004911 | 0,0003438 | 0,0001473 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001511 | 0,0001058 | 0,0000453 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0000038 | 2,66e-6 | 1,14e-6 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033528 | 0,0023470 | 0,0010058 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0002833 | 0,0001983 | 0,0000850 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0002644 | 0,0001851 | 0,0000793 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0001889 | 0,0001322 | 0,0000567 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0000006 | 4,2e-7 | 1,8e-7 |
| 0012 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Наплавочная установка | Снижение расхода электродов на 30% | диЖелезо триоксид | 0,0004911 | 0,0003438 | 0,0001473 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001511 | 0,0001058 | 0,0000453 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0000038 | 2,66e-6 | 1,14e-6 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033528 | 0,0023470 | 0,0010058 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0002833 | 0,0001983 | 0,0000850 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0002644 | 0,0001851 | 0,0000793 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0001889 | 0,0001322 | 0,0000567 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 6,1e-7 | 4,27e-7 | 1,83e-7 |
| 0016 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Печь ЭШП-2 | Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ | диАлюминий триоксид | 0,0011000 | - | 0,0011000 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0009300 | - | 0,0009300 |
|  |  |  |  | Кальций оксид | 0,0041000 | - | 0,0041000 |
|  |  |  |  | Магний оксид | 0,0035000 | - | 0,0035000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0006200 | - | 0,0006200 |
|  |  |  |  | Хрома трехвалентные соединения | 0,0000400 | - | 0,0000400 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0220000 | - | 0,0220000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0036000 | - | 0,0036000 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0010000 | - | 0,0010000 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1008000 | - | 0,1008000 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0012000 | - | 0,0012000 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0044000 | - | 0,0044000 |
| 6001 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Посты газовой резки | Приостановка на период НМУ постов №1,2. Снижение производства на 50% | диЖелезо триоксид | 0,0324000 | 0,0162000 | 0,0162000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0004889 | 0,0002444 | 0,0002444 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0346667 | 0,0173334 | 0,0173334 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0550000 | 0,0275000 | 0,0275000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0056333 | 0,0028166 | 0,0028166 |
| 0013 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Сварочный пост | Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20% | диЖелезо триоксид | 0,0130970 | 0,0104776 | 0,0026194 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0017272 | 0,0013818 | 0,0003454 |
| 0014 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Пресс вулканизационный | Снижение расхода сырья на 20%; Снижение расхода сырья на 20% | Гидрохлорид | 0,0000727 | 0,0000582 | 0,0000145 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0000180 | 0,0000144 | 0,0000036 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000098 | 0,0000078 | 1,96e-6 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000012 | 9,6e-7 | 2,4e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0000915 | 0,0000732 | 0,0000183 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000026 | 0,0000021 | 5,2e-7 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000032 | 2,56e-6 | 6,4e-7 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000126 | 0,0000101 | 0,0000025 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0001727 | 0,0001382 | 0,0000345 |
| 0015 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Пресс вулканизационный 610 | Снижение расхода сырья на 20%; Снижение расхода сырья на 20%; Снижение расхода сырья на 20% | Гидрохлорид | 0,0000980 | 0,0000784 | 0,0000196 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0000240 | 0,0000192 | 0,0000048 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000133 | 0,0000106 | 2,66e-6 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000016 | 1,28e-6 | 3,2e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0001240 | 0,0000992 | 0,0000248 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000035 | 0,0000028 | 0,0000007 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000042 | 3,36e-6 | 8,4e-7 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000170 | 0,0000136 | 0,0000034 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0002340 | 0,0001872 | 0,0000468 |
| 0017 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Пресс вулканизационный 555 | Снижение расхода сырья на 20%; Снижение расхода сырья на 20% | Гидрохлорид | 0,0000986 | 0,0000789 | 0,0000197 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0000240 | 0,0000192 | 0,0000048 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000133 | 0,0000106 | 2,66e-6 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000017 | 1,36e-6 | 3,4e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0001241 | 0,0000993 | 0,0000248 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000036 | 0,0000029 | 7,2e-7 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000043 | 3,44e-6 | 8,6e-7 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000171 | 0,0000137 | 0,0000034 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0002343 | 0,0001874 | 0,0000469 |
| 0019 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Машина ДГ-200 | Снижение расхода сырья на 20% | Гидрохлорид | 0,0000980 | 0,0000784 | 0,0000196 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0000240 | 0,0000192 | 0,0000048 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000133 | 0,0000106 | 2,66e-6 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000016 | 1,28e-6 | 3,2e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0001240 | 0,0000992 | 0,0000248 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000035 | 0,0000028 | 0,0000007 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000042 | 3,36e-6 | 8,4e-7 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000170 | 0,0000136 | 0,0000034 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0002340 | 0,0001872 | 0,0000468 |
| 0020 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Пресс вулканизационный 529 | Снижение расхода сырья на 20%; Снижение расхода сырья на 20% | Гидрохлорид | 0,0000980 | 0,0000784 | 0,0000196 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0000240 | 0,0000192 | 0,0000048 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000133 | 0,0000106 | 2,66e-6 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000016 | 1,28e-6 | 3,2e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0001240 | 0,0000992 | 0,0000248 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000035 | 0,0000028 | 0,0000007 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000042 | 3,36e-6 | 8,4e-7 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000170 | 0,0000136 | 0,0000034 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0002340 | 0,0001872 | 0,0000468 |
| 0021 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Пресс вулканизационный 601-605 | Снижение расхода сырья на 20% | Гидрохлорид | 0,0002000 | 0,0001600 | 0,0000400 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0004870 | 0,0003896 | 0,0000974 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000270 | 0,0000216 | 0,0000054 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000033 | 2,64e-6 | 6,6e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0002510 | 0,0002008 | 0,0000502 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000072 | 0,0000058 | 1,44e-6 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000086 | 0,0000069 | 1,72e-6 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000347 | 0,0000278 | 0,0000069 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0004750 | 0,0003800 | 0,0000950 |
| 0097 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Дробометная камера | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1627000 | 0,1301600 | 0,0325400 |
| 0098 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Дробеструйная камера | Снижение расхода сырья на 20% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,0257000 | 0,0205600 | 0,0051400 |
| Эффективность по II режиму: Азота диоксид – ЭII = 0,0946237 / 0,2114046 ∙ 100 = 44,76% Азота оксид – ЭII = 0,0153526 / 0,0343373 ∙ 100 = 44,71% Углерод оксид – ЭII = 0,3562850 / 0,9044061 ∙ 100 = 39,39% Бенз/а/пирен – ЭII = 2,04e-9 / 7,67e-9 ∙ 100 = 26,61% диЖелезо триоксид – ЭII = 0,0222229 / 0,0525083 ∙ 100 = 42,32% Марганец и его соединения – ЭII = 0,0018408 / 0,0044039 ∙ 100 = 41,8% Фтора газообразные соединения – ЭII = 0,0013951 / 0,0018920 ∙ 100 = 73,73% Фториды плохо растворимые – ЭII = 0,0001653 / 0,0005619 ∙ 100 = 29,41% Пыль неорганическая: SiO2 20-70% – ЭII = 0,6713066 / 0,8050858 ∙ 100 = 83,38% Сера диоксид – ЭII = 0,3621110 / 0,4343332 ∙ 100 = 83,37% диАлюминий триоксид – ЭII = 0,0011000 / 0,0011000 ∙ 100 = 100% Кальций оксид – ЭII = 0,0041000 / 0,0041000 ∙ 100 = 100% Магний оксид – ЭII = 0,0035000 / 0,0035000 ∙ 100 = 100% Хрома трехвалентные соединения – ЭII = 0,0000400 / 0,0000400 ∙ 100 = 100% Гидрохлорид – ЭII = 0,0001331 / 0,0006653 ∙ 100 = 20% Октафтор-2-метилпроп-1-ен – ЭII = 0,0000022 / 0,0000110 ∙ 100 = 20% Тетраэтоксисилан – ЭII = 0,0001677 / 0,0008386 ∙ 100 = 20% Фенол – ЭII = 0,0000048 / 0,0000239 ∙ 100 = 20% Формальдегид – ЭII = 0,0000057 / 0,0000287 ∙ 100 = 20% 1-Фенилэтанон – ЭII = 0,0000231 / 0,0001154 ∙ 100 = 20% Фуран-2-альдегид – ЭII = 0,0003168 / 0,0015840 ∙ 100 = 20% Пыль неорганическая: SiO2>70% – ЭII = 0,0376800 / 0,1884000 ∙ 100 = 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| III режим (с учетом мероприятий по II режиму) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термическая печь № 6 | Снижение расхода природного газа на 40%; Снижение расхода природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0242540 | 0,0145524 | 0,0097016 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0039410 | 0,0023646 | 0,0015764 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1288030 | 0,0772818 | 0,0515212 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 7,7e-10 | 4,62e-10 | 3,08e-10 |
| 0002 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термическая печь №8 | Снижение расхода природного газа на 40%; Снижение расхода природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0147260 | 0,0088356 | 0,0058904 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0023930 | 0,0014358 | 0,0009572 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0782029 | 0,0469217 | 0,0312812 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 6e-10 | 4e-10 |
| 0003 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термическая печь 7 | Снижение расхода природного газа на 40%; Снижение расхода природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0147260 | 0,0088356 | 0,0058904 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0023930 | 0,0014358 | 0,0009572 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0782029 | 0,0469217 | 0,0312812 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 6e-10 | 4e-10 |
| 0004 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термическая печь №10 | Снижение расхода природного газа на 40%; Снижение расхода природного газа на 40% | Азота диоксид | 0,0147260 | 0,0088356 | 0,0058904 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0023930 | 0,0014358 | 0,0009572 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0782029 | 0,0469217 | 0,0312812 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 1e-9 | 6e-10 | 4e-10 |
| 0005 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Станок наплавочный | Снижение расхода электродовна 40%; Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40% | диЖелезо триоксид | 0,0036503 | 0,0021902 | 0,0014601 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0009067 | 0,0005440 | 0,0003627 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0000005 | 0,0000003 | 0,0000002 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0000001 | 6e-8 | 4e-8 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0004191 | 0,0002515 | 0,0001676 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000354 | 0,0000212 | 0,0000142 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0000331 | 0,0000199 | 0,0000132 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0002267 | 0,0001360 | 0,0000907 |
| 0006 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Электропечи № 1,11 | Приостановка на период НМУ | Азота диоксид | 0,0084444 | - | 0,0084444 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0013889 | - | 0,0013889 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,1444444 | - | 0,1444444 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0188889 | - | 0,0188889 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,2666667 | - | 0,2666667 |
| 0007 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Электропечь камерная | Приостановка на период НМУ | Азота диоксид | 0,0084444 | - | 0,0084444 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0013889 | - | 0,0013889 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,1444444 | - | 0,1444444 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0188889 | - | 0,0188889 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,2666667 | - | 0,2666667 |
| 0008 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | установки наплавочные № 9,10,11,12 | Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0014488 | - | 0,0014488 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0003589 | - | 0,0003589 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0000812 | - | 0,0000812 |
| 0009 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термические печи № 14,15,19 | Приостанока на период НМУ печи № 14, 15. Сокращение расхода природного газа на 67% | Углерод оксид | 0,3208020 | 0,1058647 | 0,2149373 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0604090 | 0,0199350 | 0,0404740 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0098160 | 0,0032393 | 0,0065767 |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен | 3,9e-9 | 1,29e-9 | 2,61e-9 |
| 0010 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Термические электропечи № 11,12, 13 | Приостановка на период НМУ | Азота диоксид | 0,0090000 | - | 0,0090000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0013889 | - | 0,0013889 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,1444444 | - | 0,1444444 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,2666667 | - | 0,2666667 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0188889 | - | 0,0188889 |
| 0011 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Наплавочная установка | Снижение расхода электродов на 50% | диЖелезо триоксид | 0,0004911 | 0,0002456 | 0,0002456 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001511 | 0,0000755 | 0,0000755 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0000038 | 0,0000019 | 0,0000019 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033528 | 0,0016764 | 0,0016764 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0002833 | 0,0001416 | 0,0001416 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0002644 | 0,0001322 | 0,0001322 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0001889 | 0,0000944 | 0,0000944 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0000006 | 0,0000003 | 0,0000003 |
| 0012 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Наплавочная установка | Снижение расхода электродов на 50% | диЖелезо триоксид | 0,0004911 | 0,0002456 | 0,0002456 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0001511 | 0,0000755 | 0,0000755 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0000038 | 0,0000019 | 0,0000019 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0033528 | 0,0016764 | 0,0016764 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0002833 | 0,0001416 | 0,0001416 |
|  |  |  |  | Фториды плохо растворимые | 0,0002644 | 0,0001322 | 0,0001322 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0001889 | 0,0000944 | 0,0000944 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 6,1e-7 | 3,05e-7 | 3,05e-7 |
| 0016 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Печь ЭШП-2 | Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ | диАлюминий триоксид | 0,0011000 | - | 0,0011000 |
|  |  |  |  | диЖелезо триоксид | 0,0009300 | - | 0,0009300 |
|  |  |  |  | Кальций оксид | 0,0041000 | - | 0,0041000 |
|  |  |  |  | Магний оксид | 0,0035000 | - | 0,0035000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0006200 | - | 0,0006200 |
|  |  |  |  | Хрома трехвалентные соединения | 0,0000400 | - | 0,0000400 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0220000 | - | 0,0220000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0036000 | - | 0,0036000 |
|  |  |  |  | Сера диоксид | 0,0010000 | - | 0,0010000 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,1008000 | - | 0,1008000 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0012000 | - | 0,0012000 |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | 0,0044000 | - | 0,0044000 |
| 6001 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок | Посты газовой резки | Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ; Приостановка на период НМУ | диЖелезо триоксид | 0,0324000 | - | 0,0324000 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0004889 | - | 0,0004889 |
|  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0346667 | - | 0,0346667 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0550000 | - | 0,0550000 |
|  |  |  |  | Азота оксид | 0,0056333 | - | 0,0056333 |
| 0013 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Сварочный пост | Снижение расхода электродов на 40% | диЖелезо триоксид | 0,0130970 | 0,0078582 | 0,0052388 |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0,0017272 | 0,0010363 | 0,0006909 |
| 0014 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Пресс вулканизационный | Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40% | Гидрохлорид | 0,0000727 | 0,0000436 | 0,0000291 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0000180 | 0,0000108 | 0,0000072 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000098 | 0,0000059 | 0,0000039 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000012 | 7,2e-7 | 4,8e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0000915 | 0,0000549 | 0,0000366 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000026 | 1,56e-6 | 1,04e-6 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000032 | 1,92e-6 | 1,28e-6 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000126 | 0,0000076 | 0,0000050 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0001727 | 0,0001036 | 0,0000691 |
| 0015 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Пресс вулканизационный 610 | Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40% | Гидрохлорид | 0,0000980 | 0,0000588 | 0,0000392 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0000240 | 0,0000144 | 0,0000096 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000133 | 0,0000080 | 0,0000053 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000016 | 9,6e-7 | 6,4e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0001240 | 0,0000744 | 0,0000496 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000035 | 0,0000021 | 0,0000014 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000042 | 0,0000025 | 1,68e-6 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000170 | 0,0000102 | 0,0000068 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0002340 | 0,0001404 | 0,0000936 |
| 0017 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Пресс вулканизационный 555 | Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40% | Гидрохлорид | 0,0000986 | 0,0000592 | 0,0000394 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0000240 | 0,0000144 | 0,0000096 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000133 | 0,0000080 | 0,0000053 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000017 | 1,02e-6 | 6,8e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0001241 | 0,0000745 | 0,0000496 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000036 | 2,16e-6 | 1,44e-6 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000043 | 0,0000026 | 1,72e-6 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000171 | 0,0000103 | 0,0000068 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0002343 | 0,0001406 | 0,0000937 |
| 0019 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Машина ДГ-200 | Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40% | Гидрохлорид | 0,0000980 | 0,0000588 | 0,0000392 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0000240 | 0,0000144 | 0,0000096 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000133 | 0,0000080 | 0,0000053 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000016 | 9,6e-7 | 6,4e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0001240 | 0,0000744 | 0,0000496 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000035 | 0,0000021 | 0,0000014 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000042 | 0,0000025 | 1,68e-6 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000170 | 0,0000102 | 0,0000068 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0002340 | 0,0001404 | 0,0000936 |
| 0020 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Пресс вулканизационный 529 | Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40% | Гидрохлорид | 0,0000980 | 0,0000588 | 0,0000392 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0000240 | 0,0000144 | 0,0000096 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000133 | 0,0000080 | 0,0000053 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000016 | 9,6e-7 | 6,4e-7 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0001240 | 0,0000744 | 0,0000496 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000035 | 0,0000021 | 0,0000014 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000042 | 0,0000025 | 1,68e-6 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000170 | 0,0000102 | 0,0000068 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0002340 | 0,0001404 | 0,0000936 |
| 0021 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Пресс вулканизационный 601-605 | Снижение расхода сырья на 40% | Гидрохлорид | 0,0002000 | 0,0001200 | 0,0000800 |
|  |  |  |  | Углерод оксид | 0,0004870 | 0,0002922 | 0,0001948 |
|  |  |  |  | Фтора газообразные соединения | 0,0000270 | 0,0000162 | 0,0000108 |
|  |  |  |  | Октафтор-2-метилпроп-1-ен | 0,0000033 | 1,98e-6 | 1,32e-6 |
|  |  |  |  | Тетраэтоксисилан | 0,0002510 | 0,0001506 | 0,0001004 |
|  |  |  |  | Фенол | 0,0000072 | 0,0000043 | 0,0000029 |
|  |  |  |  | Формальдегид | 0,0000086 | 0,0000052 | 3,44e-6 |
|  |  |  |  | 1-Фенилэтанон | 0,0000347 | 0,0000208 | 0,0000139 |
|  |  |  |  | Фуран-2-альдегид | 0,0004750 | 0,0002850 | 0,0001900 |
| 0097 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Дробометная камера | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,1627000 | 0,0976200 | 0,0650800 |
| 0098 | ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий | Дробеструйная камера | Снижение расхода сырья на 40% | Пыль неорганическая: SiO2>70% | 0,0257000 | 0,0154200 | 0,0102800 |
| Эффективность по III режиму: Азота диоксид – ЭIII = 0,1504063 / 0,2114046 ∙ 100 = 71,15% Азота оксид – ЭIII = 0,0244254 / 0,0343373 ∙ 100 = 71,13% Углерод оксид – ЭIII = 0,5765296 / 0,9044061 ∙ 100 = 63,75% Бенз/а/пирен – ЭIII = 4,12e-9 / 7,67e-9 ∙ 100 = 53,73% диЖелезо триоксид – ЭIII = 0,0419688 / 0,0525083 ∙ 100 = 79,93% Марганец и его соединения – ЭIII = 0,0026725 / 0,0044039 ∙ 100 = 60,68% Фтора газообразные соединения – ЭIII = 0,0015335 / 0,0018920 ∙ 100 = 81,05% Фториды плохо растворимые – ЭIII = 0,0002776 / 0,0005619 ∙ 100 = 49,41% Пыль неорганическая: SiO2 20-70% – ЭIII = 0,8047609 / 0,8050858 ∙ 100 = 99,96% Сера диоксид – ЭIII = 0,4343332 / 0,4343332 ∙ 100 = 100% диАлюминий триоксид – ЭIII = 0,0011000 / 0,0011000 ∙ 100 = 100% Кальций оксид – ЭIII = 0,0041000 / 0,0041000 ∙ 100 = 100% Магний оксид – ЭIII = 0,0035000 / 0,0035000 ∙ 100 = 100% Хрома трехвалентные соединения – ЭIII = 0,0000400 / 0,0000400 ∙ 100 = 100% Гидрохлорид – ЭIII = 0,0002661 / 0,0006653 ∙ 100 = 40% Октафтор-2-метилпроп-1-ен – ЭIII = 0,0000044 / 0,0000110 ∙ 100 = 40% Тетраэтоксисилан – ЭIII = 0,0003354 / 0,0008386 ∙ 100 = 40% Фенол – ЭIII = 0,0000096 / 0,0000239 ∙ 100 = 40% Формальдегид – ЭIII = 0,0000115 / 0,0000287 ∙ 100 = 40% 1-Фенилэтанон – ЭIII = 0,0000462 / 0,0001154 ∙ 100 = 40% Фуран-2-альдегид – ЭIII = 0,0006336 / 0,0015840 ∙ 100 = 40% Пыль неорганическая: SiO2>70% – ЭIII = 0,0753600 / 0,1884000 ∙ 100 = 40% |  |  |  |  |  |  |  |