Таблица 2.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, подлежащих нормированию

| Вещество |  | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м³ | Класс опасности | Суммарный выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0101 | диАлюминий триоксид | ПДКс.с. | 0,01 | 2 | 0,0000163 |
| 0123 | диЖелезо триоксид | ПДКс.с. | 0,04 | 3 | 0,063133 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,2 0,04 | 3 | 0,012587 |
| 0304 | Азота оксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,4 0,06 | 3 | 0,002045 |
| 0328 | Сажа | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,15 0,05 | 3 | 0,081219 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 5 3 | 4 | 0,260116 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДКс.с. | 1e-6 | 1 | 1,05e-7 |
| 2735 | Масло минеральное | ОБУВ | 0,05 | - | 0,003823 |
| 2868 | Эмульсол | ОБУВ | 0,05 | - | 0,000038 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,5 0,15 | 3 | 0,016264 |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04 | - | 0,016832 |
| Всего веществ (11): |  |  |  |  | 0,456075 |
| в том числе твердых (6): |  |  |  |  | 0,177465 |
| жидких и газообразных (5): |  |  |  |  | 0,278610 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2а – Установление перечня загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, подлежащих нормированию

| Вещество |  | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м³ | Класс опасности | Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0101 | диАлюминий триоксид | ПДКс.с. | 0,01 | 2 | 0,0000024 | 0,0000163 |
| 0123 | диЖелезо триоксид | ПДКс.с. | 0,04 | 3 | 0,0016830 | 0,063133 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,2 0,04 | 3 | 0,0059000 | 0,012587 |
| 0304 | Азота оксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,4 0,06 | 3 | 0,0013085 | 0,002045 |
| 0328 | Сажа | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,15 0,05 | 3 | 0,0040000 | 0,081219 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 5 3 | 4 | 0,0972000 | 0,260116 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДКс.с. | 1e-6 | 1 | 1,08e-7 | 1,05e-7 |
| 2735 | Масло минеральное | ОБУВ | 0,05 | - | 0,0019000 | 0,003823 |
| 2868 | Эмульсол | ОБУВ | 0,05 | - | 0,0000051 | 0,000038 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,5 0,15 | 3 | 0,0008200 | 0,016264 |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04 | - | 0,0003020 | 0,016832 |
| Всего веществ (11): |  |  |  |  | 0,1131211 | 0,456075 |
| в том числе твердых (6): |  |  |  |  | 0,0068075 | 0,177465 |
| жидких и газообразных (5): |  |  |  |  | 0,1063136 | 0,278610 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3 – Перечень источников выбросов и загрязняющих веществ, не подлежащих государственному учету и нормированию и разрешенных к выбросу в атмосферный воздух

| Номер источника выброса | Вредное вещество |  | Выбросы вредных веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Площадка №1 |  |  |  |  |
| 001. Цех №1 |  |  |  |  |
| 0002 | 2930 | Пыль абразивная | 0,0000400 | 0,015207 |
| 0003 | 2930 | Пыль абразивная | 0,0000020 | 0,000436 |
| 6005 | 2930 | Пыль абразивная | 0,0002600 | 0,001189 |
| Всего: |  |  | 0,0003020 | 0,016832 |
| В том числе по веществам: |  |  |  |  |
| 2930 |  | Пыль абразивная | 0,0003020 | 0,016832 |

Таблица 2.4 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета загрязнения атмосферы

| Цех, участок |  | Источник выделения загрязняющих веществ |  |  | Наименование ист. выброса | К-во ист. под № | Номер ист. выб. | Номер режима | Высота ист. выброса, м | Диаметр трубы, м | Параметры газовозд. смеси на выходе из ист. выброса |  |  | Координаты на карте-схеме, м |  |  |  | Ширина площ. источника, м | Наименование газоочистных установок | Коэф. обеспеч. газоочисткой, % | Средн.эк. ст. очист. | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  | Валовый выброс по источнику, т/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование | наименование | к-во, шт. | к-во часов работы в год |  |  |  |  |  |  | скорость, м/с | объем на 1 трубу, м³/с | температура, °С | X₁ | Y₁ | X₂ | Y₂ |  |  |  | макс. степ. оч., % | код | наименование | г/с | мг/м³ при н.у. | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1. Площадка №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.001. Цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. - |  | Станок Maxo-Hansen Nwin 400 | 1 | 480 | Труба | 1 | 0001 | - | 2 | 0,1 | 11 | 0,0869 | 17,2 | -3,1 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | 2735 | Масло минеральное | 0,0018000 | 22 | 0,001500 | 0,001500 | - |
|  |  | Станки для механической обработки металлов | 3 | 2880 | Труба | 1 | 0002 | - | 3 | 0,1 | 0,4 | 0,0029 | 16 | -6,6 | -11,5 | - | - | - | - | - | - | 0123 | диЖелезо триоксид | 0,0000600 | 19,8 | 0,022810 | 0,022810 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2735 | Масло минеральное | 0,0001000 | 47 | 0,002323 | 0,002323 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2868 | Эмульсол | 0,0000051 | 1,86 | 0,000038 | 0,000038 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2930 | Пыль абразивная | 0,0000400 | 13,2 | 0,015207 | 0,015207 |  |
|  |  | Станки для механической обработки металлов | 4 | 3840 | Труба | 1 | 0003 | - | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,0026 | 16,1 | 0,8 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 0123 | диЖелезо триоксид | 0,0000980 | 35,35 | 0,023909 | 0,023909 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2930 | Пыль абразивная | 0,0000020 | 0,64 | 0,000436 | 0,000436 |  |
|  |  | Котел | 1 | 288 | Труба | 1 | 0004 | - | 9 | 0,2 | 2,5 | 0,07854 | 77,4 | -2 | -10 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 0,0059000 | 131 | 0,012587 | 0,012587 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0304 | Азота оксид | 0,0013085 | 21,38 | 0,002046 | 0,002046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0328 | Сажа | 0,0040000 | 180,8 | 0,081220 | 0,081220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0337 | Углерод оксид | 0,0972000 | 2150 | 0,260116 | 0,260116 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0703 | Бенз/а/пирен | 1,08e-7 | 0,0018 | 1,05e-7 | 1,05e-7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2902 | Взвешенные вещества | 0,0008200 | 36,2 | 0,016264 | 0,016264 |  |
|  |  | Станки для механической обработки металлов | 3 | 3007 | Неорг. | 1 | 6005 | - | 2 | - | - | - | - | -9,5 | -10,4 | -9,5 | -10,4 | 0 | - | - | - | 0123 | диЖелезо триоксид | 0,0008300 | - | 0,010469 | 0,010469 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2930 | Пыль абразивная | 0,0002600 | - | 0,001189 | 0,001189 |  |
|  |  | Станки для механической обработки металлов | 3 | 1680 | Неорг. | 1 | 6006 | - | 2 | - | - | - | - | -4,1 | -12,3 | -4,1 | -12,3 | 0 | - | - | - | 0101 | диАлюминий триоксид | 0,0000024 | - | 0,0000163 | 0,0000163 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0123 | диЖелезо триоксид | 0,0006950 | - | 0,005945 | 0,005945 |  |

Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Площадка №1 |  |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 27,6 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -0,5 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 6,7 |
| СВ | 21,2 |
| В | 17,3 |
| ЮВ | 9,3 |
| Ю | 13,7 |
| ЮЗ | 12,5 |
| З | 12,4 |
| СЗ | 6,9 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 9 |

Таблица 3.2 – Перечень веществ, расчет загрязнения атмосферы для которых не целесообразен

| № п/п | Вредные вещества |  | Параметр ε |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Критерий: См.р./ПДКм.р. |  |  |  |
| 1 | 0304 | Азота оксид | 0,012 |
| 2 | 0337 | Углерод оксид | 0,07 |
| 3 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,018 |
| Критерий: См.р./ОБУВ |  |  |  |
| 4 | 2868 | Эмульсол | 0,0014 |
| Критерий: Сс.с./ПДКс.с. |  |  |  |
| 5 | 0101 | диАлюминий триоксид | 0,007 |
| 6 | 0301 | Азота диоксид | 0,09 |
| 7 | 0304 | Азота оксид | 0,0115 |
| 8 | 0337 | Углерод оксид | 0,021 |
| 9 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,024 |

Таблица 3.2б – Значение параметра ε для вредных веществ

| № п/п | Вредные вещества |  | Параметр ε |
| --- | --- | --- | --- |
|  | код | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Критерий: См.р./ПДКм.р. |  |  |  |
| 1 | 0301 | Азота диоксид | 0,105 |
| 2 | 0304 | Азота оксид | 0,012 |
| 3 | 0328 | Сажа | 0,29 |
| 4 | 0337 | Углерод оксид | 0,07 |
| 5 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,018 |
| Критерий: См.р./ОБУВ |  |  |  |
| 6 | 2735 | Масло минеральное | 0,8 |
| 7 | 2868 | Эмульсол | 0,0014 |
| 8 | 2930 | Пыль абразивная | 0,74 |
| Критерий: Сс.с./ПДКс.с. |  |  |  |
| 9 | 0101 | диАлюминий триоксид | 0,007 |
| 10 | 0123 | диЖелезо триоксид | 1,8 |
| 11 | 0301 | Азота диоксид | 0,09 |
| 12 | 0304 | Азота оксид | 0,0115 |
| 13 | 0328 | Сажа | 0,35 |
| 14 | 0337 | Углерод оксид | 0,021 |
| 15 | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,14 |
| 16 | 2902 | Взвешенные вещества | 0,024 |

Таблица 3.3 – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

| Код и наименование вещества | Номер контрольной точки | Допусти-мый вклад, СДДпр.j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |  | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилой зоне | на границе санитарно-защитной зоны | № источника на карте-схеме | % вклада |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Критерий: См.р./ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301. Азота диоксид | 5 | - | - | 0,083 | 0004 | 100 | Цех №1 |
|  | 1 | - | 0,045 | - | 0004 | 100 | Цех №1 |
| 0328. Сажа | 5 | - | - | 0,12 | 0004 | 100 | Цех №1 |
|  | 1 | - | 0,047 | - | 0004 | 100 | Цех №1 |
| Критерий: См.р./ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2735. Масло минеральное | 4 | - | - | 0,42 | 0001 | 97,71 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  | 0002 | 2,29 | Цех №1 |
|  | 1 | - | 0,22 | - | 0001 | 97,33 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  | 0002 | 2,67 | Цех №1 |
| 2930. Пыль абразивная | 5 | - | - | 0,08 | 6005 | 89,28 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  | 0002 | 10,62 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  | 0003 | 0,11 | Цех №1 |
|  | 1 | - | 0,036 | - | 6005 | 91,45 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  | 0002 | 8,08 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  | 0003 | 0,47 | Цех №1 |
| Критерий: Сс.с./ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123. диЖелезо триоксид | 5 | - | - | 0,17 | - | - | - |
|  | 1 | - | 0,06 | - | - | - | - |
| 0328. Сажа | 5 | - | - | 0,12 | - | - | - |
|  | 1 | - | 0,044 | - | - | - | - |
| 0703. Бенз/а/пирен | 5 | - | - | 0,047 | - | - | - |
|  | 1 | - | 0,018 | - | - | - | - |

Таблица 3.3а – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

| Код и наименование Вещества | Номер контрольной точки | Допустимый вклад, СДпр.j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  |  | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |  | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилой зоне |  | на границе сан.-защитной (эко-защитной) зоны |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № источника на карте-схеме | % вклада |  |
|  |  |  | qуф.,j | qпр.,j+ qуф.,j | qуф.,j | qпр.,j+ qуф.,j |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Критерий: См.р./ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301. Азота диоксид | 5 | - | - | - | - | 0,083 | 0004 | 100 | Цех №1 |
|  | 1 | - | - | 0,045 | - | - | 0004 | 100 | Цех №1 |
| 0328. Сажа | 5 | - | - | - | - | 0,12 | 0004 | 100 | Цех №1 |
|  | 1 | - | - | 0,047 | - | - | 0004 | 100 | Цех №1 |
| Критерий: См.р./ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2735. Масло минеральное | 4 | - | - | - | - | 0,42 | 0001 | 97,71 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0002 | 2,29 | Цех №1 |
|  | 1 | - | - | 0,22 | - | - | 0001 | 97,33 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0002 | 2,67 | Цех №1 |
| 2930. Пыль абразивная | 5 | - | - | - | - | 0,08 | 6005 | 89,28 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0002 | 10,62 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0003 | 0,11 | Цех №1 |
|  | 1 | - | - | 0,036 | - | - | 6005 | 91,45 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0002 | 8,08 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0003 | 0,47 | Цех №1 |
| Критерий: Сс.с./ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123. диЖелезо триоксид | 5 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - |
|  | 1 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - |
| 0328. Сажа | 5 | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - |
|  | 1 | - | - | 0,044 | - | - | - | - | - |
| 0703. Бенз/а/пирен | 5 | - | - | - | - | 0,047 | - | - | - |
|  | 1 | - | - | 0,018 | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3б – Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе предприятия и на границе СЗЗ

| Код и наименование Вещества | Номер контрольной точки | Допустимый вклад, СДпр.j, в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  |  | Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию |  | Принадлежность источника (цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе промплощадки |  | на границе ориентировочной СЗЗ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № источника на карте-схеме | % вклада |  |
|  |  |  | qуф.,j | qпр.,j+ qуф.,j | qуф.,j | qпр.,j+ qуф.,j |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Критерий: См.р./ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301. Азота диоксид | 5 | - | - | - | - | 0,083 | 0004 | 100 | Цех №1 |
|  | 6 | - | - | 0,1 | - | - | 0004 | 100 | Цех №1 |
| 0328. Сажа | 5 | - | - | - | - | 0,12 | 0004 | 100 | Цех №1 |
|  | 6 | - | - | 0,26 | - | - | 0004 | 100 | Цех №1 |
| Критерий: См.р./ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2735. Масло минеральное | 4 | - | - | - | - | 0,42 | 0001 | 97,71 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0002 | 2,29 | Цех №1 |
|  | 6 | - | - | 0,78 | - | - | 0001 | 99,91 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0002 | 0,09 | Цех №1 |
| 2930. Пыль абразивная | 5 | - | - | - | - | 0,08 | 6005 | 89,28 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0002 | 10,62 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0003 | 0,11 | Цех №1 |
|  | 6 | - | - | 0,65 | - | - | 6005 | 96,87 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0002 | 3,12 | Цех №1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0003 | 0,011 | Цех №1 |
| Критерий: Сс.с./ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123. диЖелезо триоксид | 5 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - |
|  | 6 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 0328. Сажа | 5 | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - |
|  | 6 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 0703. Бенз/а/пирен | 5 | - | - | - | - | 0,047 | - | - | - |
|  | 6 | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - |

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам

ИП Герасимов

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

по 	1. Площадка №1

наименование отдельной производственной территории,

фактический адрес осуществления деятельности

Таблица 3.5 – Количественная и качественная характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по конкретным источникам и веществам

| № п/п | Пр-во, цех, участок | № ист. | Нормативы выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  |
|  |  |  | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ |
| 0101. диАлюминий триоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цех №1 | 6006 | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ |
| 2 | Всего по ЗВ |  | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ |
| 0123. диЖелезо триоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цех №1 | 0002 | 0,0000600 | 0,022810 | ПДВ | 0,0000600 | 0,022810 | ПДВ | 0,0000600 | 0,022810 | ПДВ | 0,0000600 | 0,022810 | ПДВ | 0,0000600 | 0,022810 | ПДВ | 0,0000600 | 0,022810 | ПДВ | 0,0000600 | 0,022810 | ПДВ | 0,0000600 | 0,022810 | ПДВ |
| 4 |  | 0003 | 0,0000980 | 0,023909 | ПДВ | 0,0000980 | 0,023909 | ПДВ | 0,0000980 | 0,023909 | ПДВ | 0,0000980 | 0,023909 | ПДВ | 0,0000980 | 0,023909 | ПДВ | 0,0000980 | 0,023909 | ПДВ | 0,0000980 | 0,023909 | ПДВ | 0,0000980 | 0,023909 | ПДВ |
| 5 |  | 6005 | 0,0008300 | 0,010469 | ПДВ | 0,0008300 | 0,010469 | ПДВ | 0,0008300 | 0,010469 | ПДВ | 0,0008300 | 0,010469 | ПДВ | 0,0008300 | 0,010469 | ПДВ | 0,0008300 | 0,010469 | ПДВ | 0,0008300 | 0,010469 | ПДВ | 0,0008300 | 0,010469 | ПДВ |
| 6 |  | 6006 | 0,0006950 | 0,005945 | ПДВ | 0,0006950 | 0,005945 | ПДВ | 0,0006950 | 0,005945 | ПДВ | 0,0006950 | 0,005945 | ПДВ | 0,0006950 | 0,005945 | ПДВ | 0,0006950 | 0,005945 | ПДВ | 0,0006950 | 0,005945 | ПДВ | 0,0006950 | 0,005945 | ПДВ |
| 7 | Всего по ЗВ |  | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ |
| 0301. Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цех №1 | 0004 | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ |
| 9 | Всего по ЗВ |  | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ |
| 0304. Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цех №1 | 0004 | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ |
| 11 | Всего по ЗВ |  | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ |
| 0328. Сажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цех №1 | 0004 | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ |
| 13 | Всего по ЗВ |  | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ |
| 0337. Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Цех №1 | 0004 | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ |
| 15 | Всего по ЗВ |  | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ |
| 0703. Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цех №1 | 0004 | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ |
| 17 | Всего по ЗВ |  | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ |
| 2735. Масло минеральное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Цех №1 | 0001 | 0,0018000 | 0,001500 | ПДВ | 0,0018000 | 0,001500 | ПДВ | 0,0018000 | 0,001500 | ПДВ | 0,0018000 | 0,001500 | ПДВ | 0,0018000 | 0,001500 | ПДВ | 0,0018000 | 0,001500 | ПДВ | 0,0018000 | 0,001500 | ПДВ | 0,0018000 | 0,001500 | ПДВ |
| 19 |  | 0002 | 0,0001000 | 0,002323 | ПДВ | 0,0001000 | 0,002323 | ПДВ | 0,0001000 | 0,002323 | ПДВ | 0,0001000 | 0,002323 | ПДВ | 0,0001000 | 0,002323 | ПДВ | 0,0001000 | 0,002323 | ПДВ | 0,0001000 | 0,002323 | ПДВ | 0,0001000 | 0,002323 | ПДВ |
| 20 | Всего по ЗВ |  | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ |
| 2868. Эмульсол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Цех №1 | 0002 | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ |
| 22 | Всего по ЗВ |  | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ |
| 2902. Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Цех №1 | 0004 | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ |
| 24 | Всего по ЗВ |  | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ |
| 2930. Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Цех №1 | 0002 | 0,0000400 | 0,015207 | ПДВ | 0,0000400 | 0,015207 | ПДВ | 0,0000400 | 0,015207 | ПДВ | 0,0000400 | 0,015207 | ПДВ | 0,0000400 | 0,015207 | ПДВ | 0,0000400 | 0,015207 | ПДВ | 0,0000400 | 0,015207 | ПДВ | 0,0000400 | 0,015207 | ПДВ |
| 26 |  | 0003 | 0,0000020 | 0,000436 | ПДВ | 0,0000020 | 0,000436 | ПДВ | 0,0000020 | 0,000436 | ПДВ | 0,0000020 | 0,000436 | ПДВ | 0,0000020 | 0,000436 | ПДВ | 0,0000020 | 0,000436 | ПДВ | 0,0000020 | 0,000436 | ПДВ | 0,0000020 | 0,000436 | ПДВ |
| 27 |  | 6005 | 0,0002600 | 0,001189 | ПДВ | 0,0002600 | 0,001189 | ПДВ | 0,0002600 | 0,001189 | ПДВ | 0,0002600 | 0,001189 | ПДВ | 0,0002600 | 0,001189 | ПДВ | 0,0002600 | 0,001189 | ПДВ | 0,0002600 | 0,001189 | ПДВ | 0,0002600 | 0,001189 | ПДВ |
| 28 | Всего по ЗВ |  | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ |
| ИТОГО: |  |  | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X |

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по отдельной производственной территории

ИП Герасимов

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

по 	1. Площадка №1

наименование отдельной производственной территории,

фактический адрес осуществления деятельности

Таблица 3.6 – Количественная и качественная характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по отдельным производственным территориям

| № п/п | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Класс опасности ЗВ(I-IV) | Нормативы выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  |
|  |  |  | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | диАлюминий триоксид | II | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ |
| 2 | диЖелезо триоксид | III | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ |
| 3 | Азота диоксид | III | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ |
| 4 | Азота оксид | III | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ |
| 5 | Сажа | III | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ |
| 6 | Углерод оксид | IV | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ |
| 7 | Бенз/а/пирен | I | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ |
| 8 | Масло минеральное | - | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ |
| 9 | Эмульсол | - | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ |
| 10 | Взвешенные вещества | III | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ |
| 11 | Пыль абразивная | - | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ |
| ИТОГО: |  |  | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X |
| В том числе твердых: |  |  | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X |
| Жидких и газообразных: |  |  | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X |

Таблица 3.6а – Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по хозяйствующему субъекту в целом

| № п/п | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Класс опасности ЗВ(I-IV) | Нормативы выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  |
|  |  |  | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ | г/с | т/г | ПДВ ВСВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | диАлюминий триоксид | II | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ | 0,0000024 | 0,0000163 | ПДВ |
| 2 | диЖелезо триоксид | III | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ | 0,0016830 | 0,063133 | ПДВ |
| 3 | Азота диоксид | III | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ | 0,0059000 | 0,012587 | ПДВ |
| 4 | Азота оксид | III | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ | 0,0013085 | 0,002046 | ПДВ |
| 5 | Сажа | III | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ | 0,0040000 | 0,081220 | ПДВ |
| 6 | Углерод оксид | IV | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ | 0,0972000 | 0,260116 | ПДВ |
| 7 | Бенз/а/пирен | I | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ | 1,08e-7 | 1,05e-7 | ПДВ |
| 8 | Масло минеральное | - | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ | 0,0019000 | 0,003823 | ПДВ |
| 9 | Эмульсол | - | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ | 0,0000051 | 0,000038 | ПДВ |
| 10 | Взвешенные вещества | III | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ | 0,0008200 | 0,016264 | ПДВ |
| 11 | Пыль абразивная | - | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ | 0,0003020 | 0,016832 | ПДВ |
| ИТОГО: |  |  | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X | X | 0,456075 | X |
| В том числе твердых: |  |  | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X | X | 0,177465 | X |
| Жидких и газообразных: |  |  | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X | X | 0,278610 | X |

Таблица 4.1 – План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса

| Цех |  | Номер источника | Выбрасываемое вещество |  | Периодичность контроля | Норматив выброса |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код | наименование |  | г/с | мг/м³ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Площадка №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Цех №1 | 0001 | 2735 | Масло минеральное | - | 0,0018000 | 22 | - | - |
|  |  | 0002 | 0123 | диЖелезо триоксид | - | 0,0000600 | 19,8 | - | - |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное | - | 0,0001000 | 47 | - | - |
|  |  |  | 2868 | Эмульсол | - | 0,0000051 | 1,86 | - | - |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | - | 0,0000400 | 13,2 | - | - |
|  |  | 0003 | 0123 | диЖелезо триоксид | - | 0,0000980 | 35,35 | - | - |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | - | 0,0000020 | 0,64 | - | - |
|  |  | 0004 | 0301 | Азота диоксид | - | 0,0059000 | 131 | - | - |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | - | 0,0013085 | 21,38 | - | - |
|  |  |  | 0328 | Сажа | - | 0,0040000 | 180,8 | - | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | - | 0,0972000 | 2150 | - | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | 1,08e-7 | 0,0018 | - | - |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | - | 0,0008200 | 36,2 | - | - |
|  |  | 6005 | 0123 | диЖелезо триоксид | - | 0,0008300 | - | - | - |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | - | 0,0002600 | - | - | - |
|  |  | 6006 | 0101 | диАлюминий триоксид | - | 0,0000024 | - | - | - |
|  |  |  | 0123 | диЖелезо триоксид | - | 0,0006950 | - | - | - |

Таблица 4.1а – Параметры определения категории источников при разработке схемы контроля нормативов выбросов загрязняющих веществ

| Цех |  | Номер источника | Выбрасываемое вещество |  | Расчётный параметр |  |  | Категория выброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код | наименование | Фkj | Qkj | qж.kj |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Площадка №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Цех №1 | 0001 | 2735 | Масло минеральное | 0,018 | 0,21 | 0,21 | IIIБ |
|  |  | 0002 | 0123 | диЖелезо триоксид | 0,0005 | - | - | IV |
|  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0,00067 | 0,0063 | 0,0063 | IV |
|  |  |  | 2868 | Эмульсол | 3,4e-5 | - | - | IV |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,00033 | 0,0033 | 0,0033 | IV |
|  |  | 0003 | 0123 | диЖелезо триоксид | 0,0008 | - | - | IV |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 1,67e-5 | 0,00021 | 0,00021 | IV |
|  |  | 0004 | 0301 | Азота диоксид | 0,0033 | 0,045 | 0,045 | IIIБ |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,00036 | - | - | IV |
|  |  |  | 0328 | Сажа | 0,003 | 0,047 | 0,047 | IIIБ |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0022 | - | - | IIIБ |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,012 | - | - | IIIБ |
|  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0,00018 | - | - | IV |
|  |  | 6005 | 0123 | диЖелезо триоксид | 0,0104 | - | - | IIIБ |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,033 | 0,033 | IIIБ |
|  |  | 6006 | 0101 | диАлюминий триоксид | 0,00012 | - | - | IV |
|  |  |  | 0123 | диЖелезо триоксид | 0,0087 | - | - | IIIБ |

Таблица 4.1б – Параметры невключения источников в план-график контроля за соблюдением нормативов выбросов и выбора расчётного метода контроля

| Цех |  | Номер источника | Выброс на границе предприятия по концентрации загрязняющего вещества |  |  | Выброс на границе территории объекта по концентрации загрязняющего вещества или группы суммации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код ЗВ | наименование ЗВ | qj м.р., д.ПДКмр | код | наименование ЗВ или группы суммации | qj, д.ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Площадка №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Цех №1 | 0001 | - | - | - | 2735 | Масло минеральное | 0,78 |
|  |  | 0002 | - | - | - | 2930 | Пыль абразивная | 0,04 |
|  |  | 0003 | - | - | - | 2930 | Пыль абразивная | 0,0019 |
|  |  | 0004 | 0328 | Сажа | 0,26 | 0328 | Сажа | 0,26 |
|  |  | 6005 | - | - | - | 2930 | Пыль абразивная | 0,63 |
|  |  | 6006 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.1в – Параметры по загрязняющим веществам и группам суммации для включения источников в план-график контроля за соблюдением нормативов выбросов и выбора расчётного метода контроля

| Цех |  | Номер источника | Выброс на границе предприятия (границе территории объекта) по концентрации загрязняющего вещества или группы суммации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код ЗВ | наименование ЗВ или группы суммации | qj, д.ПДК | qj, д.ПДКм.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. Площадка №1 |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Цех №1 | 1.001.0001 | 2735 | Масло минеральное | 0,78 | - |
|  |  | 1.001.0002 | 2735 | Масло минеральное | 0,026 | - |
|  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,04 | - |
|  |  | 1.001.0003 | 2930 | Пыль абразивная | 0,0019 | - |
|  |  | 1.001.0004 | 0301 | Азота диоксид | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  | 0328 | Сажа | 0,26 | 0,26 |
|  |  | 1.001.6005 | 2930 | Пыль абразивная | 0,63 | - |

Таблица 4.2 – План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов по измерениям концентраций в атмосферном воздухе

| Цех |  | Номер источника | Контрольная точка |  |  | Контролируемое вещество |  | Концентрация в атмосферном воздухе, мг/м³ | Метеоусловия |  | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер | координаты |  |  |  |  | направление, ° | скорость, м/с |  |  |  |
| номер | наименование |  |  | X | Y | код | наименование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | 1 | -3,61 | -0,33 | 2868 | Эмульсол | - | - | - | - | - | - |
| 001 | Цех №1 | 0001 |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0,039 | 4 | 0,7 | 1 раз в год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0123 | диЖелезо триоксид | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 0101 | диАлюминий триоксид | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0004 |  |  |  | 0328 | Сажа | 0,04 | 171 | 0,5 | 1 раз в год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,011 | 171 | 0,5 | 1 раз в год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 6005 |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,022 | 210 | 0,6 | 1 раз в год |  |  |

Таблица 4.2а – Параметры выбора вредных веществ при разработке плана-графика контроля за соблюдением нормативов выбросов по измерениям концентраций в атмосферном воздухе

| Вредное (загрязняющее) вещество |  | Предельно допустимая концентрация (ПДК), мг/м³ | Расчётный параметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | gж.j, д.ПДК | gнеорг.j, % | контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,045 | - | - |
| 0304 | Азота оксид | 0,4 | - | - | - |
| 0328 | Сажа | 0,15 | 0,047 | - | - |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | - | - | - |
| 2735 | Масло минеральное | 0,05 | 0,22 | - | - |
| 2868 | Эмульсол | 0,05 | - | - | - |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,5 | - | - | - |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,04 | 0,036 | 91,45 | - |

Таблица 6.1 – Определение категории предприятия по воздействию его выбросов на атмосферный воздух

| Загрязняющее вещество или группа суммации |  | Расчётный параметр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | g j, д.ПДК | К j |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,083 | 0,31 |
| 0304 | Азота оксид | < 0,1 | 0,034 |
| 0328 | Сажа | 0,27 | 1,62 |
| 0337 | Углерод оксид | < 0,1 | 0,087 |
| 2735 | Масло минеральное | 0,78 | 0,076 |
| 2868 | Эмульсол | < 0,1 | 0,00076 |
| 2902 | Взвешенные вещества | < 0,1 | 0,11 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,54 | 0,42 |
| 0101 | диАлюминий триоксид | < 0,1 | 0,0016 |
| 0123 | диЖелезо триоксид | 1,03 | 1,58 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,11 | 0,105 |
| Предприятие относится к 2-й категории, т.к gПР= 1,03 > 1 и К = 4,35 ≤ 10000 |  |  |  |