ИЗА № 6504

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005.

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0321689 | 0,0086702 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0052254 | 0,0014085 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0021572 | 0,0005874 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0072352 | 0,0018342 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0944583 | 0,0223531 |
| 2732 | Керосин | 0,0309722 | 0,006856 |

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,7 км, при выезде – 0,7 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 25, переходного – 25, холодного с температурой от -5°С до -10°С – 25, холодного с температурой от -10°С до -15°С – 10, холодного с температурой от -15°С до -20°С – 3.

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование | Тип автотранспортного средства | Максимальное количество автомобилей |  |  |  | Экоконтроль | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | выезд/въезд в течение суток | выезд за 1 час | въезд за 1 час |  |  |
| Автомобильный кран | Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель | 2 | 2 | 1 | 1 | - | + |
| Автосамосвал | Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель | 3 | 3 | 1 | 1 | - | + |
| Тягач седельный | Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + |
| Автомобиль бортовой | Грузовой, г/п от 5 до 8 т, дизель | 2 | 2 | 1 | 1 | - | + |
| Автоподъемник | Грузовой, г/п до 2 т, дизель | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + |
| Автобетоносмеситель | Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + |
| Автогудронатор | Грузовой, г/п от 5 до 8 т, дизель | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + |
| Автоцистерна | Грузовой, г/п от 5 до 8 т, дизель | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2):

M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г	(1.1.1)

M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г	(1.1.2)

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4):

m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин	(1.1.3)

m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин	(1.1.4)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (1.1.5):

Mij = ∑kk=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год	(1.1.5)

где αв - коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца.

Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках.

Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются (1.1.6):

Mi = MТi + MПi + MХi, т/год	(1.1.6)

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7):

Gi = ∑kk=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек	(1.1.7)

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей разных групп.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ

| Тип | Загрязняющее вещество | Прогрев, г/мин |  |  | Пробег, г/км |  |  | Холостой ход, г/мин | Эко-контроль, Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | П | Х | T | П | Х |  |  |
| Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,408 | 0,616 | 0,616 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0,368 | 1 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0663 | 0,1 | 0,1 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,0598 | 1 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,019 | 0,0342 | 0,038 | 0,2 | 0,27 | 0,3 | 0,019 | 0,8 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,1 | 0,108 | 0,12 | 0,475 | 0,531 | 0,59 | 0,1 | 0,95 |
|  | Углерод оксид | 1,34 | 1,8 | 2 | 4,9 | 5,31 | 5,9 | 0,84 | 0,9 |
|  | Керосин | 0,59 | 0,639 | 0,71 | 0,7 | 0,72 | 0,8 | 0,42 | 0,9 |
| Грузовой, г/п от 5 до 8 т, дизель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,256 | 0,384 | 0,384 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,232 | 1 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0416 | 0,0624 | 0,0624 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,0377 | 1 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,012 | 0,0216 | 0,024 | 0,15 | 0,207 | 0,23 | 0,012 | 0,8 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,081 | 0,0873 | 0,097 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,081 | 0,95 |
|  | Углерод оксид | 0,86 | 1,161 | 1,29 | 4,1 | 4,41 | 4,9 | 0,54 | 0,9 |
|  | Керосин | 0,38 | 0,414 | 0,46 | 0,6 | 0,63 | 0,7 | 0,27 | 0,9 |
| Грузовой, г/п до 2 т, дизель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,104 | 0,16 | 0,16 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,096 | 1 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0169 | 0,026 | 0,026 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,0156 | 1 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,005 | 0,009 | 0,01 | 0,1 | 0,135 | 0,15 | 0,005 | 0,8 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,048 | 0,0522 | 0,058 | 0,25 | 0,2817 | 0,313 | 0,048 | 0,95 |
|  | Углерод оксид | 0,35 | 0,477 | 0,53 | 1,8 | 1,98 | 2,2 | 0,22 | 0,9 |
|  | Керосин | 0,14 | 0,153 | 0,17 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,11 | 0,9 |
| Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,176 | 0,264 | 0,264 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0,16 | 1 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0286 | 0,0429 | 0,0429 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,026 | 1 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,008 | 0,0144 | 0,016 | 0,13 | 0,18 | 0,2 | 0,008 | 0,8 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,065 | 0,0702 | 0,078 | 0,34 | 0,387 | 0,43 | 0,065 | 0,95 |
|  | Углерод оксид | 0,58 | 0,783 | 0,87 | 2,9 | 3,15 | 3,5 | 0,36 | 0,9 |
|  | Керосин | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,5 | 0,54 | 0,6 | 0,18 | 0,9 |

Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин

| Тип автотранспортного средства | Время прогрева при температуре воздуха, мин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выше +5°С | +5.. -5°С | -5.. -10°С | -10.. -15°С | -15.. -20°С | -20.. -25°С | ниже -25°С |
| Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Грузовой, г/п от 5 до 8 т, дизель | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Грузовой, г/п до 2 т, дизель | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Автомобильный кран

MТ1 = 0,408 · 4 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 3,904 г;

MТ2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MТ301 = (3,904 + 2,272) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0003088 т/год;

GТ301 = (3,904 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0017156 г/с;

MП1 = 0,616 · 6 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 5,968 г;

MП2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MП301 = (5,968 + 2,272) · 25 · 2 · 10-6 = 0,000412 т/год;

GП301 = (5,968 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0022889 г/с;

MХ1 = 0,616 · 12 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 9,664 г;

MХ2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MХ301 = (9,664 + 2,272) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0005968 т/год;

GХ301 = (9,664 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0033156 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,616 · 20 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 14,592 г;

MХ -10..-15°C2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MХ -10..-15°C301 = (14,592 + 2,272) · 10 · 2 · 10-6 = 0,0003373 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (14,592 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0046844 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,616 · 25 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 17,672 г;

MХ -15..-20°C2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MХ -15..-20°C301 = (17,672 + 2,272) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0001197 т/год;

GХ -15..-20°C301 = (17,672 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,00554 г/с;

M = 0,0003088+0,000412+0,0005968+0,0003373+0,0001197 = 0,0017745 т/год;

G = max{0,0017156; 0,0022889; 0,0033156; 0,0046844; 0,00554} = 0,00554 г/с.

MТ1 = 0,0663 · 4 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,6344 г;

MТ2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MТ304 = (0,6344 + 0,3692) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000502 т/год;

GТ304 = (0,6344 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0002788 г/с;

MП1 = 0,1 · 6 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,9692 г;

MП2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MП304 = (0,9692 + 0,3692) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000669 т/год;

GП304 = (0,9692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0003718 г/с;

MХ1 = 0,1 · 12 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 1,5692 г;

MХ2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MХ304 = (1,5692 + 0,3692) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000969 т/год;

GХ304 = (1,5692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0005384 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,1 · 20 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 2,3692 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MХ -10..-15°C304 = (2,3692 + 0,3692) · 10 · 2 · 10-6 = 0,0000548 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (2,3692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0007607 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,1 · 25 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 2,8692 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MХ -15..-20°C304 = (2,8692 + 0,3692) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0000194 т/год;

GХ -15..-20°C304 = (2,8692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0008996 г/с;

M = 0,0000502+0,0000669+0,0000969+0,0000548+0,0000194 = 0,0002882 т/год;

G = max{0,0002788; 0,0003718; 0,0005384; 0,0007607; 0,0008996} = 0,0008996 г/с.

MТ1 = 0,019 · 4 + 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,235 г;

MТ2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MТ328 = (0,235 + 0,159) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000197 т/год;

GТ328 = (0,235 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0001094 г/с;

MП1 = 0,0342 · 6 + 0,27 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,4132 г;

MП2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MП328 = (0,4132 + 0,159) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000286 т/год;

GП328 = (0,4132 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0001589 г/с;

MХ1 = 0,038 · 12 + 0,3 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,685 г;

MХ2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MХ328 = (0,685 + 0,159) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000422 т/год;

GХ328 = (0,685 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0002344 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,038 · 20 + 0,3 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,989 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MХ -10..-15°C328 = (0,989 + 0,159) · 10 · 2 · 10-6 = 0,000023 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (0,989 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0003189 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,038 · 25 + 0,3 · 0,7 + 0,019 · 1 = 1,179 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MХ -15..-20°C328 = (1,179 + 0,159) · 3 · 2 · 10-6 = 0,000008 т/год;

GХ -15..-20°C328 = (1,179 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0003717 г/с;

M = 0,0000197+0,0000286+0,0000422+0,000023+0,000008 = 0,0001215 т/год;

G = max{0,0001094; 0,0001589; 0,0002344; 0,0003189; 0,0003717} = 0,0003717 г/с.

MТ1 = 0,1 · 4 + 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,8325 г;

MТ2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MТ330 = (0,8325 + 0,4325) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000633 т/год;

GТ330 = (0,8325 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0003514 г/с;

MП1 = 0,108 · 6 + 0,531 · 0,7 + 0,1 · 1 = 1,1197 г;

MП2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MП330 = (1,1197 + 0,4325) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000776 т/год;

GП330 = (1,1197 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0004312 г/с;

MХ1 = 0,12 · 12 + 0,59 · 0,7 + 0,1 · 1 = 1,953 г;

MХ2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MХ330 = (1,953 + 0,4325) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0001193 т/год;

GХ330 = (1,953 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0006626 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,12 · 20 + 0,59 · 0,7 + 0,1 · 1 = 2,913 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MХ -10..-15°C330 = (2,913 + 0,4325) · 10 · 2 · 10-6 = 0,0000669 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (2,913 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0009293 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,12 · 25 + 0,59 · 0,7 + 0,1 · 1 = 3,513 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MХ -15..-20°C330 = (3,513 + 0,4325) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0000237 т/год;

GХ -15..-20°C330 = (3,513 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,001096 г/с;

M = 0,0000633+0,0000776+0,0001193+0,0000669+0,0000237 = 0,0003507 т/год;

G = max{0,0003514; 0,0004312; 0,0006626; 0,0009293; 0,001096} = 0,001096 г/с.

MТ1 = 1,34 · 4 + 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 9,63 г;

MТ2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MТ337 = (9,63 + 4,27) · 25 · 2 · 10-6 = 0,000695 т/год;

GТ337 = (9,63 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0038611 г/с;

MП1 = 1,8 · 6 + 5,31 · 0,7 + 0,84 · 1 = 15,357 г;

MП2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MП337 = (15,357 + 4,27) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0009814 т/год;

GП337 = (15,357 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0054519 г/с;

MХ1 = 2 · 12 + 5,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 28,97 г;

MХ2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MХ337 = (28,97 + 4,27) · 25 · 2 · 10-6 = 0,001662 т/год;

GХ337 = (28,97 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0092333 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 2 · 20 + 5,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 44,97 г;

MХ -10..-15°C2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MХ -10..-15°C337 = (44,97 + 4,27) · 10 · 2 · 10-6 = 0,0009848 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (44,97 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0136778 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 2 · 25 + 5,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 54,97 г;

MХ -15..-20°C2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MХ -15..-20°C337 = (54,97 + 4,27) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0003554 т/год;

GХ -15..-20°C337 = (54,97 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0164556 г/с;

M = 0,000695+0,0009814+0,001662+0,0009848+0,0003554 = 0,0046786 т/год;

G = max{0,0038611; 0,0054519; 0,0092333; 0,0136778; 0,0164556} = 0,0164556 г/с.

MТ1 = 0,59 · 4 + 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 3,27 г;

MТ2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MТ2732 = (3,27 + 0,91) · 25 · 2 · 10-6 = 0,000209 т/год;

GТ2732 = (3,27 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0011611 г/с;

MП1 = 0,639 · 6 + 0,72 · 0,7 + 0,42 · 1 = 4,758 г;

MП2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MП2732 = (4,758 + 0,91) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0002834 т/год;

GП2732 = (4,758 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0015744 г/с;

MХ1 = 0,71 · 12 + 0,8 · 0,7 + 0,42 · 1 = 9,5 г;

MХ2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MХ2732 = (9,5 + 0,91) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0005205 т/год;

GХ2732 = (9,5 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0028917 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,71 · 20 + 0,8 · 0,7 + 0,42 · 1 = 15,18 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MХ -10..-15°C2732 = (15,18 + 0,91) · 10 · 2 · 10-6 = 0,0003218 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (15,18 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0044694 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,71 · 25 + 0,8 · 0,7 + 0,42 · 1 = 18,73 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MХ -15..-20°C2732 = (18,73 + 0,91) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0001178 т/год;

GХ -15..-20°C2732 = (18,73 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0054556 г/с;

M = 0,000209+0,0002834+0,0005205+0,0003218+0,0001178 = 0,0014525 т/год;

G = max{0,0011611; 0,0015744; 0,0028917; 0,0044694; 0,0054556} = 0,0054556 г/с.

Автосамосвал

MТ1 = 0,408 · 4 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 3,904 г;

MТ2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MТ301 = (3,904 + 2,272) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0004632 т/год;

GТ301 = (3,904 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0017156 г/с;

MП1 = 0,616 · 6 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 5,968 г;

MП2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MП301 = (5,968 + 2,272) · 25 · 3 · 10-6 = 0,000618 т/год;

GП301 = (5,968 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0022889 г/с;

MХ1 = 0,616 · 12 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 9,664 г;

MХ2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MХ301 = (9,664 + 2,272) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0008952 т/год;

GХ301 = (9,664 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0033156 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,616 · 20 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 14,592 г;

MХ -10..-15°C2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MХ -10..-15°C301 = (14,592 + 2,272) · 10 · 3 · 10-6 = 0,0005059 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (14,592 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0046844 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,616 · 25 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 17,672 г;

MХ -15..-20°C2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MХ -15..-20°C301 = (17,672 + 2,272) · 3 · 3 · 10-6 = 0,0001795 т/год;

GХ -15..-20°C301 = (17,672 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,00554 г/с;

M = 0,0004632+0,000618+0,0008952+0,0005059+0,0001795 = 0,0026618 т/год;

G = max{0,0017156; 0,0022889; 0,0033156; 0,0046844; 0,00554} = 0,00554 г/с.

MТ1 = 0,0663 · 4 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,6344 г;

MТ2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MТ304 = (0,6344 + 0,3692) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0000753 т/год;

GТ304 = (0,6344 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0002788 г/с;

MП1 = 0,1 · 6 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,9692 г;

MП2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MП304 = (0,9692 + 0,3692) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0001004 т/год;

GП304 = (0,9692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0003718 г/с;

MХ1 = 0,1 · 12 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 1,5692 г;

MХ2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MХ304 = (1,5692 + 0,3692) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0001454 т/год;

GХ304 = (1,5692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0005384 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,1 · 20 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 2,3692 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MХ -10..-15°C304 = (2,3692 + 0,3692) · 10 · 3 · 10-6 = 0,0000822 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (2,3692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0007607 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,1 · 25 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 2,8692 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MХ -15..-20°C304 = (2,8692 + 0,3692) · 3 · 3 · 10-6 = 0,0000291 т/год;

GХ -15..-20°C304 = (2,8692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0008996 г/с;

M = 0,0000753+0,0001004+0,0001454+0,0000822+0,0000291 = 0,0004323 т/год;

G = max{0,0002788; 0,0003718; 0,0005384; 0,0007607; 0,0008996} = 0,0008996 г/с.

MТ1 = 0,019 · 4 + 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,235 г;

MТ2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MТ328 = (0,235 + 0,159) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0000296 т/год;

GТ328 = (0,235 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0001094 г/с;

MП1 = 0,0342 · 6 + 0,27 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,4132 г;

MП2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MП328 = (0,4132 + 0,159) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0000429 т/год;

GП328 = (0,4132 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0001589 г/с;

MХ1 = 0,038 · 12 + 0,3 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,685 г;

MХ2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MХ328 = (0,685 + 0,159) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0000633 т/год;

GХ328 = (0,685 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0002344 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,038 · 20 + 0,3 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,989 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MХ -10..-15°C328 = (0,989 + 0,159) · 10 · 3 · 10-6 = 0,0000344 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (0,989 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0003189 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,038 · 25 + 0,3 · 0,7 + 0,019 · 1 = 1,179 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MХ -15..-20°C328 = (1,179 + 0,159) · 3 · 3 · 10-6 = 0,000012 т/год;

GХ -15..-20°C328 = (1,179 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0003717 г/с;

M = 0,0000296+0,0000429+0,0000633+0,0000344+0,000012 = 0,0001822 т/год;

G = max{0,0001094; 0,0001589; 0,0002344; 0,0003189; 0,0003717} = 0,0003717 г/с.

MТ1 = 0,1 · 4 + 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,8325 г;

MТ2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MТ330 = (0,8325 + 0,4325) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0000949 т/год;

GТ330 = (0,8325 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0003514 г/с;

MП1 = 0,108 · 6 + 0,531 · 0,7 + 0,1 · 1 = 1,1197 г;

MП2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MП330 = (1,1197 + 0,4325) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0001164 т/год;

GП330 = (1,1197 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0004312 г/с;

MХ1 = 0,12 · 12 + 0,59 · 0,7 + 0,1 · 1 = 1,953 г;

MХ2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MХ330 = (1,953 + 0,4325) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0001789 т/год;

GХ330 = (1,953 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0006626 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,12 · 20 + 0,59 · 0,7 + 0,1 · 1 = 2,913 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MХ -10..-15°C330 = (2,913 + 0,4325) · 10 · 3 · 10-6 = 0,0001004 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (2,913 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0009293 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,12 · 25 + 0,59 · 0,7 + 0,1 · 1 = 3,513 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MХ -15..-20°C330 = (3,513 + 0,4325) · 3 · 3 · 10-6 = 0,0000355 т/год;

GХ -15..-20°C330 = (3,513 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,001096 г/с;

M = 0,0000949+0,0001164+0,0001789+0,0001004+0,0000355 = 0,0005261 т/год;

G = max{0,0003514; 0,0004312; 0,0006626; 0,0009293; 0,001096} = 0,001096 г/с.

MТ1 = 1,34 · 4 + 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 9,63 г;

MТ2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MТ337 = (9,63 + 4,27) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0010425 т/год;

GТ337 = (9,63 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0038611 г/с;

MП1 = 1,8 · 6 + 5,31 · 0,7 + 0,84 · 1 = 15,357 г;

MП2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MП337 = (15,357 + 4,27) · 25 · 3 · 10-6 = 0,001472 т/год;

GП337 = (15,357 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0054519 г/с;

MХ1 = 2 · 12 + 5,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 28,97 г;

MХ2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MХ337 = (28,97 + 4,27) · 25 · 3 · 10-6 = 0,002493 т/год;

GХ337 = (28,97 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0092333 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 2 · 20 + 5,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 44,97 г;

MХ -10..-15°C2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MХ -10..-15°C337 = (44,97 + 4,27) · 10 · 3 · 10-6 = 0,0014772 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (44,97 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0136778 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 2 · 25 + 5,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 54,97 г;

MХ -15..-20°C2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MХ -15..-20°C337 = (54,97 + 4,27) · 3 · 3 · 10-6 = 0,0005332 т/год;

GХ -15..-20°C337 = (54,97 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0164556 г/с;

M = 0,0010425+0,001472+0,002493+0,0014772+0,0005332 = 0,0070179 т/год;

G = max{0,0038611; 0,0054519; 0,0092333; 0,0136778; 0,0164556} = 0,0164556 г/с.

MТ1 = 0,59 · 4 + 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 3,27 г;

MТ2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MТ2732 = (3,27 + 0,91) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0003135 т/год;

GТ2732 = (3,27 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0011611 г/с;

MП1 = 0,639 · 6 + 0,72 · 0,7 + 0,42 · 1 = 4,758 г;

MП2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MП2732 = (4,758 + 0,91) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0004251 т/год;

GП2732 = (4,758 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0015744 г/с;

MХ1 = 0,71 · 12 + 0,8 · 0,7 + 0,42 · 1 = 9,5 г;

MХ2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MХ2732 = (9,5 + 0,91) · 25 · 3 · 10-6 = 0,0007808 т/год;

GХ2732 = (9,5 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0028917 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,71 · 20 + 0,8 · 0,7 + 0,42 · 1 = 15,18 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MХ -10..-15°C2732 = (15,18 + 0,91) · 10 · 3 · 10-6 = 0,0004827 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (15,18 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0044694 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,71 · 25 + 0,8 · 0,7 + 0,42 · 1 = 18,73 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MХ -15..-20°C2732 = (18,73 + 0,91) · 3 · 3 · 10-6 = 0,0001768 т/год;

GХ -15..-20°C2732 = (18,73 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0054556 г/с;

M = 0,0003135+0,0004251+0,0007808+0,0004827+0,0001768 = 0,0021788 т/год;

G = max{0,0011611; 0,0015744; 0,0028917; 0,0044694; 0,0054556} = 0,0054556 г/с.

Тягач седельный

MТ1 = 0,408 · 4 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 3,904 г;

MТ2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MТ301 = (3,904 + 2,272) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001544 т/год;

GТ301 = (3,904 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0017156 г/с;

MП1 = 0,616 · 6 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 5,968 г;

MП2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MП301 = (5,968 + 2,272) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000206 т/год;

GП301 = (5,968 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0022889 г/с;

MХ1 = 0,616 · 12 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 9,664 г;

MХ2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MХ301 = (9,664 + 2,272) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0002984 т/год;

GХ301 = (9,664 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0033156 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,616 · 20 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 14,592 г;

MХ -10..-15°C2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MХ -10..-15°C301 = (14,592 + 2,272) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0001686 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (14,592 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,0046844 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,616 · 25 + 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 17,672 г;

MХ -15..-20°C2 = 2,72 · 0,7 + 0,368 · 1 = 2,272 г;

MХ -15..-20°C301 = (17,672 + 2,272) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000598 т/год;

GХ -15..-20°C301 = (17,672 · 1 + 2,272 · 1) / 3600 = 0,00554 г/с;

M = 0,0001544+0,000206+0,0002984+0,0001686+0,0000598 = 0,0008873 т/год;

G = max{0,0017156; 0,0022889; 0,0033156; 0,0046844; 0,00554} = 0,00554 г/с.

MТ1 = 0,0663 · 4 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,6344 г;

MТ2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MТ304 = (0,6344 + 0,3692) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000251 т/год;

GТ304 = (0,6344 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0002788 г/с;

MП1 = 0,1 · 6 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,9692 г;

MП2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MП304 = (0,9692 + 0,3692) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000335 т/год;

GП304 = (0,9692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0003718 г/с;

MХ1 = 0,1 · 12 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 1,5692 г;

MХ2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MХ304 = (1,5692 + 0,3692) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000485 т/год;

GХ304 = (1,5692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0005384 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,1 · 20 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 2,3692 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MХ -10..-15°C304 = (2,3692 + 0,3692) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000274 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (2,3692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0007607 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,1 · 25 + 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 2,8692 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,442 · 0,7 + 0,0598 · 1 = 0,3692 г;

MХ -15..-20°C304 = (2,8692 + 0,3692) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000097 т/год;

GХ -15..-20°C304 = (2,8692 · 1 + 0,3692 · 1) / 3600 = 0,0008996 г/с;

M = 0,0000251+0,0000335+0,0000485+0,0000274+0,0000097 = 0,0001441 т/год;

G = max{0,0002788; 0,0003718; 0,0005384; 0,0007607; 0,0008996} = 0,0008996 г/с.

MТ1 = 0,019 · 4 + 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,235 г;

MТ2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MТ328 = (0,235 + 0,159) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000099 т/год;

GТ328 = (0,235 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0001094 г/с;

MП1 = 0,0342 · 6 + 0,27 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,4132 г;

MП2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MП328 = (0,4132 + 0,159) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000143 т/год;

GП328 = (0,4132 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0001589 г/с;

MХ1 = 0,038 · 12 + 0,3 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,685 г;

MХ2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MХ328 = (0,685 + 0,159) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000211 т/год;

GХ328 = (0,685 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0002344 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,038 · 20 + 0,3 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,989 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MХ -10..-15°C328 = (0,989 + 0,159) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000115 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (0,989 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0003189 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,038 · 25 + 0,3 · 0,7 + 0,019 · 1 = 1,179 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,2 · 0,7 + 0,019 · 1 = 0,159 г;

MХ -15..-20°C328 = (1,179 + 0,159) · 3 · 1 · 10-6 = 0,000004 т/год;

GХ -15..-20°C328 = (1,179 · 1 + 0,159 · 1) / 3600 = 0,0003717 г/с;

M = 0,0000099+0,0000143+0,0000211+0,0000115+0,000004 = 0,0000607 т/год;

G = max{0,0001094; 0,0001589; 0,0002344; 0,0003189; 0,0003717} = 0,0003717 г/с.

MТ1 = 0,1 · 4 + 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,8325 г;

MТ2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MТ330 = (0,8325 + 0,4325) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000316 т/год;

GТ330 = (0,8325 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0003514 г/с;

MП1 = 0,108 · 6 + 0,531 · 0,7 + 0,1 · 1 = 1,1197 г;

MП2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MП330 = (1,1197 + 0,4325) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000388 т/год;

GП330 = (1,1197 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0004312 г/с;

MХ1 = 0,12 · 12 + 0,59 · 0,7 + 0,1 · 1 = 1,953 г;

MХ2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MХ330 = (1,953 + 0,4325) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000596 т/год;

GХ330 = (1,953 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0006626 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,12 · 20 + 0,59 · 0,7 + 0,1 · 1 = 2,913 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MХ -10..-15°C330 = (2,913 + 0,4325) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000335 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (2,913 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,0009293 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,12 · 25 + 0,59 · 0,7 + 0,1 · 1 = 3,513 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,475 · 0,7 + 0,1 · 1 = 0,4325 г;

MХ -15..-20°C330 = (3,513 + 0,4325) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000118 т/год;

GХ -15..-20°C330 = (3,513 · 1 + 0,4325 · 1) / 3600 = 0,001096 г/с;

M = 0,0000316+0,0000388+0,0000596+0,0000335+0,0000118 = 0,0001754 т/год;

G = max{0,0003514; 0,0004312; 0,0006626; 0,0009293; 0,001096} = 0,001096 г/с.

MТ1 = 1,34 · 4 + 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 9,63 г;

MТ2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MТ337 = (9,63 + 4,27) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0003475 т/год;

GТ337 = (9,63 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0038611 г/с;

MП1 = 1,8 · 6 + 5,31 · 0,7 + 0,84 · 1 = 15,357 г;

MП2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MП337 = (15,357 + 4,27) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0004907 т/год;

GП337 = (15,357 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0054519 г/с;

MХ1 = 2 · 12 + 5,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 28,97 г;

MХ2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MХ337 = (28,97 + 4,27) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000831 т/год;

GХ337 = (28,97 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0092333 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 2 · 20 + 5,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 44,97 г;

MХ -10..-15°C2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MХ -10..-15°C337 = (44,97 + 4,27) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0004924 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (44,97 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0136778 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 2 · 25 + 5,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 54,97 г;

MХ -15..-20°C2 = 4,9 · 0,7 + 0,84 · 1 = 4,27 г;

MХ -15..-20°C337 = (54,97 + 4,27) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0001777 т/год;

GХ -15..-20°C337 = (54,97 · 1 + 4,27 · 1) / 3600 = 0,0164556 г/с;

M = 0,0003475+0,0004907+0,000831+0,0004924+0,0001777 = 0,0023393 т/год;

G = max{0,0038611; 0,0054519; 0,0092333; 0,0136778; 0,0164556} = 0,0164556 г/с.

MТ1 = 0,59 · 4 + 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 3,27 г;

MТ2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MТ2732 = (3,27 + 0,91) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001045 т/год;

GТ2732 = (3,27 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0011611 г/с;

MП1 = 0,639 · 6 + 0,72 · 0,7 + 0,42 · 1 = 4,758 г;

MП2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MП2732 = (4,758 + 0,91) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001417 т/год;

GП2732 = (4,758 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0015744 г/с;

MХ1 = 0,71 · 12 + 0,8 · 0,7 + 0,42 · 1 = 9,5 г;

MХ2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MХ2732 = (9,5 + 0,91) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0002603 т/год;

GХ2732 = (9,5 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0028917 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,71 · 20 + 0,8 · 0,7 + 0,42 · 1 = 15,18 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MХ -10..-15°C2732 = (15,18 + 0,91) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0001609 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (15,18 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0044694 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,71 · 25 + 0,8 · 0,7 + 0,42 · 1 = 18,73 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,7 · 0,7 + 0,42 · 1 = 0,91 г;

MХ -15..-20°C2732 = (18,73 + 0,91) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000589 т/год;

GХ -15..-20°C2732 = (18,73 · 1 + 0,91 · 1) / 3600 = 0,0054556 г/с;

M = 0,0001045+0,0001417+0,0002603+0,0001609+0,0000589 = 0,0007263 т/год;

G = max{0,0011611; 0,0015744; 0,0028917; 0,0044694; 0,0054556} = 0,0054556 г/с.

Автомобиль бортовой

MТ1 = 0,256 · 4 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 2,936 г;

MТ2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MТ301 = (2,936 + 1,912) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0002424 т/год;

GТ301 = (2,936 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0013467 г/с;

MП1 = 0,384 · 6 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 4,216 г;

MП2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MП301 = (4,216 + 1,912) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0003064 т/год;

GП301 = (4,216 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0017022 г/с;

MХ1 = 0,384 · 12 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 6,52 г;

MХ2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MХ301 = (6,52 + 1,912) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0004216 т/год;

GХ301 = (6,52 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0023422 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,384 · 20 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 9,592 г;

MХ -10..-15°C2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MХ -10..-15°C301 = (9,592 + 1,912) · 10 · 2 · 10-6 = 0,0002301 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (9,592 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0031956 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,384 · 25 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 11,512 г;

MХ -15..-20°C2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MХ -15..-20°C301 = (11,512 + 1,912) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0000805 т/год;

GХ -15..-20°C301 = (11,512 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0037289 г/с;

M = 0,0002424+0,0003064+0,0004216+0,0002301+0,0000805 = 0,001281 т/год;

G = max{0,0013467; 0,0017022; 0,0023422; 0,0031956; 0,0037289} = 0,0037289 г/с.

MТ1 = 0,0416 · 4 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,4771 г;

MТ2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MТ304 = (0,4771 + 0,3107) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000394 т/год;

GТ304 = (0,4771 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0002188 г/с;

MП1 = 0,0624 · 6 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,6851 г;

MП2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MП304 = (0,6851 + 0,3107) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000498 т/год;

GП304 = (0,6851 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0002766 г/с;

MХ1 = 0,0624 · 12 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 1,0595 г;

MХ2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MХ304 = (1,0595 + 0,3107) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000685 т/год;

GХ304 = (1,0595 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0003806 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,0624 · 20 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 1,5587 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MХ -10..-15°C304 = (1,5587 + 0,3107) · 10 · 2 · 10-6 = 0,0000374 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (1,5587 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0005193 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,0624 · 25 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 1,8707 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MХ -15..-20°C304 = (1,8707 + 0,3107) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0000131 т/год;

GХ -15..-20°C304 = (1,8707 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0006059 г/с;

M = 0,0000394+0,0000498+0,0000685+0,0000374+0,0000131 = 0,0002082 т/год;

G = max{0,0002188; 0,0002766; 0,0003806; 0,0005193; 0,0006059} = 0,0006059 г/с.

MТ1 = 0,012 · 4 + 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,165 г;

MТ2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MТ328 = (0,165 + 0,117) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000141 т/год;

GТ328 = (0,165 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0000783 г/с;

MП1 = 0,0216 · 6 + 0,207 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,2865 г;

MП2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MП328 = (0,2865 + 0,117) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000202 т/год;

GП328 = (0,2865 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0001121 г/с;

MХ1 = 0,024 · 12 + 0,23 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,461 г;

MХ2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MХ328 = (0,461 + 0,117) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000289 т/год;

GХ328 = (0,461 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0001606 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,024 · 20 + 0,23 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,653 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MХ -10..-15°C328 = (0,653 + 0,117) · 10 · 2 · 10-6 = 0,0000154 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (0,653 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0002139 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,024 · 25 + 0,23 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,773 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MХ -15..-20°C328 = (0,773 + 0,117) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0000053 т/год;

GХ -15..-20°C328 = (0,773 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0002472 г/с;

M = 0,0000141+0,0000202+0,0000289+0,0000154+0,0000053 = 0,0000839 т/год;

G = max{0,0000783; 0,0001121; 0,0001606; 0,0002139; 0,0002472} = 0,0002472 г/с.

MТ1 = 0,081 · 4 + 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,685 г;

MТ2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MТ330 = (0,685 + 0,361) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000523 т/год;

GТ330 = (0,685 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0002906 г/с;

MП1 = 0,0873 · 6 + 0,45 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,9198 г;

MП2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MП330 = (0,9198 + 0,361) · 25 · 2 · 10-6 = 0,000064 т/год;

GП330 = (0,9198 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0003558 г/с;

MХ1 = 0,097 · 12 + 0,5 · 0,7 + 0,081 · 1 = 1,595 г;

MХ2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MХ330 = (1,595 + 0,361) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0000978 т/год;

GХ330 = (1,595 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0005433 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,097 · 20 + 0,5 · 0,7 + 0,081 · 1 = 2,371 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MХ -10..-15°C330 = (2,371 + 0,361) · 10 · 2 · 10-6 = 0,0000546 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (2,371 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0007589 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,097 · 25 + 0,5 · 0,7 + 0,081 · 1 = 2,856 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MХ -15..-20°C330 = (2,856 + 0,361) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0000193 т/год;

GХ -15..-20°C330 = (2,856 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0008936 г/с;

M = 0,0000523+0,000064+0,0000978+0,0000546+0,0000193 = 0,0002881 т/год;

G = max{0,0002906; 0,0003558; 0,0005433; 0,0007589; 0,0008936} = 0,0008936 г/с.

MТ1 = 0,86 · 4 + 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 6,85 г;

MТ2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MТ337 = (6,85 + 3,41) · 25 · 2 · 10-6 = 0,000513 т/год;

GТ337 = (6,85 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,00285 г/с;

MП1 = 1,161 · 6 + 4,41 · 0,7 + 0,54 · 1 = 10,593 г;

MП2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MП337 = (10,593 + 3,41) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0007002 т/год;

GП337 = (10,593 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0038897 г/с;

MХ1 = 1,29 · 12 + 4,9 · 0,7 + 0,54 · 1 = 19,45 г;

MХ2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MХ337 = (19,45 + 3,41) · 25 · 2 · 10-6 = 0,001143 т/год;

GХ337 = (19,45 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,00635 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 1,29 · 20 + 4,9 · 0,7 + 0,54 · 1 = 29,77 г;

MХ -10..-15°C2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MХ -10..-15°C337 = (29,77 + 3,41) · 10 · 2 · 10-6 = 0,0006636 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (29,77 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0092167 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 1,29 · 25 + 4,9 · 0,7 + 0,54 · 1 = 36,22 г;

MХ -15..-20°C2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MХ -15..-20°C337 = (36,22 + 3,41) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0002378 т/год;

GХ -15..-20°C337 = (36,22 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0110083 г/с;

M = 0,000513+0,0007002+0,001143+0,0006636+0,0002378 = 0,0032575 т/год;

G = max{0,00285; 0,0038897; 0,00635; 0,0092167; 0,0110083} = 0,0110083 г/с.

MТ1 = 0,38 · 4 + 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 2,21 г;

MТ2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MТ2732 = (2,21 + 0,69) · 25 · 2 · 10-6 = 0,000145 т/год;

GТ2732 = (2,21 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0008056 г/с;

MП1 = 0,414 · 6 + 0,63 · 0,7 + 0,27 · 1 = 3,195 г;

MП2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MП2732 = (3,195 + 0,69) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0001943 т/год;

GП2732 = (3,195 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0010792 г/с;

MХ1 = 0,46 · 12 + 0,7 · 0,7 + 0,27 · 1 = 6,28 г;

MХ2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MХ2732 = (6,28 + 0,69) · 25 · 2 · 10-6 = 0,0003485 т/год;

GХ2732 = (6,28 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0019361 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,46 · 20 + 0,7 · 0,7 + 0,27 · 1 = 9,96 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MХ -10..-15°C2732 = (9,96 + 0,69) · 10 · 2 · 10-6 = 0,000213 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (9,96 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0029583 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,46 · 25 + 0,7 · 0,7 + 0,27 · 1 = 12,26 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MХ -15..-20°C2732 = (12,26 + 0,69) · 3 · 2 · 10-6 = 0,0000777 т/год;

GХ -15..-20°C2732 = (12,26 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0035972 г/с;

M = 0,000145+0,0001943+0,0003485+0,000213+0,0000777 = 0,0009785 т/год;

G = max{0,0008056; 0,0010792; 0,0019361; 0,0029583; 0,0035972} = 0,0035972 г/с.

Автоподъемник

MТ1 = 0,104 · 4 + 1,52 · 0,7 + 0,096 · 1 = 1,576 г;

MТ2 = 1,52 · 0,7 + 0,096 · 1 = 1,16 г;

MТ301 = (1,576 + 1,16) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000684 т/год;

GТ301 = (1,576 · 1 + 1,16 · 1) / 3600 = 0,00076 г/с;

MП1 = 0,16 · 6 + 1,52 · 0,7 + 0,096 · 1 = 2,12 г;

MП2 = 1,52 · 0,7 + 0,096 · 1 = 1,16 г;

MП301 = (2,12 + 1,16) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000082 т/год;

GП301 = (2,12 · 1 + 1,16 · 1) / 3600 = 0,0009111 г/с;

MХ1 = 0,16 · 12 + 1,52 · 0,7 + 0,096 · 1 = 3,08 г;

MХ2 = 1,52 · 0,7 + 0,096 · 1 = 1,16 г;

MХ301 = (3,08 + 1,16) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000106 т/год;

GХ301 = (3,08 · 1 + 1,16 · 1) / 3600 = 0,0011778 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,16 · 20 + 1,52 · 0,7 + 0,096 · 1 = 4,36 г;

MХ -10..-15°C2 = 1,52 · 0,7 + 0,096 · 1 = 1,16 г;

MХ -10..-15°C301 = (4,36 + 1,16) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000552 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (4,36 · 1 + 1,16 · 1) / 3600 = 0,0015333 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,16 · 25 + 1,52 · 0,7 + 0,096 · 1 = 5,16 г;

MХ -15..-20°C2 = 1,52 · 0,7 + 0,096 · 1 = 1,16 г;

MХ -15..-20°C301 = (5,16 + 1,16) · 3 · 1 · 10-6 = 0,000019 т/год;

GХ -15..-20°C301 = (5,16 · 1 + 1,16 · 1) / 3600 = 0,0017556 г/с;

M = 0,0000684+0,000082+0,000106+0,0000552+0,000019 = 0,0003306 т/год;

G = max{0,00076; 0,0009111; 0,0011778; 0,0015333; 0,0017556} = 0,0017556 г/с.

MТ1 = 0,0169 · 4 + 0,247 · 0,7 + 0,0156 · 1 = 0,2561 г;

MТ2 = 0,247 · 0,7 + 0,0156 · 1 = 0,1885 г;

MТ304 = (0,2561 + 0,1885) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000111 т/год;

GТ304 = (0,2561 · 1 + 0,1885 · 1) / 3600 = 0,0001235 г/с;

MП1 = 0,026 · 6 + 0,247 · 0,7 + 0,0156 · 1 = 0,3445 г;

MП2 = 0,247 · 0,7 + 0,0156 · 1 = 0,1885 г;

MП304 = (0,3445 + 0,1885) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000133 т/год;

GП304 = (0,3445 · 1 + 0,1885 · 1) / 3600 = 0,0001481 г/с;

MХ1 = 0,026 · 12 + 0,247 · 0,7 + 0,0156 · 1 = 0,5005 г;

MХ2 = 0,247 · 0,7 + 0,0156 · 1 = 0,1885 г;

MХ304 = (0,5005 + 0,1885) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000172 т/год;

GХ304 = (0,5005 · 1 + 0,1885 · 1) / 3600 = 0,0001914 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,026 · 20 + 0,247 · 0,7 + 0,0156 · 1 = 0,7085 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,247 · 0,7 + 0,0156 · 1 = 0,1885 г;

MХ -10..-15°C304 = (0,7085 + 0,1885) · 10 · 1 · 10-6 = 0,000009 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (0,7085 · 1 + 0,1885 · 1) / 3600 = 0,0002492 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,026 · 25 + 0,247 · 0,7 + 0,0156 · 1 = 0,8385 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,247 · 0,7 + 0,0156 · 1 = 0,1885 г;

MХ -15..-20°C304 = (0,8385 + 0,1885) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000031 т/год;

GХ -15..-20°C304 = (0,8385 · 1 + 0,1885 · 1) / 3600 = 0,0002853 г/с;

M = 0,0000111+0,0000133+0,0000172+0,000009+0,0000031 = 0,0000537 т/год;

G = max{0,0001235; 0,0001481; 0,0001914; 0,0002492; 0,0002853} = 0,0002853 г/с.

MТ1 = 0,005 · 4 + 0,1 · 0,7 + 0,005 · 1 = 0,095 г;

MТ2 = 0,1 · 0,7 + 0,005 · 1 = 0,075 г;

MТ328 = (0,095 + 0,075) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000043 т/год;

GТ328 = (0,095 · 1 + 0,075 · 1) / 3600 = 0,0000472 г/с;

MП1 = 0,009 · 6 + 0,135 · 0,7 + 0,005 · 1 = 0,1535 г;

MП2 = 0,1 · 0,7 + 0,005 · 1 = 0,075 г;

MП328 = (0,1535 + 0,075) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000057 т/год;

GП328 = (0,1535 · 1 + 0,075 · 1) / 3600 = 0,0000635 г/с;

MХ1 = 0,01 · 12 + 0,15 · 0,7 + 0,005 · 1 = 0,23 г;

MХ2 = 0,1 · 0,7 + 0,005 · 1 = 0,075 г;

MХ328 = (0,23 + 0,075) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000076 т/год;

GХ328 = (0,23 · 1 + 0,075 · 1) / 3600 = 0,0000847 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,01 · 20 + 0,15 · 0,7 + 0,005 · 1 = 0,31 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,1 · 0,7 + 0,005 · 1 = 0,075 г;

MХ -10..-15°C328 = (0,31 + 0,075) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000039 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (0,31 · 1 + 0,075 · 1) / 3600 = 0,0001069 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,01 · 25 + 0,15 · 0,7 + 0,005 · 1 = 0,36 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,1 · 0,7 + 0,005 · 1 = 0,075 г;

MХ -15..-20°C328 = (0,36 + 0,075) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000013 т/год;

GХ -15..-20°C328 = (0,36 · 1 + 0,075 · 1) / 3600 = 0,0001208 г/с;

M = 0,0000043+0,0000057+0,0000076+0,0000039+0,0000013 = 0,0000227 т/год;

G = max{0,0000472; 0,0000635; 0,0000847; 0,0001069; 0,0001208} = 0,0001208 г/с.

MТ1 = 0,048 · 4 + 0,25 · 0,7 + 0,048 · 1 = 0,415 г;

MТ2 = 0,25 · 0,7 + 0,048 · 1 = 0,223 г;

MТ330 = (0,415 + 0,223) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000016 т/год;

GТ330 = (0,415 · 1 + 0,223 · 1) / 3600 = 0,0001772 г/с;

MП1 = 0,0522 · 6 + 0,2817 · 0,7 + 0,048 · 1 = 0,55839 г;

MП2 = 0,25 · 0,7 + 0,048 · 1 = 0,223 г;

MП330 = (0,55839 + 0,223) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000195 т/год;

GП330 = (0,55839 · 1 + 0,223 · 1) / 3600 = 0,0002171 г/с;

MХ1 = 0,058 · 12 + 0,313 · 0,7 + 0,048 · 1 = 0,9631 г;

MХ2 = 0,25 · 0,7 + 0,048 · 1 = 0,223 г;

MХ330 = (0,9631 + 0,223) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000297 т/год;

GХ330 = (0,9631 · 1 + 0,223 · 1) / 3600 = 0,0003295 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,058 · 20 + 0,313 · 0,7 + 0,048 · 1 = 1,4271 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,25 · 0,7 + 0,048 · 1 = 0,223 г;

MХ -10..-15°C330 = (1,4271 + 0,223) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000165 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (1,4271 · 1 + 0,223 · 1) / 3600 = 0,0004584 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,058 · 25 + 0,313 · 0,7 + 0,048 · 1 = 1,7171 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,25 · 0,7 + 0,048 · 1 = 0,223 г;

MХ -15..-20°C330 = (1,7171 + 0,223) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000058 т/год;

GХ -15..-20°C330 = (1,7171 · 1 + 0,223 · 1) / 3600 = 0,0005389 г/с;

M = 0,000016+0,0000195+0,0000297+0,0000165+0,0000058 = 0,0000875 т/год;

G = max{0,0001772; 0,0002171; 0,0003295; 0,0004584; 0,0005389} = 0,0005389 г/с.

MТ1 = 0,35 · 4 + 1,8 · 0,7 + 0,22 · 1 = 2,88 г;

MТ2 = 1,8 · 0,7 + 0,22 · 1 = 1,48 г;

MТ337 = (2,88 + 1,48) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000109 т/год;

GТ337 = (2,88 · 1 + 1,48 · 1) / 3600 = 0,0012111 г/с;

MП1 = 0,477 · 6 + 1,98 · 0,7 + 0,22 · 1 = 4,468 г;

MП2 = 1,8 · 0,7 + 0,22 · 1 = 1,48 г;

MП337 = (4,468 + 1,48) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001487 т/год;

GП337 = (4,468 · 1 + 1,48 · 1) / 3600 = 0,0016522 г/с;

MХ1 = 0,53 · 12 + 2,2 · 0,7 + 0,22 · 1 = 8,12 г;

MХ2 = 1,8 · 0,7 + 0,22 · 1 = 1,48 г;

MХ337 = (8,12 + 1,48) · 25 · 1 · 10-6 = 0,00024 т/год;

GХ337 = (8,12 · 1 + 1,48 · 1) / 3600 = 0,0026667 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,53 · 20 + 2,2 · 0,7 + 0,22 · 1 = 12,36 г;

MХ -10..-15°C2 = 1,8 · 0,7 + 0,22 · 1 = 1,48 г;

MХ -10..-15°C337 = (12,36 + 1,48) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0001384 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (12,36 · 1 + 1,48 · 1) / 3600 = 0,0038444 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,53 · 25 + 2,2 · 0,7 + 0,22 · 1 = 15,01 г;

MХ -15..-20°C2 = 1,8 · 0,7 + 0,22 · 1 = 1,48 г;

MХ -15..-20°C337 = (15,01 + 1,48) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000495 т/год;

GХ -15..-20°C337 = (15,01 · 1 + 1,48 · 1) / 3600 = 0,0045806 г/с;

M = 0,000109+0,0001487+0,00024+0,0001384+0,0000495 = 0,0006856 т/год;

G = max{0,0012111; 0,0016522; 0,0026667; 0,0038444; 0,0045806} = 0,0045806 г/с.

MТ1 = 0,14 · 4 + 0,4 · 0,7 + 0,11 · 1 = 0,95 г;

MТ2 = 0,4 · 0,7 + 0,11 · 1 = 0,39 г;

MТ2732 = (0,95 + 0,39) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000335 т/год;

GТ2732 = (0,95 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0003722 г/с;

MП1 = 0,153 · 6 + 0,45 · 0,7 + 0,11 · 1 = 1,343 г;

MП2 = 0,4 · 0,7 + 0,11 · 1 = 0,39 г;

MП2732 = (1,343 + 0,39) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000433 т/год;

GП2732 = (1,343 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0004814 г/с;

MХ1 = 0,17 · 12 + 0,5 · 0,7 + 0,11 · 1 = 2,5 г;

MХ2 = 0,4 · 0,7 + 0,11 · 1 = 0,39 г;

MХ2732 = (2,5 + 0,39) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000723 т/год;

GХ2732 = (2,5 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0008028 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,17 · 20 + 0,5 · 0,7 + 0,11 · 1 = 3,86 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,4 · 0,7 + 0,11 · 1 = 0,39 г;

MХ -10..-15°C2732 = (3,86 + 0,39) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000425 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (3,86 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0011806 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,17 · 25 + 0,5 · 0,7 + 0,11 · 1 = 4,71 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,4 · 0,7 + 0,11 · 1 = 0,39 г;

MХ -15..-20°C2732 = (4,71 + 0,39) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000153 т/год;

GХ -15..-20°C2732 = (4,71 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0014167 г/с;

M = 0,0000335+0,0000433+0,0000723+0,0000425+0,0000153 = 0,0002069 т/год;

G = max{0,0003722; 0,0004814; 0,0008028; 0,0011806; 0,0014167} = 0,0014167 г/с.

Автобетоносмеситель

MТ1 = 0,176 · 4 + 1,76 · 0,7 + 0,16 · 1 = 2,096 г;

MТ2 = 1,76 · 0,7 + 0,16 · 1 = 1,392 г;

MТ301 = (2,096 + 1,392) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000872 т/год;

GТ301 = (2,096 · 1 + 1,392 · 1) / 3600 = 0,0009689 г/с;

MП1 = 0,264 · 6 + 1,76 · 0,7 + 0,16 · 1 = 2,976 г;

MП2 = 1,76 · 0,7 + 0,16 · 1 = 1,392 г;

MП301 = (2,976 + 1,392) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001092 т/год;

GП301 = (2,976 · 1 + 1,392 · 1) / 3600 = 0,0012133 г/с;

MХ1 = 0,264 · 12 + 1,76 · 0,7 + 0,16 · 1 = 4,56 г;

MХ2 = 1,76 · 0,7 + 0,16 · 1 = 1,392 г;

MХ301 = (4,56 + 1,392) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001488 т/год;

GХ301 = (4,56 · 1 + 1,392 · 1) / 3600 = 0,0016533 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,264 · 20 + 1,76 · 0,7 + 0,16 · 1 = 6,672 г;

MХ -10..-15°C2 = 1,76 · 0,7 + 0,16 · 1 = 1,392 г;

MХ -10..-15°C301 = (6,672 + 1,392) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000806 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (6,672 · 1 + 1,392 · 1) / 3600 = 0,00224 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,264 · 25 + 1,76 · 0,7 + 0,16 · 1 = 7,992 г;

MХ -15..-20°C2 = 1,76 · 0,7 + 0,16 · 1 = 1,392 г;

MХ -15..-20°C301 = (7,992 + 1,392) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000282 т/год;

GХ -15..-20°C301 = (7,992 · 1 + 1,392 · 1) / 3600 = 0,0026067 г/с;

M = 0,0000872+0,0001092+0,0001488+0,0000806+0,0000282 = 0,000454 т/год;

G = max{0,0009689; 0,0012133; 0,0016533; 0,00224; 0,0026067} = 0,0026067 г/с.

MТ1 = 0,0286 · 4 + 0,286 · 0,7 + 0,026 · 1 = 0,3406 г;

MТ2 = 0,286 · 0,7 + 0,026 · 1 = 0,2262 г;

MТ304 = (0,3406 + 0,2262) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000142 т/год;

GТ304 = (0,3406 · 1 + 0,2262 · 1) / 3600 = 0,0001574 г/с;

MП1 = 0,0429 · 6 + 0,286 · 0,7 + 0,026 · 1 = 0,4836 г;

MП2 = 0,286 · 0,7 + 0,026 · 1 = 0,2262 г;

MП304 = (0,4836 + 0,2262) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000177 т/год;

GП304 = (0,4836 · 1 + 0,2262 · 1) / 3600 = 0,0001972 г/с;

MХ1 = 0,0429 · 12 + 0,286 · 0,7 + 0,026 · 1 = 0,741 г;

MХ2 = 0,286 · 0,7 + 0,026 · 1 = 0,2262 г;

MХ304 = (0,741 + 0,2262) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000242 т/год;

GХ304 = (0,741 · 1 + 0,2262 · 1) / 3600 = 0,0002687 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,0429 · 20 + 0,286 · 0,7 + 0,026 · 1 = 1,0842 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,286 · 0,7 + 0,026 · 1 = 0,2262 г;

MХ -10..-15°C304 = (1,0842 + 0,2262) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000131 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (1,0842 · 1 + 0,2262 · 1) / 3600 = 0,000364 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,0429 · 25 + 0,286 · 0,7 + 0,026 · 1 = 1,2987 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,286 · 0,7 + 0,026 · 1 = 0,2262 г;

MХ -15..-20°C304 = (1,2987 + 0,2262) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000046 т/год;

GХ -15..-20°C304 = (1,2987 · 1 + 0,2262 · 1) / 3600 = 0,0004236 г/с;

M = 0,0000142+0,0000177+0,0000242+0,0000131+0,0000046 = 0,0000738 т/год;

G = max{0,0001574; 0,0001972; 0,0002687; 0,000364; 0,0004236} = 0,0004236 г/с.

MТ1 = 0,008 · 4 + 0,13 · 0,7 + 0,008 · 1 = 0,131 г;

MТ2 = 0,13 · 0,7 + 0,008 · 1 = 0,099 г;

MТ328 = (0,131 + 0,099) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000058 т/год;

GТ328 = (0,131 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0000639 г/с;

MП1 = 0,0144 · 6 + 0,18 · 0,7 + 0,008 · 1 = 0,2204 г;

MП2 = 0,13 · 0,7 + 0,008 · 1 = 0,099 г;

MП328 = (0,2204 + 0,099) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000008 т/год;

GП328 = (0,2204 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0000887 г/с;

MХ1 = 0,016 · 12 + 0,2 · 0,7 + 0,008 · 1 = 0,34 г;

MХ2 = 0,13 · 0,7 + 0,008 · 1 = 0,099 г;

MХ328 = (0,34 + 0,099) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000011 т/год;

GХ328 = (0,34 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0001219 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,016 · 20 + 0,2 · 0,7 + 0,008 · 1 = 0,468 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,13 · 0,7 + 0,008 · 1 = 0,099 г;

MХ -10..-15°C328 = (0,468 + 0,099) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000057 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (0,468 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0001575 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,016 · 25 + 0,2 · 0,7 + 0,008 · 1 = 0,548 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,13 · 0,7 + 0,008 · 1 = 0,099 г;

MХ -15..-20°C328 = (0,548 + 0,099) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000019 т/год;

GХ -15..-20°C328 = (0,548 · 1 + 0,099 · 1) / 3600 = 0,0001797 г/с;

M = 0,0000058+0,000008+0,000011+0,0000057+0,0000019 = 0,0000323 т/год;

G = max{0,0000639; 0,0000887; 0,0001219; 0,0001575; 0,0001797} = 0,0001797 г/с.

MТ1 = 0,065 · 4 + 0,34 · 0,7 + 0,065 · 1 = 0,563 г;

MТ2 = 0,34 · 0,7 + 0,065 · 1 = 0,303 г;

MТ330 = (0,563 + 0,303) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000217 т/год;

GТ330 = (0,563 · 1 + 0,303 · 1) / 3600 = 0,0002406 г/с;

MП1 = 0,0702 · 6 + 0,387 · 0,7 + 0,065 · 1 = 0,7571 г;

MП2 = 0,34 · 0,7 + 0,065 · 1 = 0,303 г;

MП330 = (0,7571 + 0,303) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000265 т/год;

GП330 = (0,7571 · 1 + 0,303 · 1) / 3600 = 0,0002945 г/с;

MХ1 = 0,078 · 12 + 0,43 · 0,7 + 0,065 · 1 = 1,302 г;

MХ2 = 0,34 · 0,7 + 0,065 · 1 = 0,303 г;

MХ330 = (1,302 + 0,303) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000401 т/год;

GХ330 = (1,302 · 1 + 0,303 · 1) / 3600 = 0,0004458 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,078 · 20 + 0,43 · 0,7 + 0,065 · 1 = 1,926 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,34 · 0,7 + 0,065 · 1 = 0,303 г;

MХ -10..-15°C330 = (1,926 + 0,303) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000223 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (1,926 · 1 + 0,303 · 1) / 3600 = 0,0006192 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,078 · 25 + 0,43 · 0,7 + 0,065 · 1 = 2,316 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,34 · 0,7 + 0,065 · 1 = 0,303 г;

MХ -15..-20°C330 = (2,316 + 0,303) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000079 т/год;

GХ -15..-20°C330 = (2,316 · 1 + 0,303 · 1) / 3600 = 0,0007275 г/с;

M = 0,0000217+0,0000265+0,0000401+0,0000223+0,0000079 = 0,0001184 т/год;

G = max{0,0002406; 0,0002945; 0,0004458; 0,0006192; 0,0007275} = 0,0007275 г/с.

MТ1 = 0,58 · 4 + 2,9 · 0,7 + 0,36 · 1 = 4,71 г;

MТ2 = 2,9 · 0,7 + 0,36 · 1 = 2,39 г;

MТ337 = (4,71 + 2,39) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001775 т/год;

GТ337 = (4,71 · 1 + 2,39 · 1) / 3600 = 0,0019722 г/с;

MП1 = 0,783 · 6 + 3,15 · 0,7 + 0,36 · 1 = 7,263 г;

MП2 = 2,9 · 0,7 + 0,36 · 1 = 2,39 г;

MП337 = (7,263 + 2,39) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0002413 т/год;

GП337 = (7,263 · 1 + 2,39 · 1) / 3600 = 0,0026814 г/с;

MХ1 = 0,87 · 12 + 3,5 · 0,7 + 0,36 · 1 = 13,25 г;

MХ2 = 2,9 · 0,7 + 0,36 · 1 = 2,39 г;

MХ337 = (13,25 + 2,39) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000391 т/год;

GХ337 = (13,25 · 1 + 2,39 · 1) / 3600 = 0,0043444 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,87 · 20 + 3,5 · 0,7 + 0,36 · 1 = 20,21 г;

MХ -10..-15°C2 = 2,9 · 0,7 + 0,36 · 1 = 2,39 г;

MХ -10..-15°C337 = (20,21 + 2,39) · 10 · 1 · 10-6 = 0,000226 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (20,21 · 1 + 2,39 · 1) / 3600 = 0,0062778 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,87 · 25 + 3,5 · 0,7 + 0,36 · 1 = 24,56 г;

MХ -15..-20°C2 = 2,9 · 0,7 + 0,36 · 1 = 2,39 г;

MХ -15..-20°C337 = (24,56 + 2,39) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000809 т/год;

GХ -15..-20°C337 = (24,56 · 1 + 2,39 · 1) / 3600 = 0,0074861 г/с;

M = 0,0001775+0,0002413+0,000391+0,000226+0,0000809 = 0,0011167 т/год;

G = max{0,0019722; 0,0026814; 0,0043444; 0,0062778; 0,0074861} = 0,0074861 г/с.

MТ1 = 0,25 · 4 + 0,5 · 0,7 + 0,18 · 1 = 1,53 г;

MТ2 = 0,5 · 0,7 + 0,18 · 1 = 0,53 г;

MТ2732 = (1,53 + 0,53) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000515 т/год;

GТ2732 = (1,53 · 1 + 0,53 · 1) / 3600 = 0,0005722 г/с;

MП1 = 0,27 · 6 + 0,54 · 0,7 + 0,18 · 1 = 2,178 г;

MП2 = 0,5 · 0,7 + 0,18 · 1 = 0,53 г;

MП2732 = (2,178 + 0,53) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000677 т/год;

GП2732 = (2,178 · 1 + 0,53 · 1) / 3600 = 0,0007522 г/с;

MХ1 = 0,3 · 12 + 0,6 · 0,7 + 0,18 · 1 = 4,2 г;

MХ2 = 0,5 · 0,7 + 0,18 · 1 = 0,53 г;

MХ2732 = (4,2 + 0,53) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001183 т/год;

GХ2732 = (4,2 · 1 + 0,53 · 1) / 3600 = 0,0013139 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,3 · 20 + 0,6 · 0,7 + 0,18 · 1 = 6,6 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,5 · 0,7 + 0,18 · 1 = 0,53 г;

MХ -10..-15°C2732 = (6,6 + 0,53) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000713 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (6,6 · 1 + 0,53 · 1) / 3600 = 0,0019806 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,3 · 25 + 0,6 · 0,7 + 0,18 · 1 = 8,1 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,5 · 0,7 + 0,18 · 1 = 0,53 г;

MХ -15..-20°C2732 = (8,1 + 0,53) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000259 т/год;

GХ -15..-20°C2732 = (8,1 · 1 + 0,53 · 1) / 3600 = 0,0023972 г/с;

M = 0,0000515+0,0000677+0,0001183+0,0000713+0,0000259 = 0,0003346 т/год;

G = max{0,0005722; 0,0007522; 0,0013139; 0,0019806; 0,0023972} = 0,0023972 г/с.

Автогудронатор

MТ1 = 0,256 · 4 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 2,936 г;

MТ2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MТ301 = (2,936 + 1,912) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001212 т/год;

GТ301 = (2,936 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0013467 г/с;

MП1 = 0,384 · 6 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 4,216 г;

MП2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MП301 = (4,216 + 1,912) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001532 т/год;

GП301 = (4,216 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0017022 г/с;

MХ1 = 0,384 · 12 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 6,52 г;

MХ2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MХ301 = (6,52 + 1,912) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0002108 т/год;

GХ301 = (6,52 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0023422 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,384 · 20 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 9,592 г;

MХ -10..-15°C2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MХ -10..-15°C301 = (9,592 + 1,912) · 10 · 1 · 10-6 = 0,000115 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (9,592 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0031956 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,384 · 25 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 11,512 г;

MХ -15..-20°C2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MХ -15..-20°C301 = (11,512 + 1,912) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000403 т/год;

GХ -15..-20°C301 = (11,512 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0037289 г/с;

M = 0,0001212+0,0001532+0,0002108+0,000115+0,0000403 = 0,0006405 т/год;

G = max{0,0013467; 0,0017022; 0,0023422; 0,0031956; 0,0037289} = 0,0037289 г/с.

MТ1 = 0,0416 · 4 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,4771 г;

MТ2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MТ304 = (0,4771 + 0,3107) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000197 т/год;

GТ304 = (0,4771 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0002188 г/с;

MП1 = 0,0624 · 6 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,6851 г;

MП2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MП304 = (0,6851 + 0,3107) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000249 т/год;

GП304 = (0,6851 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0002766 г/с;

MХ1 = 0,0624 · 12 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 1,0595 г;

MХ2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MХ304 = (1,0595 + 0,3107) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000343 т/год;

GХ304 = (1,0595 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0003806 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,0624 · 20 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 1,5587 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MХ -10..-15°C304 = (1,5587 + 0,3107) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000187 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (1,5587 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0005193 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,0624 · 25 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 1,8707 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MХ -15..-20°C304 = (1,8707 + 0,3107) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000065 т/год;

GХ -15..-20°C304 = (1,8707 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0006059 г/с;

M = 0,0000197+0,0000249+0,0000343+0,0000187+0,0000065 = 0,0001041 т/год;

G = max{0,0002188; 0,0002766; 0,0003806; 0,0005193; 0,0006059} = 0,0006059 г/с.

MТ1 = 0,012 · 4 + 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,165 г;

MТ2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MТ328 = (0,165 + 0,117) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000071 т/год;

GТ328 = (0,165 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0000783 г/с;

MП1 = 0,0216 · 6 + 0,207 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,2865 г;

MП2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MП328 = (0,2865 + 0,117) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000101 т/год;

GП328 = (0,2865 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0001121 г/с;

MХ1 = 0,024 · 12 + 0,23 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,461 г;

MХ2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MХ328 = (0,461 + 0,117) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000145 т/год;

GХ328 = (0,461 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0001606 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,024 · 20 + 0,23 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,653 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MХ -10..-15°C328 = (0,653 + 0,117) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000077 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (0,653 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0002139 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,024 · 25 + 0,23 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,773 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MХ -15..-20°C328 = (0,773 + 0,117) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000027 т/год;

GХ -15..-20°C328 = (0,773 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0002472 г/с;

M = 0,0000071+0,0000101+0,0000145+0,0000077+0,0000027 = 0,000042 т/год;

G = max{0,0000783; 0,0001121; 0,0001606; 0,0002139; 0,0002472} = 0,0002472 г/с.

MТ1 = 0,081 · 4 + 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,685 г;

MТ2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MТ330 = (0,685 + 0,361) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000262 т/год;

GТ330 = (0,685 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0002906 г/с;

MП1 = 0,0873 · 6 + 0,45 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,9198 г;

MП2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MП330 = (0,9198 + 0,361) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000032 т/год;

GП330 = (0,9198 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0003558 г/с;

MХ1 = 0,097 · 12 + 0,5 · 0,7 + 0,081 · 1 = 1,595 г;

MХ2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MХ330 = (1,595 + 0,361) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000489 т/год;

GХ330 = (1,595 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0005433 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,097 · 20 + 0,5 · 0,7 + 0,081 · 1 = 2,371 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MХ -10..-15°C330 = (2,371 + 0,361) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000273 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (2,371 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0007589 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,097 · 25 + 0,5 · 0,7 + 0,081 · 1 = 2,856 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MХ -15..-20°C330 = (2,856 + 0,361) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000097 т/год;

GХ -15..-20°C330 = (2,856 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0008936 г/с;

M = 0,0000262+0,000032+0,0000489+0,0000273+0,0000097 = 0,000144 т/год;

G = max{0,0002906; 0,0003558; 0,0005433; 0,0007589; 0,0008936} = 0,0008936 г/с.

MТ1 = 0,86 · 4 + 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 6,85 г;

MТ2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MТ337 = (6,85 + 3,41) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0002565 т/год;

GТ337 = (6,85 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,00285 г/с;

MП1 = 1,161 · 6 + 4,41 · 0,7 + 0,54 · 1 = 10,593 г;

MП2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MП337 = (10,593 + 3,41) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0003501 т/год;

GП337 = (10,593 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0038897 г/с;

MХ1 = 1,29 · 12 + 4,9 · 0,7 + 0,54 · 1 = 19,45 г;

MХ2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MХ337 = (19,45 + 3,41) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0005715 т/год;

GХ337 = (19,45 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,00635 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 1,29 · 20 + 4,9 · 0,7 + 0,54 · 1 = 29,77 г;

MХ -10..-15°C2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MХ -10..-15°C337 = (29,77 + 3,41) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0003318 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (29,77 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0092167 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 1,29 · 25 + 4,9 · 0,7 + 0,54 · 1 = 36,22 г;

MХ -15..-20°C2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MХ -15..-20°C337 = (36,22 + 3,41) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0001189 т/год;

GХ -15..-20°C337 = (36,22 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0110083 г/с;

M = 0,0002565+0,0003501+0,0005715+0,0003318+0,0001189 = 0,0016288 т/год;

G = max{0,00285; 0,0038897; 0,00635; 0,0092167; 0,0110083} = 0,0110083 г/с.

MТ1 = 0,38 · 4 + 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 2,21 г;

MТ2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MТ2732 = (2,21 + 0,69) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000725 т/год;

GТ2732 = (2,21 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0008056 г/с;

MП1 = 0,414 · 6 + 0,63 · 0,7 + 0,27 · 1 = 3,195 г;

MП2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MП2732 = (3,195 + 0,69) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000971 т/год;

GП2732 = (3,195 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0010792 г/с;

MХ1 = 0,46 · 12 + 0,7 · 0,7 + 0,27 · 1 = 6,28 г;

MХ2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MХ2732 = (6,28 + 0,69) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001743 т/год;

GХ2732 = (6,28 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0019361 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,46 · 20 + 0,7 · 0,7 + 0,27 · 1 = 9,96 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MХ -10..-15°C2732 = (9,96 + 0,69) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0001065 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (9,96 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0029583 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,46 · 25 + 0,7 · 0,7 + 0,27 · 1 = 12,26 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MХ -15..-20°C2732 = (12,26 + 0,69) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000389 т/год;

GХ -15..-20°C2732 = (12,26 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0035972 г/с;

M = 0,0000725+0,0000971+0,0001743+0,0001065+0,0000389 = 0,0004892 т/год;

G = max{0,0008056; 0,0010792; 0,0019361; 0,0029583; 0,0035972} = 0,0035972 г/с.

Автоцистерна

MТ1 = 0,256 · 4 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 2,936 г;

MТ2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MТ301 = (2,936 + 1,912) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001212 т/год;

GТ301 = (2,936 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0013467 г/с;

MП1 = 0,384 · 6 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 4,216 г;

MП2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MП301 = (4,216 + 1,912) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001532 т/год;

GП301 = (4,216 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0017022 г/с;

MХ1 = 0,384 · 12 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 6,52 г;

MХ2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MХ301 = (6,52 + 1,912) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0002108 т/год;

GХ301 = (6,52 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0023422 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,384 · 20 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 9,592 г;

MХ -10..-15°C2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MХ -10..-15°C301 = (9,592 + 1,912) · 10 · 1 · 10-6 = 0,000115 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (9,592 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0031956 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,384 · 25 + 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 11,512 г;

MХ -15..-20°C2 = 2,4 · 0,7 + 0,232 · 1 = 1,912 г;

MХ -15..-20°C301 = (11,512 + 1,912) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000403 т/год;

GХ -15..-20°C301 = (11,512 · 1 + 1,912 · 1) / 3600 = 0,0037289 г/с;

M = 0,0001212+0,0001532+0,0002108+0,000115+0,0000403 = 0,0006405 т/год;

G = max{0,0013467; 0,0017022; 0,0023422; 0,0031956; 0,0037289} = 0,0037289 г/с.

MТ1 = 0,0416 · 4 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,4771 г;

MТ2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MТ304 = (0,4771 + 0,3107) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000197 т/год;

GТ304 = (0,4771 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0002188 г/с;

MП1 = 0,0624 · 6 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,6851 г;

MП2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MП304 = (0,6851 + 0,3107) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000249 т/год;

GП304 = (0,6851 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0002766 г/с;

MХ1 = 0,0624 · 12 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 1,0595 г;

MХ2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MХ304 = (1,0595 + 0,3107) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000343 т/год;

GХ304 = (1,0595 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0003806 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,0624 · 20 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 1,5587 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MХ -10..-15°C304 = (1,5587 + 0,3107) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000187 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (1,5587 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0005193 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,0624 · 25 + 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 1,8707 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,39 · 0,7 + 0,0377 · 1 = 0,3107 г;

MХ -15..-20°C304 = (1,8707 + 0,3107) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000065 т/год;

GХ -15..-20°C304 = (1,8707 · 1 + 0,3107 · 1) / 3600 = 0,0006059 г/с;

M = 0,0000197+0,0000249+0,0000343+0,0000187+0,0000065 = 0,0001041 т/год;

G = max{0,0002188; 0,0002766; 0,0003806; 0,0005193; 0,0006059} = 0,0006059 г/с.

MТ1 = 0,012 · 4 + 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,165 г;

MТ2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MТ328 = (0,165 + 0,117) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000071 т/год;

GТ328 = (0,165 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0000783 г/с;

MП1 = 0,0216 · 6 + 0,207 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,2865 г;

MП2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MП328 = (0,2865 + 0,117) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000101 т/год;

GП328 = (0,2865 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0001121 г/с;

MХ1 = 0,024 · 12 + 0,23 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,461 г;

MХ2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MХ328 = (0,461 + 0,117) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000145 т/год;

GХ328 = (0,461 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0001606 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,024 · 20 + 0,23 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,653 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MХ -10..-15°C328 = (0,653 + 0,117) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000077 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (0,653 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0002139 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,024 · 25 + 0,23 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,773 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,15 · 0,7 + 0,012 · 1 = 0,117 г;

MХ -15..-20°C328 = (0,773 + 0,117) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000027 т/год;

GХ -15..-20°C328 = (0,773 · 1 + 0,117 · 1) / 3600 = 0,0002472 г/с;

M = 0,0000071+0,0000101+0,0000145+0,0000077+0,0000027 = 0,000042 т/год;

G = max{0,0000783; 0,0001121; 0,0001606; 0,0002139; 0,0002472} = 0,0002472 г/с.

MТ1 = 0,081 · 4 + 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,685 г;

MТ2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MТ330 = (0,685 + 0,361) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000262 т/год;

GТ330 = (0,685 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0002906 г/с;

MП1 = 0,0873 · 6 + 0,45 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,9198 г;

MП2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MП330 = (0,9198 + 0,361) · 25 · 1 · 10-6 = 0,000032 т/год;

GП330 = (0,9198 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0003558 г/с;

MХ1 = 0,097 · 12 + 0,5 · 0,7 + 0,081 · 1 = 1,595 г;

MХ2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MХ330 = (1,595 + 0,361) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000489 т/год;

GХ330 = (1,595 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0005433 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,097 · 20 + 0,5 · 0,7 + 0,081 · 1 = 2,371 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MХ -10..-15°C330 = (2,371 + 0,361) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0000273 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (2,371 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0007589 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,097 · 25 + 0,5 · 0,7 + 0,081 · 1 = 2,856 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,4 · 0,7 + 0,081 · 1 = 0,361 г;

MХ -15..-20°C330 = (2,856 + 0,361) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000097 т/год;

GХ -15..-20°C330 = (2,856 · 1 + 0,361 · 1) / 3600 = 0,0008936 г/с;

M = 0,0000262+0,000032+0,0000489+0,0000273+0,0000097 = 0,000144 т/год;

G = max{0,0002906; 0,0003558; 0,0005433; 0,0007589; 0,0008936} = 0,0008936 г/с.

MТ1 = 0,86 · 4 + 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 6,85 г;

MТ2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MТ337 = (6,85 + 3,41) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0002565 т/год;

GТ337 = (6,85 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,00285 г/с;

MП1 = 1,161 · 6 + 4,41 · 0,7 + 0,54 · 1 = 10,593 г;

MП2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MП337 = (10,593 + 3,41) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0003501 т/год;

GП337 = (10,593 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0038897 г/с;

MХ1 = 1,29 · 12 + 4,9 · 0,7 + 0,54 · 1 = 19,45 г;

MХ2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MХ337 = (19,45 + 3,41) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0005715 т/год;

GХ337 = (19,45 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,00635 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 1,29 · 20 + 4,9 · 0,7 + 0,54 · 1 = 29,77 г;

MХ -10..-15°C2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MХ -10..-15°C337 = (29,77 + 3,41) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0003318 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (29,77 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0092167 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 1,29 · 25 + 4,9 · 0,7 + 0,54 · 1 = 36,22 г;

MХ -15..-20°C2 = 4,1 · 0,7 + 0,54 · 1 = 3,41 г;

MХ -15..-20°C337 = (36,22 + 3,41) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0001189 т/год;

GХ -15..-20°C337 = (36,22 · 1 + 3,41 · 1) / 3600 = 0,0110083 г/с;

M = 0,0002565+0,0003501+0,0005715+0,0003318+0,0001189 = 0,0016288 т/год;

G = max{0,00285; 0,0038897; 0,00635; 0,0092167; 0,0110083} = 0,0110083 г/с.

MТ1 = 0,38 · 4 + 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 2,21 г;

MТ2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MТ2732 = (2,21 + 0,69) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000725 т/год;

GТ2732 = (2,21 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0008056 г/с;

MП1 = 0,414 · 6 + 0,63 · 0,7 + 0,27 · 1 = 3,195 г;

MП2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MП2732 = (3,195 + 0,69) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0000971 т/год;

GП2732 = (3,195 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0010792 г/с;

MХ1 = 0,46 · 12 + 0,7 · 0,7 + 0,27 · 1 = 6,28 г;

MХ2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MХ2732 = (6,28 + 0,69) · 25 · 1 · 10-6 = 0,0001743 т/год;

GХ2732 = (6,28 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0019361 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,46 · 20 + 0,7 · 0,7 + 0,27 · 1 = 9,96 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MХ -10..-15°C2732 = (9,96 + 0,69) · 10 · 1 · 10-6 = 0,0001065 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (9,96 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0029583 г/с;

MХ -15..-20°C1 = 0,46 · 25 + 0,7 · 0,7 + 0,27 · 1 = 12,26 г;

MХ -15..-20°C2 = 0,6 · 0,7 + 0,27 · 1 = 0,69 г;

MХ -15..-20°C2732 = (12,26 + 0,69) · 3 · 1 · 10-6 = 0,0000389 т/год;

GХ -15..-20°C2732 = (12,26 · 1 + 0,69 · 1) / 3600 = 0,0035972 г/с;

M = 0,0000725+0,0000971+0,0001743+0,0001065+0,0000389 = 0,0004892 т/год;

G = max{0,0008056; 0,0010792; 0,0019361; 0,0029583; 0,0035972} = 0,0035972 г/с.

Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.