Электрофизическая обработка металлов

Электрофизические методы обработки металлов предназначены для удаления материала или изменения формы заготовки при использовании специфических явлений, возникающих под действием электрического тока.

Расчёт выделений(выбросов) ЗВ в атмосферу при электрофизической обработке металлов производится с учётом удельных показателей и площади ванны.

Расчёт выделений(выбросов) загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (материалов) (на основе удельных показателей). СПб, 2015».

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых до и после очистки, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика выбросов загрязняющих веществ до и после очистки

| Загрязняющее вещество |  | До очистки |  | Очистка, % |  | После очистки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | г/с | т/год | K⁽¹⁾ | K⁽²⁾ | г/с | т/год |
| 0123 | диЖелезо триоксид | 0,0004252 | 0,0003673 | 0 | 0 | 0,0004252 | 0,0003673 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0064092 | 0,0055376 | 0 | 0 | 0,0064092 | 0,0055376 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) | 0,0001764 | 0,0001525 | 0 | 0 | 0,0001764 | 0,0001525 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0007896 | 0,0006823 | 0 | 0 | 0,0007896 | 0,0006823 |

Примечание – K⁽¹⁾ - средневзвешенный коэффициент обеспеченности очисткой; K⁽²⁾ - средняя степень очистки.

Исходные данные для расчёта выделений(выбросов) загрязняющих веществ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для расчёта

| Наименование | Расчётный параметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | характеристика, обозначение | единица | значение |
| ИВ №000001. Станок электроэрозионный мод. 4E724 I режим - черновой. 1118х750 |  |  |  |
|  | Суммарная продолжительность работы оборудования за год, T | час/год | 240 |
|  | Площадь ванны, S | м² | 0,84 |
|  | Удельное выделение i-го ЗВ, qi ‘‘: |  |  |
|  | 0123. диЖелезо триоксид один из них должен быть как взвешенные вещества, а считается два раза железо | (г/с)/м² | 0,00009 |
|  | 0123. диЖелезо триоксид | (г/с)/м² | 0,00244 |
|  | 0337. Углерод оксид | (г/с)/м² | 0,00763 |
|  | 1301. Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) | (г/с)/м² | 0,00021 |
|  | 2735. Масло минеральное нефтяное | (г/с)/м² | 0,00094 |

Принятые условные обозначения, расчётные формулы, а также расчётные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовое значение мощности выброса пыли металлической и абразивной для i-го ИЗА (Mi ЭВ, г/с), определяется по формуле (1):

Mi ЭВ  = 0,2 · qi ‘‘ · S 	(1)

где 0,2 – поправочный коэффициент, учитывающий степень осаждения крупнодисперсной пыли вблизи технологического оборудования;

qi ‘‘ – удельное выделение i-го ЗВ, г/с на 1 м² площади ванны;

S  – площадь ванны, м²

Для иных видов пыли расчёт ведётся по формуле (2):

Mi ЭВ  = 0,4 · qi ‘‘ · S	(2)

где 0,4 – поправочный коэффициент, учитывающий степень осаждения крупнодисперсной пыли вблизи технологического оборудования.

Валовое значение мощности выбросов пыли металлической и абразивной для i-го ИЗА (Mi Э ГВ, т/год), определяется по формуле (3):

Mi Э ГВ = 0,2 · 3,6 · qi ‘‘ · S · T · 10-3	(3)

где T – годовой фонд времени работы оборудования (суммарная продолжительность работы оборудования, сопровождаемая выделениями ЗВ в атмосферу,  ч;

3,6 и 10-3 – коэффициенты приведения размерностей.

Для иных видов пыли расчёт ведётся по формуле (4):

Mi Э ГВ = 0,4 · 3,6 · qi ‘‘ · S · T · 10-3	(4)

Расчёт годового и максимально разового выделения (выброса) загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

ИВ №000001. Станок электроэрозионный мод. 4E724 I режим - черновой. 1118х750

M0123Э =0,2 · 9E-05 · 0,84 = 0,0000152 г/с;

M0123Э Г = 0,2 · 3,6 · 9 · 10-5 · 0,84 · 240 · 10-3= 0,0000131 т/год.

M0123Э =0,2 · 0,00244 · 0,84 = 0,00041 г/с;

M0123Э Г = 0,2 · 3,6 · 0,00244 · 0,84 · 240 · 10-3= 0,0003542 т/год.

M0337Э =0,00763 · 0,84 = 0,0064092 г/с;

M0337Э Г = 3,6 · 0,00763 · 0,84 · 240 · 10-3= 0,0055376 т/год.

M1301Э =0,00021 · 0,84 = 0,0001764 г/с;

M1301Э Г = 3,6 · 0,00021 · 0,84 · 240 · 10-3= 0,0001525 т/год.

M2735Э =0,00094 · 0,84 = 0,0007896 г/с;

M2735Э Г = 3,6 · 0,00094 · 0,84 · 240 · 10-3= 0,0006823 т/год.