При выведении таблиц результаты расчета рассеивания в старом и новом модуле, различия в концентрациях, рассчитанных в контрольных точках.

| 0616 Диметилбензол (ксилол) (смесь мета-, орто- и параизомеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 Территориальная зона садоводства и огородничества СО/112 |  |  |  | 526,00 | -781,00 | 0,015 | 0,019 | нет |
| 2 | 2 Территориальная зона садоводства и огородничества СО/112 |  |  |  | 794,00 | -625,00 | 0,014 | 0,017 | нет |
| 3 | Мажоранта по графе 6 |  |  |  | 526,00 | -781,00 | 0,015 | 0,019 | нет |
| 4 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 0001 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 2 |
| 6 | Всего | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 2 |
| 7 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 8 | 1 | 0,00308 |  | 0,00247 |  | 0,000617 |  | 20 |  |
| 9 | 2 | 0,0028 |  | 0,00224 |  | 0,00056 |  | 20 |  |
| 10 | Миноранта | 0,00308 |  | 0,00247 |  | 0,000617 |  | 20 |  |

Новый модуль:

Старый модуль:

| Код и наименование вещества | Расчётная область | Расчётная максимальная концентрация, в долях ПДК/ОБУВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без увеличения выброса | при увеличении выброса |
|  |  |  | на 20% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0616. Диметилбензол | 1. Территориальная зона садоводства и огородничества СО/112 | 0,011 | 0,013 |
|  | 3. Расчетная область | 0,0103 | 0,0124 |

Расчёт загрязнения атмосферы:  Площадка «1. Промышленная площадка»; ЗВ «0616. Диметилбензол» (Снмуо/ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 616 – Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол).

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,0173112 г/с.

Расчётных точек – 2; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - нет (узлов  регулярной расчётной сетки – нет; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:

- в жилой зоне – 0,009 (достигается в точке с координатами X=526 Y=-781), при направлении ветра 328,1°, скорости ветра 7 м/с.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 3.1.

Таблица № 3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Промышленная площадка РИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 01. Площадка №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок: 1. Производственный цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +0001 | 1 | 3,0 | 0,175 × 0,175 | 22,91 | 26,32 | - | 10,1224 | 0,31 | 25,8 | 1 | 0,77 | 0616 | 0,0173112 | 1 | 0,16 | 26,25 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 3.2.

Таблица № 3.2 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Жил. | 526 | -781 | 2 | 0,009 | 0,0018 | - | 0,009 | 7 | 328,1 | 1.01.1.0001 | 0,009 | 100 |
| 2 | Жил. | 794 | -625 | 2 | 0,008 | 0,0016 | - | 0,008 | 7 | 310,2 |  |  |  |