| Утверждено Генеральный директор ООО «РЭДАЛИТ Шлюмберже» ________________ В.С. Малеев |  | Согласовано Министр природных ресурсов и экологии Липецкой области __________________ Мартынец А.В. |
| --- | --- | --- |
| Место для печати |  | Место для печати |

План мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды

неблагоприятных метеорологических условий

1. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную и (или) иную деятельность ООО "Редалит Шлюмберже"

2. Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Производственная территория ООО «Рэдалит Шлюмберже»

3. Сведения о фактическом месте нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 398010, Липецкая область, Грязинский р-н, г Грязи, тер. Оэз Ппт Липецк, стр. 42 к. 3

4. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 2

5. Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 42-0148-002460-П

6. Вид прогноза неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ), по которому работает объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (общий или специализированный) Общий

7. Перечень мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ:

| № п/п | Номер источника (источников) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ (далее – мероприятие) | Наименование загрязняющего вещества | Величины выбросов до мероприятия г/с | Величины выбросов после мероприятия г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0001 | Снизить количество одновременно работающих печей до 2. Запретить работу одного из стендов сушки и нагрева. | диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/ | 0,00541 | 0,00271 |
| 2 |  |  | Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ | 0,0000733 | 0,0000367 |
| 3 |  |  | Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/ | 0,000187 | 0,0000935 |
| 4 |  |  | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ | 0,00000210 | 0,00000105 |
| 5 |  |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 0,107 | 0,0535 |
| 6 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | 0,0175 | 0,00875 |
| 7 |  |  | Серы диоксид | 0,128 | 0,0640 |
| 8 |  |  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,0128 | 0,00640 |
| 9 |  |  | Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | 0,0319 | 0,0160 |
| 10 |  |  | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,0128 | 0,00640 |
| 11 |  |  | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | 0,000210 | 0,000105 |
| 12 | 0008 | Запретить работу защитной кабины в зоне выбивки | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 0,142 | 0 |
| 13 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | 0,0231 | 0 |
| 14 |  |  | Серы диоксид | 0,163 | 0 |
| 15 |  |  | Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | 0,00190 | 0 |
| 16 |  |  | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,000762 | 0 |

8. Результаты расчётов рассеивания выбросов при проведении мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ, обосновывающие эффективность мероприятий:

| Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,0014 | 0,0017 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,0016 | 0,002 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,002 | 0,0024 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,0022 | 0,0026 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,0021 | 0,0025 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,002 | 0,0023 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,0018 | 0,0021 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,0016 | 0,0019 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,0014 | 0,0017 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,0013 | 0,0016 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,0012 | 0,0015 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,0015 | 0,0018 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,0015 | 0,0018 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,0022 | 0,0026 | нет |

| Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,0025 | 0,003 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,0028 | 0,0033 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,0032 | 0,0038 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,0033 | 0,004 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,0032 | 0,0038 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,0031 | 0,0037 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,0028 | 0,0034 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,0026 | 0,0032 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,0024 | 0,0028 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,0022 | 0,0027 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,0021 | 0,0025 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,0025 | 0,003 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,0026 | 0,0031 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,0033 | 0,004 | нет |

| Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,0013 | 0,0015 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,0014 | 0,0017 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,0018 | 0,0022 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,002 | 0,0023 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,0019 | 0,0022 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,0017 | 0,0021 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,0016 | 0,0019 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,0014 | 0,0017 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,0012 | 0,0015 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,0011 | 0,0014 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,0011 | 0,0013 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,0013 | 0,0016 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,0013 | 0,0016 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,002 | 0,0023 | нет |

| Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,48 | 0,58 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,49 | 0,58 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,49 | 0,59 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,5 | 0,59 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,49 | 0,59 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,49 | 0,59 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,49 | 0,58 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,48 | 0,58 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,48 | 0,57 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,47 | 0,57 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,47 | 0,56 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,48 | 0,58 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,48 | 0,58 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,5 | 0,59 | нет |

| Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,027 | 0,032 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,028 | 0,033 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,029 | 0,034 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,029 | 0,035 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,028 | 0,034 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,028 | 0,034 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,027 | 0,033 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,027 | 0,032 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,026 | 0,031 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,025 | 0,031 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,025 | 0,03 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,026 | 0,032 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,027 | 0,032 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,029 | 0,035 | нет |

| Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,025 | 0,03 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,026 | 0,031 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,027 | 0,032 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,027 | 0,032 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,027 | 0,032 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,026 | 0,032 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,026 | 0,031 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,026 | 0,031 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,025 | 0,03 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,024 | 0,029 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,024 | 0,029 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,025 | 0,03 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,025 | 0,03 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,027 | 0,032 | нет |

| Серы диоксид |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,057 | 0,068 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,058 | 0,069 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,059 | 0,07 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,059 | 0,071 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,058 | 0,07 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,058 | 0,069 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,057 | 0,068 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,056 | 0,067 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,055 | 0,066 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,055 | 0,066 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,054 | 0,065 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,056 | 0,067 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,057 | 0,068 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,059 | 0,071 | нет |

| Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,009 | 0,011 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,0093 | 0,011 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,0097 | 0,012 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,0098 | 0,012 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,0097 | 0,012 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,0096 | 0,012 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,0095 | 0,011 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,0093 | 0,011 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,0091 | 0,011 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,0089 | 0,011 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,0088 | 0,011 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,0091 | 0,011 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,0091 | 0,011 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,0098 | 0,012 | нет |

| Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород); кремний тетрафторид |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 9,3e-4 | 0,0011 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,001 | 0,0012 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,0012 | 0,0014 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,0012 | 0,0014 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,0012 | 0,0014 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,0011 | 0,0014 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,0011 | 0,0013 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,001 | 0,0012 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 9,2e-4 | 0,0011 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 8,7e-4 | 0,001 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 8,2e-4 | 9,9e-4 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 9,5e-4 | 0,0011 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 9,6e-4 | 0,0011 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,0012 | 0,0014 | нет |

| Фториды твердые (фториды неорганические плохо растворимые): алюминия фторид; кальция фторид; натрия гексафторалюминат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 2,5e-5 | 3e-5 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 2,8e-5 | 3,3e-5 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 3,2e-5 | 3,8e-5 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 3,3e-5 | 3,9e-5 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 3,2e-5 | 3,8e-5 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 3,1e-5 | 3,7e-5 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 2,9e-5 | 3,5e-5 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 2,8e-5 | 3,3e-5 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 2,5e-5 | 3e-5 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 2,4e-5 | 2,8e-5 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 2,3e-5 | 2,7e-5 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 2,6e-5 | 3,1e-5 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 2,6e-5 | 3,1e-5 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 3,3e-5 | 3,9e-5 | нет |

| Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,1 | 0,12 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,11 | 0,13 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,13 | 0,15 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,13 | 0,16 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,13 | 0,15 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,12 | 0,15 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,11 | 0,14 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,11 | 0,13 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,095 | 0,11 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,09 | 0,11 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,086 | 0,1 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,1 | 0,12 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,1 | 0,12 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,13 | 0,16 | нет |

| Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,021 | 0,025 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,021 | 0,025 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,022 | 0,026 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,022 | 0,026 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,022 | 0,026 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,021 | 0,026 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,021 | 0,025 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,02 | 0,024 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,02 | 0,024 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,019 | 0,023 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,019 | 0,023 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,02 | 0,024 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,021 | 0,025 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,022 | 0,026 | нет |

| Триэтиламин ((диэтиламин)этан) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,002 | 0,0023 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,0021 | 0,0026 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,0024 | 0,0029 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,0025 | 0,003 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,0024 | 0,0029 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,0024 | 0,0028 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,0022 | 0,0027 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,0021 | 0,0025 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,0019 | 0,0023 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,0018 | 0,0021 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,0017 | 0,002 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,002 | 0,0024 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,002 | 0,0024 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,0025 | 0,003 | нет |

| Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 7,6e-5 | 9,1e-5 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 8,2e-5 | 9,9e-5 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 9,2e-5 | 1,1e-4 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 9,4e-5 | 1,1e-4 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 8,9e-5 | 1,1e-4 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 8,5e-5 | 1e-4 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 7,8e-5 | 9,4e-5 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 7,2e-5 | 8,7e-5 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 6,5e-5 | 7,8e-5 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 6,1e-5 | 7,3e-5 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 5,9e-5 | 7e-5 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 7e-5 | 8,5e-5 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 7,5e-5 | 9e-5 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 9,4e-5 | 1,1e-4 | нет |

| Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,017 | 0,02 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,017 | 0,021 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,018 | 0,021 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,018 | 0,022 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,018 | 0,021 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,018 | 0,021 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,017 | 0,021 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,017 | 0,02 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,017 | 0,02 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,016 | 0,02 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,016 | 0,019 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,017 | 0,02 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,017 | 0,02 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,018 | 0,022 | нет |

| Минеральное масло (масло минеральное нефтяное): веретенное, машинное, цилиндровое и иные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,0044 | 0,0053 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,0049 | 0,0059 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,0057 | 0,0068 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,006 | 0,0072 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,0058 | 0,007 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,0056 | 0,0067 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,0052 | 0,0063 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,0049 | 0,0059 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,0044 | 0,0053 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,0043 | 0,0051 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,0041 | 0,0049 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,0045 | 0,0054 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,0046 | 0,0055 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,006 | 0,0072 | нет |

| Минеральное масло (масло минеральное нефтяное): веретенное, машинное, цилиндровое и иные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 1,4e-4 | 1,6e-4 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 1,5e-4 | 1,8e-4 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 1,8e-4 | 2,1e-4 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 1,9e-4 | 2,2e-4 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 1,8e-4 | 2,1e-4 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 1,7e-4 | 2e-4 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 1,5e-4 | 1,8e-4 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 1,4e-4 | 1,7e-4 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 1,2e-4 | 1,5e-4 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 1,2e-4 | 1,4e-4 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 1,2e-4 | 1,4e-4 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 1,3e-4 | 1,6e-4 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 1,4e-4 | 1,7e-4 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 1,9e-4 | 2,2e-4 | нет |

| Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,068 | 0,082 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,074 | 0,089 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,084 | 0,1 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,087 | 0,1 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,084 | 0,1 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,081 | 0,098 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,077 | 0,092 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,072 | 0,086 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,065 | 0,079 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,062 | 0,074 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,059 | 0,071 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,068 | 0,082 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,07 | 0,084 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,087 | 0,1 | нет |

| Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 2,6e-5 | 3,1e-5 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 2,8e-5 | 3,4e-5 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 3,2e-5 | 3,9e-5 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 3,3e-5 | 4e-5 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 3,3e-5 | 3,9e-5 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 3,2e-5 | 3,8e-5 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 3e-5 | 3,6e-5 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 2,8e-5 | 3,4e-5 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 2,6e-5 | 3,1e-5 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 2,4e-5 | 2,9e-5 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 2,3e-5 | 2,8e-5 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 2,6e-5 | 3,2e-5 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 2,7e-5 | 3,2e-5 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 3,3e-5 | 4e-5 | нет |

| Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 1,1e-5 | 1,4e-5 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 1,3e-5 | 1,5e-5 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 1,4e-5 | 1,7e-5 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 1,5e-5 | 1,8e-5 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 1,4e-5 | 1,7e-5 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 1,4e-5 | 1,6e-5 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 1,3e-5 | 1,5e-5 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 1,2e-5 | 1,4e-5 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 1,1e-5 | 1,3e-5 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 1e-5 | 1,2e-5 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 9,5e-6 | 1,1e-5 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 1,1e-5 | 1,4e-5 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 1,2e-5 | 1,4e-5 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 1,5e-5 | 1,8e-5 | нет |

| Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,017 | 0,02 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,019 | 0,023 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,022 | 0,026 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,023 | 0,027 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,022 | 0,027 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,021 | 0,026 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,02 | 0,024 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,019 | 0,022 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,017 | 0,02 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,016 | 0,019 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,015 | 0,018 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,017 | 0,021 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,018 | 0,021 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,023 | 0,027 | нет |

| Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) |  |  |  | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  |  |  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона |  |  |  | 407884 | 1339562 | 0,59 | 0,71 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона |  |  |  | 407832 | 1339607 | 0,6 | 0,72 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона |  |  |  | 407757 | 1339672 | 0,61 | 0,73 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона |  |  |  | 407711 | 1339688 | 0,61 | 0,73 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона |  |  |  | 407622 | 1339671 | 0,6 | 0,72 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона |  |  |  | 407548 | 1339657 | 0,6 | 0,72 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона |  |  |  | 407451 | 1339638 | 0,59 | 0,71 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона |  |  |  | 407369 | 1339623 | 0,58 | 0,7 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона |  |  |  | 407257 | 1339601 | 0,58 | 0,69 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона |  |  |  | 407194 | 1339589 | 0,57 | 0,68 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона |  |  |  | 407194 | 1339554 | 0,57 | 0,68 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона |  |  |  | 407508 | 1339554 | 0,58 | 0,7 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона |  |  |  | 407703 | 1339554 | 0,59 | 0,71 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 |  |  |  | 407711 | 1339688 | 0,61 | 0,73 | нет |
| 15 | Процент вклада (Ci) источников выброса в суммарную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер источника | Вне периодов НМУ |  |  |  | В период НМУ |  |  |  |
|  |  | от |  | до |  | от |  | до |  |
|  |  | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ | Ci, % | № КТ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 0029 | 51,34 | 47 | 49,2 | 54 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | 0001 | 10,6 | 44 | 9,2 | 54 | 0 | - | 0 | - |
| 18 | Всего | 77,88 | 47 | 71,36 | 54 | 0 | - | 0 | - |
| 19 | Эффективность (ζ) снижения массы (M) выброса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По группе источников | Масса выброса, г/с |  |  |  | Снижение выбросов, М'i (г/с) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζ (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Мi |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 20 | Всего | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 21 | Эффективность (ζр) снижения вклада (Cм) в приземную концентрацию в контрольных точках (КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № КТ | Расчетный вклад, мг/м³ |  |  |  | Снижение вклада, C'м (мг/м³) |  | Оценка эффективности мероприятия, ζр (%) |  |
|  |  | До мероприятия, Cм |  | После мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 22 | 44 | 0,44 |  | 0 |  | 0,44 |  | 100,08 |  |
| 23 | 45 | 0,46 |  | 0 |  | 0,46 |  | 99,94 |  |
| 24 | 46 | 0,47 |  | 0 |  | 0,47 |  | 99,94 |  |
| 25 | 47 | 0,47 |  | 0 |  | 0,47 |  | 100,06 |  |
| 26 | 48 | 0,46 |  | 0 |  | 0,47 |  | 100,04 |  |
| 27 | 49 | 0,46 |  | 0 |  | 0,46 |  | 99,95 |  |
| 28 | 50 | 0,44 |  | 0 |  | 0,44 |  | 99,98 |  |
| 29 | 51 | 0,43 |  | 0 |  | 0,43 |  | 99,9 |  |
| 30 | 52 | 0,42 |  | 0 |  | 0,42 |  | 99,88 |  |
| 31 | 53 | 0,41 |  | 0 |  | 0,41 |  | 100,01 |  |
| 32 | 54 | 0,4 |  | 0 |  | 0,4 |  | 99,92 |  |
| 33 | 55 | 0,43 |  | 0 |  | 0,43 |  | 99,99 |  |
| 34 | 56 | 0,44 |  | 0 |  | 0,44 |  | 99,9 |  |
| 35 | Миноранта | 0,42 |  | 0 |  | 0,42 |  | 99,88 |  |

| Серы диоксид, фенол |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,13 | 0,16 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,15 | 0,18 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,17 | 0,2 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,17 | 0,21 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,17 | 0,2 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,16 | 0,19 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,15 | 0,18 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,14 | 0,17 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,13 | 0,15 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,12 | 0,14 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,12 | 0,14 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,13 | 0,16 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,14 | 0,16 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,17 | 0,21 | нет |

| Углерода оксид и пыль цементного производства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,009 | 0,011 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,0093 | 0,011 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,0097 | 0,012 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,0098 | 0,012 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,0097 | 0,012 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,0096 | 0,012 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,0095 | 0,011 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,0093 | 0,011 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,0091 | 0,011 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,0089 | 0,011 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,0088 | 0,011 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,0091 | 0,011 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,0091 | 0,011 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,0098 | 0,012 | нет |

| Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 9,5e-4 | 0,0011 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,001 | 0,0012 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,0012 | 0,0014 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,0012 | 0,0015 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,0012 | 0,0014 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,0012 | 0,0014 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,0011 | 0,0013 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,001 | 0,0012 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 9,4e-4 | 0,0011 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 8,9e-4 | 0,0011 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 8,5e-4 | 0,001 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 9,7e-4 | 0,0012 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 9,8e-4 | 0,0012 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,0012 | 0,0015 | нет |

| Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,54 | 0,65 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,54 | 0,65 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,55 | 0,66 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,55 | 0,66 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,55 | 0,66 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,55 | 0,66 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,54 | 0,65 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,54 | 0,64 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,53 | 0,64 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,53 | 0,63 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,52 | 0,63 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,53 | 0,64 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,54 | 0,65 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,55 | 0,66 | нет |

| Серы диоксид, фтористый водород |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимость мероприятий при увеличении расчетной концентрации (C) на установленный процент |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка (КТ) | Координаты КТ |  | Вне НМУ | +20% | Необход.? |
|  |  | X | Y | C, д.ПДК | д.ПДК | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 44 Охранная зона | 407884 | 1339562 | 0,057 | 0,069 | нет |
| 2 | 45 Охранная зона | 407832 | 1339607 | 0,058 | 0,07 | нет |
| 3 | 46 Охранная зона | 407757 | 1339672 | 0,059 | 0,071 | нет |
| 4 | 47 Охранная зона | 407711 | 1339688 | 0,059 | 0,071 | нет |
| 5 | 48 Охранная зона | 407622 | 1339671 | 0,059 | 0,071 | нет |
| 6 | 49 Охранная зона | 407548 | 1339657 | 0,058 | 0,07 | нет |
| 7 | 50 Охранная зона | 407451 | 1339638 | 0,057 | 0,069 | нет |
| 8 | 51 Охранная зона | 407369 | 1339623 | 0,057 | 0,068 | нет |
| 9 | 52 Охранная зона | 407257 | 1339601 | 0,056 | 0,067 | нет |
| 10 | 53 Охранная зона | 407194 | 1339589 | 0,055 | 0,066 | нет |
| 11 | 54 Охранная зона | 407194 | 1339554 | 0,055 | 0,066 | нет |
| 12 | 55 Охранная зона | 407508 | 1339554 | 0,056 | 0,068 | нет |
| 13 | 56 Охранная зона | 407703 | 1339554 | 0,057 | 0,068 | нет |
| 14 | Мажоранта по графе 6 | 407711 | 1339688 | 0,059 | 0,071 | нет |

9. Информация о методе контроля (инструментальный или расчетный) на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

| № п/п | Источник выбросов |  | Код и наименование загрязняющего вещества | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0001 | Труба | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | Расчетный |
| 2 |  |  | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ | Расчетный |
| 3 |  |  | Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая; медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/ | Расчетный |
| 4 |  |  | Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ | Расчетный |
| 5 |  |  | диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/ | Расчетный |
| 6 |  |  | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | Расчетный |
| 7 |  |  | Серы диоксид | Расчетный |
| 8 |  |  | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | Расчетный |
| 9 |  |  | Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | Расчетный |
| 10 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | Расчетный |
| 11 |  |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | Расчетный |
| 12 | 0008 | Труба | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | Расчетный |
| 13 |  |  | Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | Расчетный |
| 14 |  |  | Серы диоксид | Расчетный |
| 15 |  |  | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | Расчетный |
| 16 |  |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | Расчетный |