## 5 Результат по ЗВ «0143 Марганец и его соединения» (Ссг/ПДКсс)

Полное наименование вещества с кодом 0143: Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/. Cреднесуточная ПДК: 0,001 мг/м³. Класс опасности 2.

Количество ИЗАВ: 1(организованных– 1); по высотам: 1(2-10 м).

Мощность выброса: 0,0000039 г/с, при ∑M= 0,0001914 г/с; ∑G= 0,000123 т/год; ∑M'= 0,0000039 г/с.

Расчётных (контрольных) точек: 11.

Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:

- в зоне за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ: 3,8e-4 (в точке: X=32,207983; Y=52,742956); при вкладе ИЗАВ: 3,8e-4;

- в жилой зоне: 1,9e-4 (в точке: X=32,208571; Y=52,742240); при вкладе ИЗАВ: 1,9e-4;

- в особой зоне с повышенными сан.-эпид. требованиями: 6,1e-5 (в точке: X=32,203187; Y=52,742119); при вкладе ИЗАВ: 6,1e-5.

Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха

| Код и наименование ИЗАВ | Режим | Тип | H, м | D, м | w0, м/с |  | V1, м³/с | Tг, ° |  | ρ, кг/м³ |  | α, ° γ, ° | Координаты |  |  |  | b, м |  | η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 0013 Вентвыхлоп сварочного участка | ± 1 | 1 | 10 | 0,56 | 9,44 |  | 2,361 | 18 |  | 1,29 |  | - | 32,207739 |  | 52,743646 |  | - |  | 1 |  |
| Код ЗВ |  |  |  |  |  | М, г/с |  |  | G, т/год |  | М', г/с |  |  | Сm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | F |
| 0143 |  |  |  |  |  | 0,0001914 |  |  | 0,000123 |  | 0,0000039 |  |  | 0,025 |  | 39 |  | 0,7 |  | 3 |

Результаты в расчётных (контрольных) точках приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Результаты в расчётных (контрольных) точках

| Точка |  | Координаты |  | Высо- та, м | Концентрация |  | Ветер |  | Фон, д.ПДК |  | Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № РТ | Тип | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ | м/с | ° | C'ф | Cф | Всего | П.Цех.ИЗАВ | Сi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01 | 7 | 32,208571 | 52,742240 | 2 | 1,9e-4 | 1,86e-7 | - | - | - | - | 1,9e-4 | 1.003.0013 | 1,9e-4 | 100 |
| 02 | 7 | 32,204498 | 52,742116 | 2 | 9e-5 | 8,97e-8 | - | - | - | - | 9e-5 | 1.003.0013 | 9e-5 | 100 |
| 03 | 7 | 32,204447 | 52,744381 | 2 | 1,1e-4 | 1,14e-7 | - | - | - | - | 1,1e-4 | 1.003.0013 | 1,1e-4 | 100 |
| 04 | 7 | 32,202849 | 52,745185 | 2 | 5,6e-5 | 5,6e-8 | - | - | - | - | 5,6e-5 | 1.003.0013 | 5,6e-5 | 100 |
| 05 | 7 | 32,209157 | 52,753810 | 2 | 1,2e-5 | 1,19e-8 | - | - | - | - | 1,2e-5 | 1.003.0013 | 1,2e-5 | 100 |
| 06 | 7 | 32,223396 | 52,746237 | 2 | 1,2e-5 | 1,18e-8 | - | - | - | - | 1,2e-5 | 1.003.0013 | 1,2e-5 | 100 |
| 07 | 7 | 32,214409 | 52,739853 | 2 | 3e-5 | 2,95e-8 | - | - | - | - | 3e-5 | 1.003.0013 | 3e-5 | 100 |
| 08 | 8 | 32,203187 | 52,742119 | 2 | 6,1e-5 | 6,14e-8 | - | - | - | - | 6,1e-5 | 1.003.0013 | 6,1e-5 | 100 |
| 09 | 8 | 32,214596 | 52,755069 | 2 | 6,2e-6 | 6,17e-9 | - | - | - | - | 6,2e-6 | 1.003.0013 | 6,2e-6 | 100 |
| 10 | 8 | 32,215406 | 52,746255 | 2 | 2,9e-5 | 2,93e-8 | - | - | - | - | 2,9e-5 | 1.003.0013 | 2,9e-5 | 100 |
| 11 | 8 | 32,229405 | 52,740065 | 2 | 5e-6 | 5,04e-9 | - | - | - | - | 5e-6 | 1.003.0013 | 5e-6 | 100 |

Карта-схема района размещения объекта ОНВ, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферного воздуха по расчётной площадке «12 Сетка» приведена на рисунке 5.1.