Таблица 4.1 – Определение перечня загрязняющих веществ (ЗВ), в отношении которых осуществляется разработка ПДВ

15-0132-002408-П. ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области

наименование объекта ОНВ

по 	Промышленная площадка № 1, 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, д. 2

наименование обособленного подразделения, его место расположения

| № п/п | Код ЗВ | Краткое наименование ЗВ | Наименование ЗВ по Распоряжению Правительства РФ от 20.10.2023 № 2909-р | Наименование ЗВ по СанПиН 1.2.3685-21 | Класс опасности | Значение ПДКм.р., мг/м³ | Значение ПДКс.с., мг/м³ | Значение ПДКс.год, мг/м³ | Значение ОБУВ, мг/м³ | Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (за 2026 год) | Суммарный выброс ЗВ, т/год (за 2026 год) | Усреднённые суммарные выбросы ЗВ, т/год (за 2023-2025 годы) | Подлежит разработке ПДВ для объекта ОНВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0123 | диЖелезо триоксид | диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/ | диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в пересчете на железо/(Железо сесквиоксид) | 3 | - | 0,04 | - | - | 0,0051409 | 0,0445428 | 0,0445428 | нет |
| 2 | 0143 | Марганец и его соединения | Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ | 2 | 0,01 | 0,001 | 0,00005 | - | 0,0001914 | 0,0001230 | 0,0001230 | да |
| 3 | 0150 | Натрий гидроксид | Натрий гидроксид (натр едкий) | Натрий гидроксид (Натр едкий) | - | - | - | - | 0,01 | 0,0000944 | 0,0776000 | 0,0776000 | нет |
| 4 | 0301 | Азота диоксид | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | - | 0,3282517 | 2,7611732 | 2,7611732 | нет |
| 5 | 0303 | Аммиак | Аммиак (азота гидрид) | Аммиак (Азота гидрид) | 4 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | - | 0,0000125 | 0,0008283 | 0,0008283 | нет |
| 6 | 0304 | Азот (II) оксид | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3 | 0,4 | - | 0,06 | - | 0,0533406 | 0,4486904 | 0,4486904 | нет |
| 7 | 0328 | Углерод | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | Углерод (Пигмент черный) | 3 | 0,15 | 0,05 | 0,025 | - | 0,5250339 | 6,0251806 | 6,0251806 | нет |
| 8 | 0330 | Сера диоксид | Серы диоксид | Сера диоксид | 3 | 0,5 | 0,05 | - | - | 0,0015012 | 0,0022152 | 0,0022152 | нет |
| 9 | 0333 | Дигидросульфид | Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 2 | 0,008 | - | 0,002 | - | 0,0000001 | 0,0000067 | 0,0000067 | да |
| 10 | 0337 | Углерод оксид | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 2,4341749 | 23,350625 | 23,350625 | нет |
| 11 | 0342 | Гидрофторид | Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород); кремний тетрафторид | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 2 | 0,02 | 0,014 | 0,005 | - | 0,0001106 | 0,0000711 | 0,0000711 | да |
| 12 | 0410 | Метан | Метан | Метан | - | - | - | - | 50 | 0,0000401 | 0,0026573 | 0,0026573 | нет |
| 13 | 0703 | Бенз/а/пирен | Бенз(а)пирен | Бенз/а/пирен | 1 | - | 1,00e-6 | 1,00e-6 | - | 9,21e-7 | 0,0000041 | 0,0000041 | да |
| 14 | 0931 | (Хлорметил) оксиран | Эпихлоргидрин ((хлорметил)оксиран+; 1-хлор-2,З-эпоксипропан; 1 -хлорпропеноксид; 3-хлорпропеноксид; глицидилхлорид; хлорметилоксиран) | (Хлорметил) оксиран (1-Хлор-2,3-эпоксипропан; 1-хлорпропеноксид; 3-хлорпропеноксид; глицидилхлорид; хлорметилоксиран) | 2 | 0,04 | 0,004 | 0,001 | - | 0,0000750 | 0,0000750 | 0,0000750 | да |
| 15 | 0938 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан | - | 1,1,1,2-Тетрафторэтан | - | - | - | - | 2,5 | 0,0000254 | 0,0008000 | 0,0008000 | нет |
| 16 | 1052 | Метанол | Спирт метиловый (метанол; карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) | Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) | 3 | 1 | 0,5 | 0,2 | - | 2,50e-7 | 0,0000164 | 0,0000164 | нет |
| 17 | 1061 | Этанол | Спирт этиловый (этанол; этиловый спирт; метилкарбинол) | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | 4 | 5 | - | - | - | 0,0046250 | 0,0347553 | 0,0347553 | нет |
| 18 | 1069 | Гидроксиметилбензол | Гидроксиметилбензол (крезол (смесь изомеров о-, м-, п-); метилфенол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров) | Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Метилфенол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров) | 2 | 0,005 | - | - | - | 3,00e-8 | 0,0000017 | 0,0000017 | да |
| 19 | 1071 | Гидроксибензол (фенол) | Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | 2 | 0,01 | 0,006 | 0,003 | - | 0,0000026 | 0,0000025 | 0,0000025 | да |
| 20 | 1246 | Этилформиат | Этилформиат (муравьиноэтиловый эфир; этилметаноат) | Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат) | - | - | - | - | 0,02 | 6,60e-7 | 0,0000435 | 0,0000435 | нет |
| 21 | 1310 | Бутаналь | Альдегид масляный (бутаналь; бутальдегид; н-бутиральдегид; бутиловый альдегид) | Бутаналь (Бутальдегид; н-бутиральдегид; бутиловый альдегид) | 3 | 0,015 | 0,0075 | - | - | 0,0000346 | 0,0000346 | 0,0000346 | нет |
| 22 | 1314 | Пропаналь | Пропаналь (пропиональдегид, метилацетальдегид) | Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид) | 3 | 0,01 | - | - | - | 0,0002402 | 0,0019111 | 0,0019111 | нет |
| 23 | 1317 | Ацетальдегид | Ацетальдегид (уксусный альдегид) | Ацетальдегид (Уксусный альдегид) | 3 | 0,01 | - | 0,005 | - | 0,0001667 | 0,0013140 | 0,0013140 | нет |
| 24 | 1325 | Формальдегид | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 2 | 0,05 | 0,01 | 0,003 | - | 4,05e-6 | 0,0000040 | 0,0000040 | да |
| 25 | 1531 | Гексановая кислота | Кислота капроновая (гексановая кислота) | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 3 | 0,01 | 0,005 | - | - | 0,0015003 | 0,0011893 | 0,0011893 | нет |
| 26 | 1555 | Этановая кислота | Кислота уксусная (этановая кислота; метанкарбоновая кислота) | Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота) | 3 | 0,2 | 0,06 | - | - | 0,0008333 | 0,0045990 | 0,0045990 | нет |
| 27 | 1707 | Диметилсульфид | Диметилсульфид (метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан) | Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан) | 4 | 0,08 | - | - | - | 2,70e-7 | 0,0000180 | 0,0000180 | нет |
| 28 | 1728 | Этантиол | Этилмеркаптан (этантиол; меркаптоэтан; этилсульфагидрат; этилгидросульфат; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) | Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) | 3 | 0,00005 | - | - | - | 4,70e-10 | 3,10e-8 | 3,10e-8 | нет |
| 29 | 1849 | Метиламин | Метиламин (аминометан; метанамин; монометиламин) | Метиламин (Аминометан; метанамин) | 2 | 0,004 | 0,001 | - | - | 1,40e-7 | 0,0000090 | 0,0000090 | да |
| 30 | 2603 | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты | Микроорганизмы | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) | - | - | - | - | 4,00e-6 | 1,22e-10 | 9,00e-9 | 9,00e-9 | нет |
| 31 | 2704 | Бензин | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ | 4 | 5 | 1,5 | - | - | 0,0386022 | 0,0257235 | 0,0257235 | нет |
| 32 | 2732 | Керосин | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | - | - | - | - | 1,2 | 0,0061508 | 0,0079159 | 0,0079159 | нет |
| 33 | 2744 | Синтетические моющие средства "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" | Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) | Синтетические моющие средства "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" | - | - | - | - | 0,03 | 0,0003750 | 0,0000192 | 0,0000192 | нет |
| 34 | 2750 | Сольвент нафта | Сольвент нафта | Сольвент нафта | - | - | - | - | 0,2 | 0,0989583 | 0,4560000 | 0,4560000 | нет |
| 35 | 2752 | Уайт-спирит | Уайт-спирит | Уайт-спирит | - | - | - | - | 1 | 0,0086806 | 0,0400000 | 0,0400000 | нет |
| 36 | 2902 | Взвешенные вещества | Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) | Взвешенные вещества | 3 | 0,5 | 0,15 | 0,075 | - | 0,1113882 | 1,1831924 | 1,1831924 | нет |
| 37 | 2920 | Пыль меховая | Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) | Пыль меховая /шерстяная, пуховая/ | - | - | - | - | 0,03 | 0,0000042 | 0,0001330 | 0,0001330 | нет |
| 38 | 2936 | Пыль древесная | Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) | Пыль древесная | - | - | - | - | 0,5 | 1,2859764 | 4,5693106 | 4,5693106 | нет |
| 39 | 3721 | Пыль мучная | Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) | Пыль мучная | 4 | 1 | 0,4 | - | - | 0,0006916 | 0,0005650 | 0,0005650 | нет |