Расчёт рассеивания (Существующее положение)

УПРЗА «ЭКО центр» – «Профессионал», версия 2.3

© ООО «ЭКОцентр», 2008 — 2018.

Серийный номер: USB #931556271.

Расчёт выполнен в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273).

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха, °С: 24,5;

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 6;

Параметры перебора ветров:

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 6.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадка: 2. ОАО "Завод "Сельмаш" |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 24,5 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -11,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 10 |
| СВ | 5 |
| В | 10 |
| ЮВ | 11 |
| Ю | 16 |
| ЮЗ | 17 |
| З | 20 |
| СЗ | 11 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 6 |
| Площадка: 1. ООО «Сельмаш-Биотехнологии» |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 24,5 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -11,9 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 10 |
| СВ | 5 |
| В | 10 |
| ЮВ | 11 |
| Ю | 16 |
| ЮЗ | 17 |
| З | 20 |
| СЗ | 11 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 6 |

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.

Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах

| Фоновый пост | Координаты поста |  | Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимально-разовая при скорости ветра, м/с |  |  |  |  | среднегодовая |
|  |  |  |  |  | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |  |
|  | X | Y | код | наименование |  | направление ветра |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. г.Киров ул.Щорса,38 | 2000 | 420 | 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - |
|  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | - |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.

Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Садовое товарищество | Точка | - | -497,33 | 548,57 | - | - | - | 2 |
| 2. Овощная база | Точка | - | 61,14 | 569,29 | - | - | - | 2 |
| 3. корпус №1 МГЭИ (1 этаж) | Точка | - | 65,46 | 296,9 | - | - | - | 2 |
| 4. корпус №1 МГЭИ (3 этаж - середина здания) | Точка | - | 64 | 316,85 | - | - | - | 9 |
| 5. корпус №1 МГЭИ (6 этаж) | Точка | - | 62,57 | 360,83 | - | - | - | 18 |
| 6. Сельмашевский парк | Точка | - | 198,52 | 268,88 | - | - | - | 2 |
| 7. клиника КГМА (1 этаж) | Точка | - | 384,69 | 261,73 | - | - | - | 2 |
| 8. клиника КГМА (2 этаж) | Точка | - | 401,3 | 296,03 | - | - | - | 5 |
| 9. клиника КГМА (3 этаж) | Точка | - | 400,2 | 318,08 | - | - | - | 9 |
| 10. стадион спортивного центра "Дружба" | Точка | - | 470,69 | 305,75 | - | - | - | 2 |
| 11. ООО "Вятский мясной стандарт" (пищевое производство) | Точка | - | 380,33 | -503,53 | - | - | - | 2 |
| 12. Граница ориентировочной СЗЗ 100м | Точка | - | -96,2 | 100,03 | - | - | - | 2 |
| 13. Граница ориентировочной СЗЗ 100м | Точка | - | 75,88 | -14,06 | - | - | - | 2 |
| 14. Граница ориентировочной СЗЗ 100м | Точка | - | -96,07 | -128,29 | - | - | - | 2 |
| 15. Граница ориентировочной СЗЗ 100м | Точка | - | -267,77 | -27,91 | - | - | - | 2 |
| 16. Граница промплощадки | Граница | 20 | -167,69 -24,12 | -0,18 0,25 | -24,16 -167,77 | -28,38 -28,2 | - | 2 |
| 17. Расчетная область | Сетка | 100 | -666,57 | -19,46 | 596,77 | -19,46 | 1379,47 | 2 |
| 18. Расчетная область | Сетка | 100 | -666,57 | -19,46 | 596,77 | -19,46 | 1379,47 | 5 |

Характеристика элементов застройки (зданий и сооружений, с коэффициентом заполнения не ниже 0,5), учитываемых при проведении расчёта загрязнения атмосферы, приведена в таблице 1.4.

Таблица № 1.4 – Характеристика элементов застройки

| Застройка (здания, сооружения) | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 6 этажный корпус №1 МГЭИ | 47,53 | 340,99 | 127,11 | 340,77 | 85,35 | 20 |
| 2. 3 этажный корпус клиники КГМА | 405,46 | 326,91 | 402,61 | 261,39 | 34,37 | 15 |
| 3. 2 этажный корпус №2 МГЭИ | 555,33 | 399,67 | 552,37 | 274,14 | 14,06 | 12 |

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.5.

Таблица № 1.5 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. ООО «Сельмаш-Биотехнологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0011 | 1 | 10 | 0,4 | -55 | -21 | - | 7,56 | 0,95 | 35 | 1 | 0,65 | 0602 | 0,000042 | 1 | 0,00003 | 57,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,000084 | 1 | 0,00006 | 57,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0639 | 0,000042 | 1 | 0,00003 | 57,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 | 0,00042 | 1 | 0,00029 | 57,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | 0,000924 | 1 | 0,00065 | 57,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317 | 0,00042 | 1 | 0,00029 | 57,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | 0,000924 | 1 | 0,00065 | 57,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | 0,0001089 | 1 | 0,00008 | 57,28 |
| Площадка: 2. ОАО "Завод "Сельмаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0155 | 1 | 15 | 0,5 | -76 | -188 | - | 8,56 | 1,68 | 23 | 1 | 0,5 | 1071 | 0,001224 | 1 | 0,00032 | 85,5 |
| 0156 | 1 | 14 | 0,6 | -62 | -188 | - | 62,64 | 17,71 | 23 | 1 | 7,68 | 1071 | 0,0115 | 1 | 0,00023 | 418,45 |
| 0157 | 1 | 15 | 0,5 | -98 | -215 | - | 39,52 | 7,76 | 23 | 1 | 1,71 | 1071 | 0,0124 | 1 | 0,00045 | 292,85 |
| 0158 | 1 | 15 | 0,5 | -96 | -242 | - | 15,74 | 3,09 | 23 | 1 | 0,68 | 1071 | 0,0021 | 1 | 0,00035 | 116,61 |
| 0159 | 1 | 15 | 0,4 | -90 | -254 | - | 16,39 | 2,06 | 23 | 1 | 0,57 | 1071 | 0,0014 | 1 | 0,00031 | 97,18 |
| 0160 | 1 | 14 | 0,8 | -76 | -254 | - | 25,01 | 12,57 | 23 | 1 | 1,86 | 1071 | 0,0068 | 1 | 0,00026 | 296,49 |
| 0161 | 1 | 15 | 0,7 | -60 | -254 | - | 28,92 | 11,13 | 23 | 1 | 1,75 | 1071 | 0,0068 | 1 | 0,00024 | 300,02 |
| 0024 | 1 | 8 | 1 | 70 | -6 | - | 13,76 | 10,81 | 23 | 1 | 4,92 | 1401 | 0,0562 | 1 | 0,0065 | 191,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,13393 | 1 | 0,01549 | 191,43 |
| 0025 | 1 | 8 | 1 | 78 | 25 | - | 1,24 | 0,97 | 23 | 1 | 0,5 | 1401 | 0,009722 | 1 | 0,01094 | 45,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,0520833 | 1 | 0,05859 | 45,6 |
| 0324 | 1 | 16 | 0,7 | -266 | 230 | - | 8,91 | 3,43 | 23 | 1 | 0,51 | 1401 | 0,050188 | 1 | 0,01111 | 92,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,152744 | 1 | 0,03382 | 92,46 |
| 0327 | 1 | 14,5 | 0,8 | -297 | 223 | - | 8,71 | 4,38 | 23 | 1 | 0,62 | 1401 | 0,017098 | 1 | 0,00354 | 103,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,1358 | 1 | 0,02815 | 103,31 |
| 0236 | 1 | 14 | 0,6 | -194 | -220 | - | 23,34 | 6,6 | 23 | 1 | 1,3 | 1071 | 0,0042 | 1 | 0,00029 | 207,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | 0,0001 | 1 | 6,79e-6 | 207,56 |
| 0134 | 1 | 10 | 0,7 | -320 | -464 | - | 3,91 | 1,505 | 23 | 1 | 0,5 | 0616 | 0,3239 | 1 | 0,21649 | 57 |
| 0135 | 1 | 15 | 0,14 | -324 | -474 | - | 0,65 | 0,01 | 23 | 1 | 0,5 | 0616 | 0,16513 | 1 | 0,04285 | 85,5 |
| 0138 | 1 | 10 | 0,14 | -320 | -430 | - | 0,65 | 0,01 | 23 | 1 | 0,5 | 0616 | 0,025 | 1 | 0,01671 | 57 |
| 0139 | 1 | 15 | 0,63 | -324 | -438 | - | 4,2 | 1,31 | 23 | 1 | 0,5 | 0616 | 0,015389 | 1 | 0,00399 | 85,5 |
| 0144 | 1 | 10 | 0,2 | -294 | -490 | - | 7,29 | 0,229 | 23 | 1 | 0,5 | 0616 | 0,0265 | 1 | 0,01771 | 57 |
| 0137 | 1 | 10 | 0,32 | -336 | -454 | - | 22,26 | 1,79 | 23 | 1 | 0,93 | 0616 | 0,0629 | 1 | 0,01685 | 105,55 |
| 0143 | 1 | 10 | 0,6 | -320 | -484 | - | 10,79 | 3,05 | 23 | 1 | 0,84 | 0616 | 0,13542 | 1 | 0,0424 | 95,92 |
| 0300 | 1 | 16,5 | 0,6 | -318 | 220 | - | 8,06 | 2,28 | 23 | 1 | 0,5 | 1401 | 0,0087 | 1 | 0,00181 | 94,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,02 | 1 | 0,00416 | 94,05 |
| 0302 | 1 | 15,5 | 0,6 | -360 | 230 | - | 8,12 | 2,297 | 23 | 1 | 0,5 | 1401 | 0,4909 | 1 | 0,11801 | 88,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,1227 | 1 | 0,0295 | 88,35 |
| 0323 | 1 | 14,5 | 0,7 | -274 | 228 | - | 7,61 | 2,93 | 23 | 1 | 0,5 | 0616 | 0,0338 | 1 | 0,00946 | 82,76 |
| 0325 | 1 | 16,5 | 0,7 | -310 | 223 | - | 5,59 | 2,15 | 23 | 1 | 0,5 | 1401 | 0,0017 | 1 | 0,00035 | 94,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,139931 | 1 | 0,02907 | 94,05 |
| 0326 | 1 | 16,5 | 0,75 | -286 | 223 | - | 16,32 | 7,21 | 23 | 1 | 0,96 | 1401 | 0,04975 | 1 | 0,00387 | 181,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,06576 | 1 | 0,00512 | 181,4 |
| 0329 | 1 | 15,5 | 0,6 | -325 | 214 | - | 9,83 | 2,78 | 23 | 1 | 0,5 | 1401 | 0,0782 | 1 | 0,0188 | 88,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,103448 | 1 | 0,02487 | 88,35 |
| 0334 | 1 | 18 | 1 | -246 | 224 | - | 38,91 | 30,56 | 23 | 1 | 6,18 | 1401 | 0,1497 | 1 | 0,00208 | 482,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | 0,11 | 1 | 0,00153 | 482,79 |

2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1052. Метанол (Метиловый спирт)» (См.р./ПДКм.р.)

Полное наименование вещества с кодом 1052 – Метанол (Метиловый спирт). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 1 мг/м³, класс опасности 3.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - 1, неорганизованных - нет). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,00042 г/с.

Расчётных точек – 15; расчётных границ – 1 (точек базового покрытия – 17, дополнительного – нет); расчётных площадок - 2 (узлов  регулярной расчётной сетки – 364; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.

Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:

- на границе СЗЗ – 2,23e-4 (достигается в точке с координатами X=-96,07 Y=-128,29), при направлении ветра 20,9°, скорости ветра 0,77 м/с;

- в жилой зоне – 6,91e-5 (достигается в точке с координатами X=65,46 Y=296,9), при направлении ветра 200,8°, скорости ветра 1,19 м/с.

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. ООО «Сельмаш-Биотехнологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0011 | 1 | 10 | 0,4 | -55 | -21 | - | 7,56 | 0,95 | 35 | 1 | 0,65 | 1052 | 0,00042 | 1 | 0,00029 | 57,28 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2.

Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Жил. | -497,33 | 548,57 | 2 | 2,21e-5 | 2,21e-5 | - | 2,21e-5 | 5,41 | 142,2 | 1.0011 | 2,21e-5 | 100 |
| 2 | Жил. | 61,14 | 569,29 | 2 | 2,83e-5 | 2,83e-5 | - | 2,83e-5 | 3,44 | 191,1 | 1.0011 | 2,83e-5 | 100 |
| 3 | Жил. | 65,46 | 296,9 | 2 | 6,91e-5 | 0,00007 | - | 6,91e-5 | 1,19 | 200,8 | 1.0011 | 6,91e-5 | 100 |
| 6 | Жил. | 198,52 | 268,88 | 2 | 5,72e-5 | 0,00006 | - | 5,72e-5 | 1,29 | 221,2 | 1.0011 | 5,72e-5 | 100 |
| 7 | Жил. | 384,69 | 261,73 | 2 | 3,51e-5 | 3,51e-5 | - | 3,51e-5 | 1,9 | 237,3 | 1.0011 | 3,51e-5 | 100 |
| 10 | Жил. | 470,69 | 305,75 | 2 | 2,72e-5 | 2,72e-5 | - | 2,72e-5 | 3,76 | 238,1 | 1.0011 | 2,72e-5 | 100 |
| 11 | Жил. | 380,33 | -503,53 | 2 | 2,54e-5 | 2,54e-5 | - | 2,54e-5 | 4,3 | 317,9 | 1.0011 | 2,54e-5 | 100 |
| 12 | СЗЗ | -96,2 | 100,03 | 2 | 2,07e-4 | 0,00021 | - | 2,07e-4 | 0,79 | 161,2 | 1.0011 | 2,07e-4 | 100 |
| 13 | СЗЗ | 75,88 | -14,06 | 2 | 2,04e-4 | 0,0002 | - | 2,04e-4 | 0,8 | 267 | 1.0011 | 2,04e-4 | 100 |
| 14 | СЗЗ | -96,07 | -128,29 | 2 | 2,23e-4 | 0,00022 | - | 2,23e-4 | 0,77 | 20,9 | 1.0011 | 2,23e-4 | 100 |
| 15 | СЗЗ | -267,77 | -27,91 | 2 | 1,29e-4 | 0,00013 | - | 1,29e-4 | 0,95 | 88,1 | 1.0011 | 1,29e-4 | 100 |
| 4 | Жил. | 64 | 316,85 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Жил. | 62,57 | 360,83 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Жил. | 401,3 | 296,03 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Жил. | 400,2 | 318,08 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Гр.пр. | -108,47 | 0 | 2 | 2,95e-4 | 0,00029 | - | 2,95e-4 | 0,66 | 111,4 | 1.0011 | 2,95e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -108,55 | -28,27 | 2 | 2,95e-4 | 0,00029 | - | 2,95e-4 | 0,65 | 82,3 | 1.0011 | 2,95e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -128,29 | -28,25 | 2 | 2,76e-4 | 0,00028 | - | 2,76e-4 | 0,71 | 84,4 | 1.0011 | 2,76e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -128,21 | -0,06 | 2 | 2,73e-4 | 0,00027 | - | 2,73e-4 | 0,71 | 106 | 1.0011 | 2,73e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -88,74 | 0,06 | 2 | 2,69e-4 | 0,00027 | - | 2,69e-4 | 0,65 | 122 | 1.0011 | 2,69e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -148,03 | -28,22 | 2 | 2,50e-4 | 0,00025 | - | 2,50e-4 | 0,74 | 85,6 | 1.0011 | 2,50e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -147,95 | -0,12 | 2 | 2,48e-4 | 0,00025 | - | 2,48e-4 | 0,74 | 102,7 | 1.0011 | 2,48e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -88,82 | -28,3 | 2 | 2,43e-4 | 0,00024 | - | 2,43e-4 | 0,65 | 77,8 | 1.0011 | 2,43e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -29,52 | 0,23 | 2 | 2,35e-4 | 0,00023 | - | 2,35e-4 | 0,65 | 230,2 | 1.0011 | 2,35e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -167,77 | -28,2 | 2 | 2,25e-4 | 0,00023 | - | 2,25e-4 | 0,77 | 86,3 | 1.0011 | 2,25e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -24,14 | -14,09 | 2 | 2,25e-4 | 0,00022 | - | 2,25e-4 | 0,65 | 257,4 | 1.0011 | 2,25e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -167,69 | -0,18 | 2 | 2,23e-4 | 0,00022 | - | 2,23e-4 | 0,77 | 100,5 | 1.0011 | 2,23e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -29,6 | -28,37 | 2 | 1,85e-4 | 0,00019 | - | 1,85e-4 | 0,65 | 286,2 | 1.0011 | 1,85e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -69 | 0,12 | 2 | 1,76e-4 | 0,00018 | - | 1,76e-4 | 0,65 | 146,5 | 1.0011 | 1,76e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -49,26 | 0,17 | 2 | 1,46e-4 | 0,00015 | - | 1,46e-4 | 0,64 | 195,2 | 1.0011 | 1,46e-4 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -69,08 | -28,32 | 2 | 9,08e-5 | 0,00009 | - | 9,08e-5 | 0,64 | 62,5 | 1.0011 | 9,08e-5 | 100 |
| 16 | Гр.пр. | -49,34 | -28,35 | 2 | 3,70e-5 | 3,70e-5 | - | 3,70e-5 | 0,64 | 322,4 | 1.0011 | 3,70e-5 | 100 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 17. Расчетная область приведена на рисунке 2.1.

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 18 приведена на рисунке 2.2.