1.1 БОВ № 2 (ИЗА №1507)

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны резервуаров в процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) жидкостей.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методическими указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.).

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0003001 | 0,0000003 |
| 2735 | Масло минеральное | 0,0122204 | 0,000011 |
| 2754 | Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) | 0,23053 | 0,0001957 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Продукт | Количество за год, т | Температура жидкости в резервуаре, °С |  | Конструкция и режим эксплуатации | Объем вытесняемой смеси, м³/час | Объем одного резервуара, м³ | Количество резервуаров | Годовая оборачиваемость | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |  |  |  |  |
| Масло. А. температура жидкости близка к температуре воздуха | 20 | 10 | 25 | Наземный горизонтальный. Режим эксплуатации - "мерник". Система снижения выбросов - отсутствует | 120 | 603 | 2 | 2,5 | + |
| Ловушечный продукт. А. температура жидкости близка к температуре воздуха | 20 | 10 | 25 | Наземный горизонтальный. Режим эксплуатации - "мерник". Система снижения выбросов - отсутствует | 120 | 603 | 2 | 2,5 | + |

Максимальные выбросы рассчитываются по формуле (1.1.1):

M = (C20 · Kmaxt · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, г/с	(1.1.1)

Годовые выбросы рассчитываются по формуле (1.1.2):

G = (C20 · (Kmaxt + Kmint) · Kсрp · Kоб · B) / (2 · 106 · ρж), т/год	(1.1.2)

где Kmint, Kmaxt – опытные коэффициенты, при минимальной и максимальной температурах жидкости соответственно, принимаются по Положению 7;

С20 - концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 20 °С,  г/м³;

Кр - опытный коэффициент, принимается по Приложению 8;

Коб - коэффициент оборачиваемости, принимается по Приложению 10;

Vmaxч - максимальный объём паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки,  м³/час;

ρж - плотность жидкости,  т/м³;

B - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течении года,  т/год.

Значение коэффициента Kгорр для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров определяется в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров по формуле (1.1.3):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.3)

где (Qзак - Qотк) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из резервуаров жидкости.

Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Масло

M = 0,324 · 1,2 · 0,942933 · 120 / 3600 = 0,0122204 г/с;

G = (0,324 · (1,2 + 0,72) · 0,6597 · 2,5 · 20) / (2 · 106 · 0,935) = 0,000011 т/год.

2735 Масло минеральное

M = 0,0122204 = 0,0122204 г/с;

G = 0,000011 = 0,000011 т/год.

Ловушечный продукт

M = 6,12 · 1,2 · 0,942933 · 120 / 3600 = 0,23083 г/с;

G = (6,12 · (1,2 + 0,72) · 0,6597 · 2,5 · 20) / (2 · 106 · 0,989) = 0,0001959 т/год.

333 Дигидросульфид (Сероводород)

M = 0,23083 · 0,0013 = 0,0003001 г/с;

G = 0,0001959 · 0,0013 = 0,0000003 т/год.

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19)

M = 0,23083 · 0,9987 = 0,23053 г/с;

G = 0,0001959 · 0,9987 = 0,0001957 т/год.