Малярный участок

При определении выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от технологических операций нанесения (сушки) лакокрасочных материалов используются расчётные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ.

Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). СПб, 2015».

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых до и после очистки, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика выбросов загрязняющих веществ до и после очистки

| Загрязняющее вещество |  | До очистки |  | Очистка, % |  | После очистки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | г/с | т/год | K⁽¹⁾ | K⁽²⁾ | г/с | т/год |
| 2750 | Сольвент | 0,277778 | 0,00175 | 100 | 90 | 0,0277778 | 0,000175 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,025 | 0,000634 | 100 | 82 | 0,0045 | 0,000114 |

Примечание – K⁽¹⁾ - средневзвешенный коэффициент обеспеченности очисткой; K⁽²⁾ - средняя степень очистки.

Исходные данные для расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для расчёта

| Наименование | Расчётный параметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | характеристика, обозначение | единица | значение |
| ИВ №000001. Шпатлевка ПФ-002 |  |  |  |
|  | Расход материала за год | кг/год | 35 |
|  | Доля летучей части в лакокрасочном материале, ƒр | % | 25 |
|  | Доля лакокрасочного материала, потерянная в виде аэрозоля, δа | % | 30 |
|  | Пары растворителя, выделяющиеся при окраске, δ'р: | % | 25 |
|  | Масса ЛКМ, расходуемая на выполнение окрасочных работ, Ро | кг/ч | 5 |
|  | Масса покрытия ЛКМ, высушиваемая за 1 час, Рс | кг/ч | 25 |
|  | Расчёт выделения ЗВ в помещение | - | Да |
|  | Коэффициент эффективности местного отсоса, η | дол.ед. | 0,8 |
|  | Степень очистки воздуха в УОГ, η1 i : | дол.ед. | 0,9 |
|  | 2902. Взвешенные вещества | дол.ед. | 0,82 |
|  | Общая продолжительность операции нанесения ЛКМ за год, T | час | 7 |
|  | Общая продолжительность операции сушки ЛКМ за год, Tс | час | 1,4 |
|  | Содержание компонента i-го ЗВ в летучей части, δi : |  |  |
|  | 2750. Сольвент | % | 100 |

Принятые условные обозначения, расчётные формулы, а также расчётные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовое значение мощности выделения окрасочного аэрозоля (MаОi, г/с), определяется по формуле (1):

MаОi = PO · δа· (100 - ƒР) · КГР · (1- η) · (1- η1) / (10 · 3600) 	(1)

где PO  – масса ЛКМ, расходуемая на выполнение окрасочных работ, кг/час;

δа  – доля лакокрасочного материала, потерянная в виде аэрозоля, %;

ƒР  – доля летучей части в лакокрасочном материале, %;

КГР  – поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц;

η  – эффективность местного отсоса, в долях единицы;

η1  – степень улавливания красочного аэрозоля в установке очистки газов, в долях единицы.

Максимально разовое значение мощности выделения летучих веществ при окраске  (MОi, г/с), определяется по формуле (2):

MОi = PO · δ’Р ·  ƒР · (1- η) · (1- η1) · δi / (1000 · 3600) 	(2)

где PO  – масса ЛКМ, расходуемая на выполнение окрасочных работ, кг/час;

δ’Р  – пары растворителя, выделяющиеся при окраске, %;

ƒР  – доля летучей части в лакокрасочном материале, %;

η  – эффективность местного отсоса, в долях единицы;

η1  – степень улавливания красочного аэрозоля в установке очистки газов, в долях единицы.

δi  – содержание компонента i-го ЗВ в летучей части ЛКМ, %.

Максимально разовое значение мощности выделения летучих веществ при сушке  (MCi, г/с), определяется по формуле (3):

MCi = PC · δ”Р ·  ƒР · (1- η) · (1- η1) · δi / (1000 · 3600) 	(3)

где PС  – масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час, кг/час;

δ”Р  – пары растворителя, выделяющиеся при сушке, %;

ƒР  – доля летучей части в лакокрасочном материале, %;

η  – эффективность местного отсоса, в долях единицы;

η1  – степень улавливания красочного аэрозоля в установке очистки газов, в долях единицы.

δi  – содержание компонента i-го ЗВ в летучей части ЛКМ, %.

Валовой (годовой) выброс аэрозоля при проведении окрасочных работ  (MГаОi, т/год), определяется по формуле (4):

MГаОi = MаОi · T · 3600 · 10-6	(4)

где MаОi – максимально разовые выбросы i-го загрязняющего вещества,  г/с;

T – общая продолжительность операции нанесения ЛКМ за год,  час.

Валовой (годовой) выброс летучих веществ при проведении окрасочных работ  (MГОi, т/год), определяется по формуле (5):

MГОi = MОi · T · 3600 · 10-6	(5)

где MОi – максимально разовые выбросы i-го загрязняющего вещества,  г/с;

T – общая продолжительность операции нанесения ЛКМ за год,  час.

Валовой (годовой) выброс летучих веществ при сушке   (MГСi, т/год), определяется по формуле (6):

MГСi = MСi · TС · 3600 · 10-6	(6)

где MСi – максимально разовые выбросы i-го загрязняющего вещества,  г/с;

TC – общая продолжительность операции сушки ЛКМ за год,  час.

Расчёт годового и максимально разового выделения (выброса) загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

ИВ №000001. Шпатлевка ПФ-002

MаO 2902 = 5 · 30 · (100 - 25) · 0,4 · (1 - 0,8) · (1 - 0,82) / (10 · 3600) = 0,0045 г/с;

MГаO 2902 = 0,0045 · 7 · 3600 · 10-6 = 0,000114 т/год.

MO 2750 = 5 · 25 · 25 · (1 - 0,8) · (1 - 0,9) · 100 / (1000 · 3600) = 0,0017362 г/с;

MГO 2750 = 0,0017362 · 7 · 3600 · 10-6 = 0,000044 т/год.

MС 2750 = 25 · 75 · 25 · (1 - 0,8) · (1 - 0,9) · 100 / (1000 · 3600) = 0,0260417 г/с;

MГС 2750 = 0,0260417 · 1,4 · 3600 · 10-6 = 0,000132 т/год.