Таблица 2.1 – Документирование результатов инструментального определения показателей выбросов

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский мелькомбинат № 1»

наименование объекта ОНВ

| № п/п | Дата | Наименование цеха, участка, наименование источника выделения, режим работы | № ИЗАВ | Показатели отходящих газов в месте измерений |  |  |  | Наименование и код загрязняющего вещества в соответствии с формой 2 ТП (воздух) | Методика выполнения измерений | Массовая концентрация ЗВ, мг/м³ | Выбросы ЗВ, г/сек | Выброс ЗВ ср., г/с | Выброс ЗВ max, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диаметр (размер сечения), м скорость м/с | объемный расход, м³ при фактических условиях при нормальных условиях | температура, °С давление или разряжение кПА (Па) или мм.рт.ст. (мм.вод.ст.) | концен- трация паров воды, (г/м Н³) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Участок гранулирования отрубей Охладитель (охладительная колонка) №1. 2 этаж- 0 | 1.003.08.0129 | 0,27 12,9 | 0,9117 0,91117 | 3,8 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 28,4 | - | - | - |
| 2 | 06.12.2018 | Элеватор Сушилки Зерносушилка ВТИ-15 №1- 0 | 1.002.05.0102 | 0,3 16,5 | 0,9613 0,9613 | 52,4 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 11,2 | - | - | - |
| 3 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Зерноочистительное отделение Башмаки норий 2-й секции, фотосепаратор смарт сорт 6, триеров, скальператоров 1-2 секции, вальцевого станка на 3 этаже, увлажнитель зерна "bimix" 2 секции- 0 | 1.003.07.0001 | 0,505 10,8 | 1,9931 1,9931 | 18,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 21,4 | - | - | - |
| 4 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Ситовеечные машины А1-БСО "1-4, 1 секция, нория №9- 0 | 1.003.09.0022 | 0,7 9,3 | 3,3459 3,3459 | 13,9 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 19,7 | - | - | - |
| 5 | 06.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Отделение отходов Фасовочный аппарат ICAT402 - 0 | 1.003.12.0105 | 0,505 19,8 | 0,7728 0,7728 | 2 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 10,6 | - | - | - |
| 6 | 04.12.2018 | Склад готовой продукции (Цех готовой продукции) Цех готовой продукции Оборудование склада бестарного хранения муки- 0 | 1.004.15.0033 | 0,355 14,9 | 1,3588 1,3588 | 18,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 14,7 | - | - | - |
| 7 | 06.12.2018 | Ремонтно-хозяйственный участок Столярная мастерская Рейсмусовый станок СР-4, Фрезерный станок ФСШ-1А, Циркулярная пила Ц6-2, Фуговальный станок СФ6-1А- 0 | 1.005.16.0076 | 0,315 17,8 | 1,3559 1,3559 | 1,4 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 73,9 | - | - | - |
| 8 | 04.12.2018 | Элеватор Рабочие башни Надвесовые бункера, весы, выпуск из весов, поворотного круга - 0 | 1.002.02.0039 | 0,505 16,4 | 3,1623 3,1623 | 5,6 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 10,6 | - | - | - |
| 9 | 05.12.2018 | Элеватор Рабочие башни Пневмосеть отходов №1. Пневмотранспорт аспирационных относов подсилосного этажа и отходов рабочей башни элеватора в цех отходов- 0 | 1.002.02.0075 | 0,355 14,1 | 1,3557 1,3557 | 3,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 39,5 | - | - | - |
| 10 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Зерноочистительное отделение Пневмосепаратор Р3-БАБ, шелушильная машина ТРА-50/165 2-я секция - 0 | 1.003.07.0010 | 0,4 16,5 | 1,9176 1,9176 | 14 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 61,8 | - | - | - |
| 11 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Вальцовый участок Вальцевые станки А1-БЗН-2Н №31-32; 35;36;39;40;43-44; 47-48; 51-52; 55-56, 2-а секция, 3-го этажа- 0 | 1.003.10.0027 | 0,7 8,1 | 2,9182 2,9182 | 1,5 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 13,2 | - | - | - |
| 12 | 04.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Сушилка, сепаратор А1БИС-100 под сепараторные бункера - 0 | 1.002.04.0048 | 0,505 × 0,7 9,4 | 3,1846 3,1846 | 7 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 31,4 | - | - | - |
| 13 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Зерноочистительное отделение Сепаратор А1БИС-12- 2 шт 1-я секция - 0 | 1.003.07.0011 | 0,35 × 0,35 20,1 | 2,2934 2,2934 | 15,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 76,9 | - | - | - |
| 14 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Ситовеечные машины А1-БСО №4-7, 2 секция 5-го этажа- 0 | 1.003.09.0028 | 0,56 18,5 | 4,2731 4,2731 | 13 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 13,2 | - | - | - |
| 15 | 04.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Сушилки, сепаратор А1БИС-100 под сепараторные бункера 4-шт - 0 | 1.002.04.0049 | 0,505 × 0,7 8,2 | 2,801 2,801 | 4,7 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 27,1 | - | - | - |
| 16 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Зерноочистительное отделение Камнеотборник КО-10, камнеотборник Р3-БКТ-150, 2 секция на 6 этаже- 0 | 1.003.07.0012 | 0,4 × 0,4 20,5 | 3,0593 3,0593 | 14,7 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 51,7 | - | - | - |
| 17 | 04.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Линии отрубей, весы проходные тензометрические 1 и 2 секции, весовыбойный аппарат отрубей, башмаки норий 1-2 секции (отруби) - 0 | 1.003.09.0032 | 0,315 13,1 | 0,9577 0,9577 | 12,9 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 30,1 | - | - | - |
| 18 | 03.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Бункера сепаратора БСФ (Из-под сушилки)- 0 | 1.002.04.0117 | 0,7 13,5 | 2,6106 2,6106 | 4,8 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 20 | - | - | - |
| 19 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Зерноочистительное отделение Сбрасывающая коробка транспортера №13, насыпные лотки на транспортерах №1, №2 подача зерна в р/о, накопительные бункера – 12 шт, на 6 этаже. Триер А9-УТО-6 - 4 шт 1 и 2 секция на 5 м этаже- 0 | 1.003.07.0013 | 0,56 13,1 | 3,0017 3,0017 | 15,3 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 30,3 | - | - | - |
| 20 | 04.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Вальцовый участок Вальцевые станки А1-БЗН-2 №29-30; 33-34; 37-38; 41-42; 45-46; 49-50; 53-54; , НОРИИ № 17-18; 29-30; 31-32 2-я секция.- 0 | 1.003.10.0030 | 0,56 14,5 | 3,3248 3,3248 | 15,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 16,7 | - | - | - |
| 21 | 04.12.2018 | Элеватор Сушилки Оборудование сушилки I, II, III, IV этажи- 0 | 1.002.05.0044 | 0,7 13,9 | 2,6755 2,6755 | 6,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 12 | - | - | - |
| 22 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Зерноочистительное отделение Сепаратор А1-БИС-12 – 2шт, 2-ая секция- 0 | 1.003.07.0014 | 0,4 × 0,4 18,4 | 2,745 2,745 | 14,8 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 46,8 | - | - | - |
| 23 | 06.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Вальцевые станки №3-4, 7-8, 11-12, 15-16, 19-20, 23-24, 27-28 2 секция- 0 | 1.003.09.0029 | 0,45 10,9 | 1,5978 1,5978 | 18 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 12,2 | - | - | - |
| 24 | 04.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Сбрасывающие коробки транспортеров №1,2,3,10 и насыпные латки транспортера №10- 0 | 1.002.04.0047 | 0,7 8,8 | 3,2697 3,2697 | 4,8 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 29,8 | - | - | - |
| 25 | 04.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Выбойный участок Линия муки высшего сорта; карусельного аппарата в/с, нории б/т, в/с 1-й секции на 4 этаже- 0 | 1.003.13.0031 | 0,45 11,6 | 1,7356 1,7356 | 12,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 89,4 | - | - | - |
| 26 | 04.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Башмаки норий №1,2,3,4,5- 0 | 1.002.04.0040 | 0,505 13,4 | 2,5718 2,5718 | 6,9 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 10,1 | - | - | - |
| 27 | 06.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Выбойный участок Линия высшего сорта; карусельного аппарата , весы проходные, в/с 1-й и 2-й секций, башмаки норий 1 и 2 секции- 0 | 1.003.13.0138 | 0,4 16,2 | 1,9898 1,9898 | 1,4 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 10,4 | - | - | - |
| 28 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Зерноочистительное отделение Транспортеры подачи зерна из З/О в Р/О №1 и №2 ; бункер для отволаживания зерна после второго увлажнения по 1-ой секции 7 этаж.- 0 | 1.003.07.0119 | 0,4 10,2 | 1,2497 1,2497 | 2,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 26,7 | - | - | - |
| 29 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Вымольные машины А1-БВГ-8 шт, 1 и 2 секция. 7 этаж- 0 | 1.003.09.0021 | 0,7 8,9 | 3,1942 3,1942 | 14,6 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 19,7 | - | - | - |
| 30 | 04.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Насыпные лотки, сбрасывающей коробки, свипера из-под сбросной коробки транспортёра приёма с ж/д дороги- 0 | 1.002.04.0046 | 0,5 9,4 | 1,7756 1,7756 | 5,8 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 22,9 | - | - | - |
| 31 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Аспирация обоечных машин 7 этаж.- 0 | 1.003.09.0015 | 0,315 × 0,315 8,3 | 0,7615 0,7615 | 17,2 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 46,8 | - | - | - |
| 32 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Выбойный участок Весовыбойный аппарат, линии муки 2-го сорта, весы №2; башмаки норий 2 сорта- 0 | 1.003.13.0016 | 0,315 13,4 | 1,0024 1,0024 | 6,4 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 18,5 | - | - | - |
| 33 | 04.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Транспортеры №15,17, насыпные лотки, сбрасывающие коробки транспортеров №15,17, башмак нории, прием с автотранспорта- 0 | 1.002.04.0041 | 0,7 17,9 | 3,4245 3,4245 | 7,8 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 19,8 | - | - | - |
| 34 | 06.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Бункера высшего сорта (8-й этаж) вымольные машины А1-БВГ-№1, 2, 3 (4 этаж) просеиватели №2 №3 1 секции, бункер отрубей на 6 этаже в/о- 0 | 1.003.09.0118 | 0,4 16,5 | 2,0259 2,0259 | 1,5 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 18 | - | - | - |
| 35 | 04.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Насыпные лотки, обеспыливающие коробки транспортеров, свиперов из-под сбрасывающих коробок транспортеров №9№116 приема с автотранспорта (нижняя галерея)- 0 | 1.002.04.0050 | 0,505 14,8 | 2,8662 2,8662 | 4,2 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 14,7 | - | - | - |
| 36 | 05.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Силосный корпус 1 и2. Силоса элеватора (корпус №1 и №2)- 0 | 1.002.04.0061 | 0,505 9,1 | 1,7693 1,7693 | 3,3 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 16,3 | - | - | - |
| 37 | 06.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Участок гранулирования отрубей Охладитель (охладительная колонка) №2. 2 этаж- 0 | 1.003.08.0130 | 0,45 13,2 | 0,9339 0,9339 | 3,5 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 27,7 | - | - | - |
| 38 | 06.12.2018 | Элеватор Рабочие башни Пневмосеть отходов №2. Пневмотранспорт аспирационных относов подсилосного этажа и отходов рабочей башни элеватора в цех отходов- 0 | 1.002.02.0139 | 0,355 13,5 | 1,2966 1,2966 | 3,4 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 21,4 | - | - | - |
| 39 | 06.12.2018 | Элеватор Сушилки Зерносушилка ВТИ-15 №2- 0 | 1.002.05.0103 | 0,3 14,3 | 0,844 0,844 | 48,2 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 13 | - | - | - |
| 40 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Вальцевый станок 1 секции А1-БЗН-2Н №1-14, №29-42. Этаж 3- 0 | 1.003.09.0018 | 0,505 10,5 | 1,9511 1,9511 | 16,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 13,5 | - | - | - |
| 41 | 04.12.2018 | Склад готовой продукции (Цех готовой продукции) Цех готовой продукции Оборудование склада бестарного хранения муки- 0 | 1.004.15.0034 | 0,355 15 | 1,3651 1,3651 | 18,7 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 15,9 | - | - | - |
| 42 | 04.12.2018 | Элеватор Рабочие башни Надвесовые бункера, весы, выпуск из весов, поворотного круга- 0 | 1.002.02.0038 | 0,505 16,4 | 3,1476 3,1476 | 6,9 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 14,8 | - | - | - |
| 43 | 05.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Разгрузочная тележка №6- 0 | 1.002.04.0058 | 0,505 12,2 | 2,3678 2,3678 | 3,8 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 17,9 | - | - | - |
| 44 | 05.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Надсилосный этаж. Силоса элеватора (корпус №1 и №2)- 0 | 1.002.04.0060 | 0,505 11,1 | 2,1543 2,1543 | 3,8 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 28,1 | - | - | - |
| 45 | 05.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Разгрузочная тележка транспортера №5- 0 | 1.002.04.0071 | 0,505 12 | 2,3323 2,3323 | 3,4 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 37,9 | - | - | - |
| 46 | 05.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Надсилосный этаж. Силоса элеватора (корпус №1 и №2) Силоса транспортёров 4,5- 0 | 1.002.04.0062 | 0,505 11,5 | 2,223 2,2223 | 5 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 21,7 | - | - | - |
| 47 | 05.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Разгрузочная тележка транспортера №4- 0 | 1.002.04.0063 | 0,505 11,1 | 2,1613 2,1613 | 2,9 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 19,1 | - | - | - |
| 48 | 05.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Надсилосный этаж. Силоса элеватора (корпус №1 и №2)- 0 | 1.002.04.0059 | 0,505 13 | 2,5294 2,5294 | 3,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 23,8 | - | - | - |
| 49 | 05.12.2018 | Элеватор Площадка м/у силосными корпусами Заглушенные насыпные лотки, ленточный конвейер №1 подсилосного этажа элеватора- 0 | 1.002.03.0056 | 0,45 6,7 | 1,0303 1,0303 | 4,4 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 18,7 | - | - | - |
| 50 | 05.12.2018 | Элеватор Площадка м/у силосными корпусами Заглушенные насыпные лотки, ленточный конвейер №2 подсилосного этажа элеватора- 0 | 1.002.03.0054 | 0,45 7,8 | 1,1921 1,1921 | 6,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 14,9 | - | - | - |
| 51 | 05.12.2018 | Элеватор Площадка м/у силосными корпусами Заглушенные насыпные лотки, ленточный конвейер №3 подсилосного этажа элеватора (Силосный корпус №- 0 | 1.002.03.0055 | 0,45 7,1 | 1,0879 1,0879 | 5,4 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 13,6 | - | - | - |
| 52 | 05.12.2018 | Элеватор Площадка м/у силосными корпусами Заглушенные насыпные лотки, проходной насыпной лоток и сбрасывающая коробка ленточного конвейера №1а подсилосного этажа элеватора- 0 | 1.002.03.0057 | 0,505 12,1 | 2,3466 2,3466 | 4 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 13,6 | - | - | - |
| 53 | 06.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Участок гранулирования отрубей Бункера №2, 5, 6, 10, 12. 6 этаж.- 0 | 1.003.08.0131 | 0,505 13,4 | 2,6177 2,6177 | 2 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 14,4 | - | - | - |
| 54 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Башмаки норий №2, 3, 5а, 5-10, 13-28, просеиватель №1, 1-я секция.- 0 | 1.003.09.0020 | 0,7 8,9 | 3,1942 3,1942 | 14,6 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 16,5 | - | - | - |
| 55 | 06.12.2018 | Ремонтно-хозяйственный участок Столярная мастерская Заточные станки, наждачный станок- 0 | 1.005.16.0109 | 0,2 19,5 | 0,5992 0,5992 | 1,2 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 84,3 | - | - | - |
| 56 | 04.12.2018 | Элеватор Рабочие башни Надвесовые бункера, весы, выпуск из весов, поворотного круга- 0 | 1.002.02.0037 | 0,505 18,7 | 3,5788 3,5788 | 7,7 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 16,9 | - | - | - |
| 57 | 04.12.2018 | Элеватор Площадка м/у силосными корпусами Заглушенные насыпные лотки, проходной насыпной лоток и сбрасывающая коробка ленточного конвейера №2а подсилосного этажа элеватора- 0 | 1.002.03.0053 | 0,505 4,1 | 0,7943 0,7943 | 4,3 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 56,8 | - | - | - |
| 58 | 04.12.2018 | Элеватор Площадка м/у силосными корпусами Заглушенные насыпные лотки ленточного конвейера №3 подсилосного этажа элеватора (силосный корпус №2)- 0 | 1.002.03.0052 | 0,505 7,5 | 1,4535 1,4535 | 4,2 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 41,4 | - | - | - |
| 59 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Зерноочистительное отделение Башмаки норий 1-ой секции, фотосепаратор смарт сотр 6, увлажнитель зерна «bimix» 1 секции, на 3 этаже горизонтальная обоечная машина СИГ 3013 – 2 шт на 2 этаже- 0 | 1.003.07.0004 | 0,505 10,4 | 1,9232 1,9232 | 17,5 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 15,8 | - | - | - |
| 60 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Башмаки норий №29,32-46, 49-50, 53-56, 58-59 1 секция- 0 | 1.003.09.0023 | 0,7 9,4 | 3,383 3,383 | 13,8 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 26,8 | - | - | - |
| 61 | 04.12.2018 | Элеватор Рабочие башни Надвесовые бункера, весы, головки норий, распределительные круги- 0 | 1.002.02.0036 | 0,505 18,4 | 3,5152 3,5152 | 8,2 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 12,4 | - | - | - |
| 62 | 06.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Участок гранулирования отрубей Смеситель СП-2000; выбойный аппара; башмаки норий№2.1, 2.2, 2.3, 2,4,1,-2,4,2.- 0 | 1.003.08.0133 | 0,505 13,8 | 2,6968 2,6968 | 1,9 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 19,3 | - | - | - |
| 63 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Вальцевый станой 1 секции А1-БЗН-2Н №15-28, №43-56. Этаж 3- 0 | 1.003.09.0017 | 0,7 8,8 | 3,166 3,166 | 13,9 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 10,1 | - | - | - |
| 64 | 04.12.2018 | Элеватор Рабочие башни Надвесовые бункера, весы, головки норий, распределительные круги- 0 | 1.002.02.0035 | 0,505 17,9 | 3,4331 3,4331 | 7,1 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 51,7 | - | - | - |
| 65 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Выбойный участок Оборудование линии выбоя муки 1 сорта; карусельный аппарат, весы проходные тензометрические МС-120П; башмака норий 1-го сорта- 0 | 1.003.13.0019 | 0,505 10,7 | 1,9945 1,9945 | 15,2 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 14,9 | - | - | - |
| 66 | 05.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Насыпные лотки и сбрасывающих коробок реверсивного транспортера №11, насыпные лотки транспортеров №4,5,6,13- 0 | 1.002.04.0072 | 0,505 17,2 | 4,1287 4,1287 | 2,2 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 19,7 | - | - | - |
| 67 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Ситовеечные машины А1-БСО №5,7,8,9, 1 секции 5-го этажа- 0 | 1.003.09.0024 | 0,7 9,1 | 3,2854 3,2854 | 12,9 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 19,4 | - | - | - |
| 68 | 04.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Надсепараторные бункера- 0 | 1.002.04.0042 | 0,505 13,9 | 2,6928 2,6928 | 4,3 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 14,4 | - | - | - |
| 69 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Зерноочистительное отделение Камнеотборник КО-15, 2 шт 1 секция на 6 этаже- 0 | 1.003.07.0008 | 0,5 × 0,5 11,3 | 2,6113 2,6113 | 17,3 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 11,4 | - | - | - |
| 70 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Размольное отделение Ситовеечные машины А1-БСО №1-3, 2-я секция, 5- этаж- 0 | 1.003.09.0025 | 0,56 18,4 | 4,25 4,25 | 13 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 38,9 | - | - | - |
| 71 | 04.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Подсепараторные бункера- 0 | 1.002.04.0051 | 0,505 14,6 | 2,8335 2,8335 | 3,8 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 12,6 | - | - | - |
| 72 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Зерноочистительное отделение Воздушный сепаратор Р3-БАБ, шелушильная машина ТРА-50/165 1-я секция- 0 | 1.003.07.0009 | 0,505 16 | 2,9649 2,9649 | 16,9 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 23,1 | - | - | - |
| 73 | 03.12.2018 | Мельница. (Размольный цех) Вальцовый участок Вальцевые станки А1-БЗН-2Н №1-2; 5-6; 9-10; 13-14; 17-18; 21-22; 25-26; 3-го этажа- 0 | 1.003.10.0026 | 0,7 8,1 | 2,9182 2,9182 | 13,5 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 49,7 | - | - | - |
| 74 | 03.12.2018 | Элеватор Фильтровальное помещение Сушилка, сепаратор А1БИС-100 и 2-х бункеров. III и IV этажи элеватора- 0 | 1.002.04.0116 | 0,7 8,1 | 3,0325 3,0325 | 2,7 0 | - | 2902. Взвешенные вещества | Testo 350 XL | 28,7 | - | - | - |
| Примечания 1 Testo 350 XL – ГОСТ 33007-2014, ПНД Ф 12.1.2-99. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |